Ērgļu novada saistošo noteikumu Nr. 9

„Par Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijas plānojumu 2007-2019” 1.pielikums

Apstiprināts 2007.gada 23.augustā (sēdes prot. Nr. 9, 16.§) Ērgļos

Ērgļu novada domes priekšsēdētājs				Guntars Velcis

Madonas rajona

Ērgļu novada Jumurdas  pagasta teritorijas plānojums 2007 - 2019

II daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Izstrādātājs: Jumurdas pagasta padome - Ērgļu novada dome

###### Ērgļi, 2007

##### Saturs												2

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.	4

Jēdzienu skaidrojums	4

Apbūves parametru aprēķināšana	13

Statuss un darbības laiks.	14

Noteikumu stāšanās spēkā	14

Noteikumu grozīšana un papildinājumi	14

Atbildība par Jumurdas pagasta apbūves noteikumu neievērošanu.	14

Publiskums	15

1.	nodaļa. Vispārīgās prasības visā Ērgļu novada Jumurdas  pagasta teritorijā	15

1.1.	Atļautā izmantošana	15

1.2.	Aizliegtā izmantošana	15

1.3.	Piekļūšanas noteikumi	16

1.4.	Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un  robežu pārkārtošanas noteikumi	17

1.5.	Prasības apbūves intensitātei un blīvuma rādītājiem	18

1.6.	Prasības augstuma ierobežojumiem	19

1.7.	Pagalma noteikumi	19

1.8.	Prasības redzamības nodrošinājumam	20

1.9.	Prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām	20

1.10.	Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām	21

1.11.	Prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām	22

1.12.	Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem	23

1.13.	Prasības ārtelpas elementiem	23

1.13.1.	Prasības žogiem un prettrokšņa sienām	23

1.13.2.	Prasības apgaismes ķermeņiem	24

1.13.3.	Prasības īslaicīgas lietošanas un sezonas būvēm	24

1.14.	Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai	25

1.14.1.	Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei	25

1.14.2.	Prasības ūdensapgādei un notekūdeņu savākšanai	26

1.14.3.	Prasības siltumapgādei	27

1.14.4.	Prasības elektrisko tīklu būvniecībai un uzturēšanai	27

1.14.5.	Prasības elektronisko sakaru tīklu izbūvei un uzturēšanai	29

1.15.	Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai	30

1.16.	Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem	30

1.17.	Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai	31

1.18.	Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem	32

1.19.	Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam	33

1.20.	Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai	33

1.20.1.	Ēku un būvju nojaukšana	34

1.20.2.	Atkritumu apsaimniekošana	34

1.21.	Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai	35

1.22.	Prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai	35

1.23.	Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam	37

1.23.1.	Informācijas zīmju un reklāmas izvietošana	37

1.23.2.	Prasības teritorijas noformēšanai.	38

1.24.	Kultūras pieminekļu aizsardzība.	38

1.25.	Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai	39

1.26.	Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama transformācija	39

1.27.	Prasības derīgo izrakteņu atradnēm	40

1.28.	Tauvas joslas	40

1.29.	Aizsargjoslas	40

1.29.1.	Vides un dabas resursu aizsardzības joslas	41

1.29.2.	Ekspluatācijas aizsargjoslas	43

1.29.3.	Sanitārās aizsargjoslas.	46

1.30.	Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu programma	47

1.31.	Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumi	47

1.32.	Prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānojumam	47

1.33.	Prasības būvprojektēšanai, kas iesākta līdz teritorijas plānojuma apstiprināšanai	47

1.34.	Būvtiesību īstenošanas kārtība	48

1.34.1.	Būvniecības pieteikšanas kārtība, būvprojekta saskaņošana un akceptēšana	48

1.34.2.	Būvatļaujas saņemšana un būvniecība	49

1.34.3.	Ēku un būvju pieņemšana ekspluatācijā	50

1.35.	Detālplānojumi	50

1.36.	Spēkā esošo detālplānojumu saraksts, kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos	51

1.37.	Citas prasības un aprobežojumi	52

1.37.1.	Meliorācijas būves un iekārtas	52

1.37.2.	Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība	53

1.37.3.	Insolācija (izsauļojums) un apgaismojums	53

1.37.4.	Ugunsdrošība un civilā aizsardzība	53

1.37.5.	Ainavas aizsardzība	54

1.37.6.	Noteikumi labiekārtotām peldvietām	54

1.37.7.	Ciemi (blīvi apdzīvotās vietas)	55

1.37.8.	Adresācija	55

1.37.9.	Prasības būvnieciski nelabvēlīgām un augsnes erozijai pakļautām teritorijām	55

2.	nodaļa. Teritoriju veidi ar atšķirīgām izmantošanas prasībām	56

2.1.	Dzīvojamās apbūves teritorijas	57

2.1.1.	Savrupmāju apbūves teritorijas	59

2.1.2.	Daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorijas	60

2.2.	Publiskās apbūves teritorijas	61

2.2.1.	Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas	61

2.2.2.	Darījumu iestāžu apbūves teritorijas	62

2.2.3.	Tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un rekreācijas teritorijas	63

2.3.	Ražošanas objektu teritorijas	64

2.3.1.	Ražošanas objektu apbūves  teritorijas	65

2.3.2.	Tehnisko objektu apbūves teritorijas	66

2.3.3.	Inženiertehnisko būvju teritorijas	67

2.3.4.	Satiksmes infrastruktūra	68

2.4.	Neapbūvētas teritorijas vai teritorijas ar zemu apbūves blīvumu	70

2.4.1.	Mežsaimnieciskās teritorijas	70

2.4.2.	Virszemes ūdeņu teritorijas	72

2.4.3.	Lauksaimnieciskās teritorijas	74

2.4.4.	Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas	75

2.4.5.	Labiekārtotu apstādījumu teritorijas	76

2.5.	Teritorijas ar īpašām prasībām	77

2.5.1.	Kapsētas	77

2.5.2.	Kultūras pieminekļu teritorijas	78

2.5.3.	Kultūrvēsturiski objekti	79

2.5.4.	Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti	79

3.	Pielikumi	81

### Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma sastāvā izstrādātas  juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem, ēkām un būvēm kā arī katras teritorijas daļas labiekārtojumam saskaņā ar Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijas plānojumu. Apbūves noteikumi ir  saistoši visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, lietotājiem, būvniecības procesa dalībniekiem Ērgļu novada Jumurdas pagastā.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ietver  būvniecības dalībnieku, nekustamā īpašuma (zemes gabala vai ēku un būvju) īpašnieku vai lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz zemes gabala izmantošanu un apbūvi

Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrāde veikta  atbilstoši LR likumdošanai, kas bija spēkā uz 15.01.2007.

Apbūves noteikumi ir lietojami kopā ar citām teritorijas plānojuma sastāvdaļām – ar paskaidrojuma rakstu un  plānojuma grafisko daļu, kas kopā ar noteikumiem veido plānojuma saistošo daļu.

### Jēdzienu skaidrojums

Slīpajā rakstā dotas jēdzienu definīcijas, kas minētas likumdošanā.

Aizmugures pagalms-  zemesgabala daļa starp zemesgabala sānu pagalmiem no zemesgabala aizmugures robežas līdz jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai.

Aka – Līdz gruntsūdenim vertikālas šahtas veidā izrakta un nostiprināta būve, vai speciāli ierīkots urbums pazemes ūdeņu ņemšanai

Aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi- izcili dabas veidojumi un teritorijas, kam ir sevišķa zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska un sociāla nozīme un kas atrodas valsts aizsardzībā, ko nosaka likumdošanas akti un normatīvi

Aizsargjoslas - noteikta platība, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes(Aizsargjoslu likums) Ja šajos noteikumos, vai detālplānojumā, ja tāds tiek izstrādāts, nav noteikts savādāk, ap objektiem un teritorijām ir spēkā aizsargjoslu platumi un aprobežojumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Akustiskais troksnis - nelabvēlīgas, traucējošas visu veidu skaņas gaisa vidē, kas rada diskomfortu, ietekmē dzirdi un traucē akustisko komunikāciju (lietderīgas skaņas). [MKN Nr.598]

Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu ēku un būvju kopa ([Būvniecības likums], tādu plānotu, esošu ēku un citu būvju, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir galvenais elements.

Apbūves blīvums -  procentos izteikta zemes gabala visu ēku apbūves laukumu summas attiecība pret zemes gabala platību.. Apbūves blīvumā papildus ieskaita labiekārtojuma platību (celiņus, kāpnes piebraucamos ceļus, pagalmus), ja tie ir ierīkoti no vienlaidus ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem (piemēram, betona vai asfalta) un labiekārtojuma elementu platības (terases, atklātu peldbaseinu platības).

Apbūves intensitāte – procentos izteikta virszemes stāvu platības attiecība pret zemes gabala platību.

Apbūves līnija – attālums no apbūves līdz kaimiņu zemes vienības robežai. Apbūvi var izvietot tuvāk par šajos noteikumos noteikto apbūves līniju, ja tam piekrīt kaimiņa zemes vienības īpašnieks. Šajos noteikumos noteikta  minimālā apbūves līnija.

Apbūves laukums – visu ēku un citu telpisku būvju uz zemes aizņemto platību summa, izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

Apbūves teritorija- teritorija, kas teritorijas plānojumā noteikta apbūvei.

Appludinamā zona- sauszemes teritorija, kura, palielinoties ūdens caurplūdumam ūdenstilpnē

vai ūdens caurplūdumam ūdenstecē, uz neilgu laika posmu tiek applūdināta. [Aizsargjoslu likums]

Apstādījumi –visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības. Apstādījumi ietver parkus, mežaparkus, mežus, dārzus, skvērus, ielu apstādījumus, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, pagalmu un būvju apstādījumus, mākslīgi veidotas ūdenstilpnes u.c. Apstādījumos ietilpst publiskie apstādījumi un privātie apstādījumi. Teritorijas daļa vides, ainavas un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai, kā ari atpūtai, kur neiegūst produkciju un var ietvert ar rekreāciju saistītas ēkas un citas būves.

Atkritumu konteineru novietne – ar būvprojektu noteikta īpaši aprīkota vieta atkritumu konteinera novietošanai.

Ārējais sānpagalms - sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu.

Ārstniecības iestāde - izmantošana, kas ietver veselības aizsardzības un medicīnas prakses nolūkiem domāta iestāde, arī poliklīnika, slimnīca, ambulance, doktorāts, ārstu privātprakse un cita iestāde šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

Atdalīšana- no nekustamā īpašuma reāli dabā esoša atdalīta zemes vienība ar noteiktu adresi, ar vai bez būvēm, ēkām un ietaisēm, kā jauns nekustamais īpašums, nemainot atļauto teritorijas izmantošanu un robežas.

Atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc objektu slēgšanas.

Atklāta autostāvvieta-  zeme un būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta autostāvvietai, kas nav iekļauta ēkā, vai tās daļa un kas ir nodalīta (nožogota) automašīnu novietošanai uz laiku.

Atļautā izmantošana – zemes, ēkas un būves vai tas daļas izmantošana, kas plānota, izmantota vai nodomāta saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanu.

Atklāta uzglabāšana - teritorijas izmantošana (parasti palīgizmantošana) preču, būvmateriālu un citu priekšmetu uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm).

Autostāvvieta – teritorija automašīnu novietošanai uz laiku. Šajā teritorijā ietilpst arī stāvvietas piebraucamie ceļi un vertikālās komunikācijas.

Bēniņi ir neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu.

Blīvas apbūves teritorija – apbūves teritorija, kur atļautā minimālā zemes vienības platība ir 3000 m2 vai mazāka.

Brīvās (zaļā) teritorijas – apbūves teritorijas neapbūvētās platības, no kuras atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība, attiecība pret zemes vienības kopējo platību, izteikta procentos.

Būvatļauja – vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvdarbus.

Būvdarbi – darbi un procesi, kas tiek veikti būvlaukumā būvniecības procesā.

Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija [Būvniecības likums]; arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, pazemes vai zemūdens darinājums, to kopums, kā arī attiecīgas ar to saistītas tehniskas iekārtas.

Būvlaide – minimālais attālums no ielas sarkanās līnijas vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežas līdz jebkurai virszemes būvei zemes vienības iekšpusē; detālplānojumā būvlaidi iezīmē ar līniju, kas parasti atrodas paralēli ielas sarkanajai līnijai vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežai.

Būvlaukums - atbilstoši būvprojektam dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi.

Būvniecība — visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi, tai skaitā būvju rekonstrukcija un renovācija.

Būvprojekta akcepts – rakstisks lēmums uzskatīt būvprojektu par pieņemtu, ko izdevusi pašvaldības būvvalde vai attiecīgā ministrija, kuras pārraudzībā ir specializētā būvniecība.

Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums, kas nosaka būves arhitektonisko risinājumu, inženierkomunikāciju risinājumu, kā arī tās būvniecību.

Būvniecība – visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi. [Būvniecības likums]

Būvnormatīvi- būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošie un visiem būvniecības

dalībniekiem saistošo normu un noteikumu kopums. [Būvniecības likums]

Būvvalde – pašvaldības institūcija, kas pārzina, ka arī kontrolē būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. [Būvniecības likums] Būvvaldes sastāvā iekļaujamas pašvaldības amatpersonas, kurām ir atbilstoša specialā izglītība vai būvniecības kontroles tiesības un kuras veic ar būvniecību ,teritoriālplānošanu un zemes ierīcību saistītus pienākumus [Vispārīgie būvnoteikumi]

Ceļa servitūts – ir īpašuma tiesību aprobežojums konkrētā zemes gabala daļā par labu kādai noteiktai personai vai noteiktam zemesgabalam, piešķirot tiesības minēto zemesgabala daļu izmantot ka gājēju vai braucamo ceļu.

Ciems - apdzīvota vieta, kurai ir pašvaldības noteikts ciema statuss un robeža.

Dabas pamatnes teritorijas - kopējs nosaukums mežu, parku, skvēru, upju atteku, pļavu, purvu un upju, citu ūdenstilpju un pārmitrām teritorijām, kur izbūvēm ir pakārtota nozīme.

Dabas piemineklis - atsevišķs, savrups dabas veidojums: aizsargājams koks, dendroloģiskie stādījumi, aleja, ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība; noteikts teritorijas plānojumā, lai nodrošinātu dabas veidojuma saglabāšanu un tā apskates iespēju, dabas piemineklim un tā tuvākajai apkārtnei.

Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, izstāde un citas komerciāla rakstura iestādes un uzņēmumi, izņemot rūpniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumus.

Daudzdzīvokļu māja - 2 stāvu (neskaitot pagrabu) un vairākstāvu  dzīvojamā māja vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta vismaz 3 dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no zemes līmeņa un tās  iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes, palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus.

Degvielas (gāzes) uzpildes stacija - degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu tirdzniecības uzņēmums; šīs teritorijas vai būves palīgizmantošanas parasti ir mazumtirdzniecība, automašīnu mazgāšana un citi pakalpojumi.

Derīgo izrakteņu ieguve — darbu komplekss derīgo izrakteņu iegūšanai atradnē.

Divu ģimeņu dzīvojamā māja – teritorija, kas paredzēta zemes un ēku izmantošanai divu ģimeņu dzīvošanai.

Detālplānojums – pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kas atbilstoši teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai detalizē zemes vienību izmantošanas un apbūves nosacījumus – prasības apbūvei, inženierapgādei un labiekārtojumam.

Dvīņu māja - divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas, parasti izvietotas katra uz savas zemes vienības.

Dzīvnieku novietne – ferma jeb atsevišķa specializēta, rūpnieciska rakstura lopkopības (govju, cūku, zirgu, putnu u.c.) saimniecība. Dzīvnieku novietnes teritorijā ietver arī lopu pastaigu laukumus, bet neietver ganības. Šajos noteikumos par dzīvnieku novietnēm uzskata fermas 10 un vairāk liellopu turēšanai. Mazākam skaitam piemērotas ēkas mājlopu turēšanai šajos noteikumos iekļautas jēdzienā „saimniecības ēkas mājlopiem”.

Dzīvnieku vienība – pieņemts apzīmējums, nosacīts dzīvnieks, kas gadā saražo 100 kg slāpekļa kūtsmēslos to glabāšanas laikā. Viena dzīvnieku vienība nosacīti atbilst 1,2 govīm, 10 cūkām, 14 aitām, 100 vistām utt.

Dzīvoklis ka palīgizmantošana - ēka vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta kā atsevišķa norobežota dzīvojamā platība, kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām ēkā uz zemesgabala, kur dzīvojamā māja nav galvenais atļautais zemes izmantošanas veids. Parasti īres vai dienesta dzīvoklis, retāk īpašnieka dzīvoklis.

Ēka – atsevišķs arhitektonisks, tehnisks un konstruktīvs virszemes vai daļēji pazemes darinājums

Ēkas augstums - ēkas jumta kores (savietotajiem jumtiem – jumta dzegas) augstākais punkts, mērot no būves pamatu vidējās projektētās zemes augstuma atzīmes ielas puse. Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa.

Ekspluatācijas aizsargjosla – teritorija, kas noteikta kā josla gar transporta līnijām, elektronisko sakaru tīkliem un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas.

Elektriskie tīkli - Elektriskie tīkli ir elektrisko tīklu gaisvadu elektrolīnijas, kabeļlīnijas, cilpu kastes, sadales iekārtas, sadales punkti un transformatoru apakšstacijas, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi patērētājiem.

Ezers - dabiska ūdenstilpe sauszemes padziļinājumā (ezerdobē) ar palēninātu ūdens apmaiņu.

Galvenā būve - teritorijas (zemes vienības) galvenajai izmantošanai paredzētā būve, parasti- ēka.

Galvenā iela - iela, kas nodrošina transporta un gājēju galveno plūsmu cauri ciemam.

Galvenās inženierkomunikācijas - valsts vai pašvaldības inženierkomunikācijas, arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nodrošina lielas teritorijas apgādi ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, arī notekūdeņu slēgtu novadīšanu; no maģistrālajām inženierkomunikācijām atzarojas inženierkomunikācijas, ka apkalpo mazākas teritorijas un konkrētus patērētājus.

Garāža - būve vai tās daļa mehānisko transporta līdzekļu pastāvīgai novietošanai. Ar šo jēdzienu neapzīmē privātu garāžu - telpu, kas atrodas dzīvojamā vai saimniecības ēkā.

Ģimenes māja (sinonīms - savrupmāja – apbūves veids, kas ietver sevi dzīvojamo māju (pārsvarā vienai ģimenei) ar vai bez saimniecības ēkām un būvēm,  tās izmantošanu nodrošinošas inženierbūves īpašuma robežās un posmi līdz pieslēgumam pašvaldības vai kopīgo komunikāciju tīkliem.  To  būvē par personīgiem līdzekļiem.

Hidrotehniska būve –- inženiertehniska būve ūdens resursu izmantošanai vai ūdenslīmeņa regulēšanai

Iedibināts stāvu skaits – zemes gabalā likumīgi esošās augstākās apbūves stāvu skaits.

Iedibināta būvlaide - esošās apbūves fasādes frontes veidota līnija gar ielu viena kvartāla robežās vai ja vismaz piecās zemes vienībās galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.

Iela– atklāta publiska ārtelpa transporta un gājēju satiksmei paredzētā teritorijā, kas plānā fiksēta ar sarkanajam līnijām un ģeodēziski nostiprināta pagasta vai apdzīvotas vietas teritorijas plānojumā, tā ir aprīkota ar ietvi, kura nodalīta no transporta kustībai paredzētās daļas  Ielas kalpo ciemu un to apkārtnes apkalpošanai un vietējās satiksmes pievadīšanai valsts un pašvaldības ceļiem. Iela veido vienotu nekustamo īpašumu. Ielas robežās var būt arī apstādījumi.

Individuālais darbs - individuālā darba veidi saskaņā ar LR Ministru padomes 1993. gada          29. aprīļa lēmumu nr.220 apstiprināto sarakstu, kā arī darbību dzīves vietā radošajās profesijās.

Inženierbūves - būves, kas nepieciešamas enerģētisko resursu piegādei, siltumapgādei, ūdensapgādei, telekomunikāciju, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbībai un apsaimniekošanai.

Inženierkomunikācijas – gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas, ārējie pneimatiskie atkritumu cauruļvadi, telekomunikāciju līnijas, elektroapgādes līnijas un iekārtas.

Īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām (MK 30.09.2003. noteikumu nr.547 redakcijā).

Izglītības iestāde zemes, būves vai tās daļas  izmantošana, kas ietver iestādi pamata, vidus vai augstākajai izglītībai, speciālās vai profesionālās izglītības iestādi, kā arī iestādi bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām

Jaunbūve – atsevišķa būvobjekta celtniecība jaunā būvlaukumā vai nojauktās būves vietā, kā arī jaunu inženiertīklu izbūve.

Jaunveidojamā zemes vienība - zemes īpašuma daļa, ko paredzēts atdalīt vai apvienot ar citu zemes vienību vai tās daļu un pēc robežu uzmērīšanas dabā reģistrēt kā atsevišķu zemes vienību (ar savu kadastra numuru) un kurai ir nodrošināta piekļūšana.

Jumta izbūve – telpas zem jumta virs augšējā stāva pārseguma

Kabeļu līnijas ass — nosacīta līnija, kas iet caur katra kabeļa diametra viduspunktu. Kabeļa līnijas ass nosaka šā kabeļa aizsargjoslas novietojumu.

Kapitālais remonts – būves nolietoto nesošo konstrukciju, elementu un inženierietaišu ierīkošana no jauna, ar pieslēguma tīkliem no maģistrāliem tīkliem līdz ievadam būvē, nemainot ēkas funkciju.

Kapsēta – zeme, kas plānota, izmantota vai nodomāta mirušo apbedīšanai un ar to saistītiem pasākumiem un var ietvert ari ēkas un citas būves šo funkciju realizēšanai.

Karjers - derīgo izrakteņu (kūdras, grants, smilts, u. c.) ieguves vieta ar atklāto paņēmienu.

Kokaudzētava - zeme, būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota vai nodomāta augļu koku, ogu krūmu, dekoratīvo augu, meža koku stādu materiālu stādīšanai un audzēšanai.

Kultūras iestāde – zemes, būves vai tās daļas izmantošana kultūras centram, teātrim, kinoteātrim, muzejam, izstāžu zālei, bibliotēkai, mēdiju centram vai līdzīgai iestādei.

Kultūras piemineklis – arheoloģiskais piemineklis (pilskalns, senās kulta vietas), arhitektūras un pilsētbūvniecības piemineklis, mākslas piemineklis, industriālais piemineklis vai vēsturiska notikumu vieta, kurai ir noteikta valsts vai vietējas nozīmes kultūrvēsturiska vērtība; kultūras pieminekļi ir saglabājami.

Labiekārtoti apstādījumi - apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas, kas ir paredzētas atpūtai, dzīves vides kvalitātes, estētiskās vērtības paaugstināšanai vai sabiedriskai funkcijai, piemēram, parki, dārzi, mežaparki, skvēri, aleju, ielu un ceļu apstādījumi.

Lauksaimnieciska izmantošana – izmantošana, kas ietver augkopību, dārzeņkopību, dārzkopību, lopkopību un ar to saistītos pakalpojumus, izņemot veterināro darbību un medniecību un var ietvert arī dzīvnieku kopšanu ,kažokzvēru audzēšanu, ogu krūmu un augļu koku audzēšanu un ražas novākšanu, siltumnīcas, velēnu un sēņu audzēšanu, bet neietver fermu.

Lauksaimniecības zemju transformācija - procesuāla darbība, lai mainītu lauksaimniecībā izmantojamo zemi par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi. Transformēšanas atļauju izsniedz Lauku atbalsta dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Laukums – atklātas publiskas lietošanas teritorija,  zeme un būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta līdzīgiem sabiedriskiem nolūkiem kā iela. Laukums ietver teritoriju, ko iezīmē sarkanās līnijas. Laukuma robežās var būt arī apstādījumi, pieminekļi, strūklakas un citas ar rekreāciju saistītas būves, pazemes vai virszemes autonovietnes, ja to ierīkošana netraucē satiksmei, kā arī citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas,

Mazēka - vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2 (MK 30.09.2003. noteikumu nr.547 redakcijā).

Meliorācijas būves un ierīces – koplietošanas (valsts un pašvaldības) un viena īpašnieka grāvji (meliorācijas sistēmas) un hidrotehniskās būves, kas nepieciešamas ūdens režīma regulēšanai augsnē, to nosusinot vai apūdeņojot, kā arī augsnes erozijas novēršanai.

Meža zeme - zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, ka arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. [“Meža likums” 24.02.2000.]

Meža zemes transformācija - procesuāla darbība, lai mainītu zemes sākotnējo lietošanas veidu un atlīdzinātu par dabiskās meža vides iznīcināšanu. Atļauju meža zemes transformācijai izsniedz Valsts meža dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Mežs – ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās, un tajā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz septiņus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20 procenti mežaudzes aizņemtās platības [“Meža likums” 24.02.2000.], dabiski veidojusies, galvenokārt ar kokaugiem apaugusi teritorija, kura pašatjaunošanās procesi notiek dabiski.

Maģistrāle – nodrošina transporta un gājēju sakarus  starp ciemiem un to daļām un izeju uz ārējiem ceļiem. Maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās nozīmes ielām un ceļiem.

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts - uzņēmums preču pārdošanai tieši patērētājam; sadzīves un citu pakalpojumu sniedzējs, tirdzniecības centrs, tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca, citi uzņēmumi, kas neveic rūpniecisku ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.

Mežsaimnieciska izmantošana – izmantošana , kas ietver mežsaimniecību, kokmateriālu sagatavošanu un ar to saistītos pakalpojumus, plantāciju mežu apsaimniekošanu un citu meža produktu iegūšanu.

Nekustamo īpašumu īpašnieki - zemes gabalu , ēku un būvju īpašnieki.

Nekustamo īpašumu lietotāji - zemes gabalu un ēku un būvju lietotāji- īrnieki, nomnieki, kuriem ir juridiski noformēts līgums par lietošanas tiesībām, arī būvtiesībām.

Noliktava - teritorija (būve), materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, uzglabāšanai un saglabāšanai (piemēram, saldēšanai).

Paaugstināta riska objekts - teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Pagaidu būve – būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Par pagaidu būvēm netiek uzskatītas īslaicīgas lietošanas būves vai sezonas būves.

Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums. Apbūves teritorijās ciemā šis jēdziens izmantots arī zemes vienības daļu apzīmēšanai, piemēram, priekšpagalms (priekšdārzs), iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms.

Pagrabs - brīvstāvoša būve vai zem ēkas vai citas būves 1. stāva izvietota telpa vai telpu kopums pagrabstāvā.

Pagrabstāvs - zem ēkas vai citas būves 1. stāva izveidota telpa vai telpu kopums, kuras attiecībā pret planēto zemes līmeni ir iedziļinātas vairāk par pusi to augstuma.

Papildizmantošana (palīgizmantošana) - atļautā izmantošana , kas  papildina, veicina  un nodrošina primāras izmantošanas funkcionālitāti un apkalpi (parasti dzīvojamā apbūve -bērnudārzs, skola, veikals un pakalpojuma objekts vietējai nozīmei), izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana.

Pakalpojumu objekts – zeme, ēka un cita būve vai tās daļa, kas izmantota vai plānota pakalpojumu pirkšanai vai pārdošanai patērētājam vai banku, viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, veikalu kā palīgizmantošanu  minēto kā palīgizmantošanu un neietver nekādu ražošanu, vairumtirdzniecību un lielveikalu.

Paliene - upei vai ezeram pieguloša platība, kas periodiski vai patstāvīgi plūdu laikā pārplūst.

Pansija -  izmantošana, kas ietver zemi, ēku un citu būvi vai tās dalu, kur īpašnieks

dzīvo un kurā ne vairāk kā 2 istabas ir pieejamas personām, kas kā tūristi īslaicīgi apdzīvo minēto dzīvojamo māju , ar ēdināšanas iespēju.

Pārbūve – 1) esošo ēku paplašināšana uz piebūvju vai virsbūvju un bēniņu izbūves rēķina, jaunas būves celšana uz nojauktas būves pamatiem, celtniecības darbi, kas izsauc pamatu konfigurācijas maiņu; 2) nolietoto ēkas pamata konstrukciju - pamatu, nesošo sienu, pārsegumu, kāpņu, jumta konstrukciju nomaiņa; 3) ēkas funkcijas maiņa vai nozīmīga tās uzlabošana, paredzot telpu pārplānošanu vai fasādes izmaiņas ierīkojot jaunas, paplašinot vai samazinot esošās ailas, ierīkojot lodžijas, balkonus u. tml.

Paredzētā darbība - aprīkojuma un tehnoloģijas ieviešana, papildināšana vai maiņa, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var būtiski ietekmēt vidi.

Pašvaldības būvvalde - pašvaldības institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijā. Būvvaldes pienākumus Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijā veic Ērgļu novada būvvalde.

Pašvaldības ceļš – ceļš, kas nodrošina transporta un gājēju sakarus starp pašvaldības teritorijas daļām, arī starp blīvi apdzīvotām vietām, kā arī nodrošina izeju uz valsts autoceļiem. Pašvaldības ceļš ietver teritoriju ceļa zemes nodalījuma joslas platumā, bet neietver krustojumus ar valsts autoceļiem.

Parks - dabiskas un/vai cilvēku veidotas teritorijas, kuras veido dabas elementu, ēku un citu būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kuram ir liela estētiska, sanitāri higiēniska un rekreācijas nozīme un kuru uzturēšanai nepieciešams augsts labiekārtojuma līmenis, mākslīga audžu kopšana un atjaunošana.

Pārvaldes iestāde – nekomerciāla iestāde valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai, kas ietver valsts un pašvaldības dienestu iestādes, pasta, policijas, ugunsdzēsības iestādes. Šī izmantošana neietver citas nekomerciālas iestādes un nevalstisko organizāciju iestādes.

Patvaļīga būvniecība – būvdarbi, kas tiek veikti bez akceptēta būvprojekta un būvatļaujas, vai neatbilst projektam[Būvniecības likums].

Peldētava – izmantošana, kas ietver speciāli aprīkotu peldvietu.

Piebraucamais ceļš – zemesgrāmatā reģistrēta jebkādas apbūves un izmantošanas teritorijas daļa piekļūšanai pie atsevišķa reāli dabā esoša nekustamā īpašuma, zemesgabala vai atsevišķiem objektiem, arī servitūts vai apgrūtinājums citiem nekustamiem īpašumiem.

Piesārņojums – tāda tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt cilvēku veselību, nodarīt kaitējumu īpašumam, rada vai var radīt kaitējumu videi, tai skaitā ekosistēmām, traucēt dabas resursu izmantošanu vai citādi traucēt likumīgu vides izmantošanu.

Pilns stāvu skaits - ēkas un citas būves visu virszemes stāvu skaits kuram pieskaita: stāvu, ja tā griesti atrodas vairāk par 1,25 m virs zemes līmeņa pie ēkas galvenās ielas fasādes; jumta izbūvi, ja tas platība ar augstumu 2,50m vai lielāku aizņem ir vairāk par 66% no ēkas pirmā stāva platības.

Pirmsskolas bērnu iestāde - izmantošanu, kas ietver mazbērnu novietni, bērnu dārzu vai citu specializētu iestādi bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu un draudzes bērnudārzu.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums – būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes vienības plānojumam un apbūvei.

Pirmsskolas bērnu iestāde - izmantošana, kas ietver mazbērnu novietni, bērnu dārzu vai citu specializētu iestādi bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu un draudzes bērnudārzu.

Priekšpagalms (priekšdārzs) - zemesgabala daļa visa tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās līnijas) līdz jebkurai galvenās ēkas galvenās fasādes sienai.

Privāts mājas bērnudārzs – palīgizmantošana, ko atļāvusi pašvaldība un ietver īslaicīgas aprūpes nodrošināšanu dzīvoklī vai dzīvojamā mājā uz laika periodu ne ilgāk par 24 stundām ne vairāk par 5 bērniem, vecumā līdz 10 gadiem.

Purvs - ekosistēmas uz kūdras augsnēm, kuras koku augstums konkrētajā vietā nevar sasniegt

vairāk par septiņiem metriem. [Aizsargjoslu likumsL]

Reliģiska iestāde - teritorija vai būve reģistrētas reliģiskas kopienas darbības veikšanai, kulta ēka.

Rekonstrukcija - būves vai tās daļas pārbūve, mainot būves vai tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju, vai funkcijas maiņa, nemainot apjomu. (MK 06.09.2005. noteikumi nr.685)

Renovācija – būves remonts (kapitālais remonts), kas tiek veikts, lai to atjaunotu, nomainot nolietotos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešanu būvē, nemainot tās apjomu.

Restaurācija – būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku izpēti.

Rindu māja – vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalīta ēka ar atsevišķām izejām uz priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un aizmugures sienai.

Riska objekts (avots) - objekts, kas var radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai vai īpašumam(Aizsargjoslu likums].

Sadalīšana- nekustamā īpašuma reāli dabā esoša atdalīta zemes gabala ar noteiktu adresi ar vai bez būvēm, ēkām un ietaisēm sadalīšana jaunos nekustamos īpašumos saskaņā ar atļauto teritorijas izmantošanu un tai noteikto minimālo zemes gabala platību.

Saimniecības ēka – ēka var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, to uzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

Sanitārā aizsargjosla – teritorija, kas noteikta kā josla ap objektiem ar paaugstinātām sanitārām prasībām. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana.

Sarkanā līnija – pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.

Sānpagalms - zemesgabala daļa no priekšpagalma līdz aizmugures pagalmam un no zemesgabala sānu robežas līdz jebkuras galvenās ēkas sānu fasādes sienai.

Savrupmāja - brīvstāvoša vienas vai divu ģimeņu (mājsaimniecību) dzīvojamā māja .

Skatu vieta - vieta teritorijā, no kuras paveras interesanta, šai teritorijai unikāla vai raksturīga ainava.

Sociālās aprūpes iestāde - izmantošana, kas ietver iedzīvotāju sociālo aprūpi, arī sociālās aprūpes centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu un citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem

Sporta un atpūtas (rekreācijas) objekts - teritorija, būve vai tās daļa, ko izmanto sporta spēļu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanās nolūkā (var ietvert arī sporta klubu, sacīkšu zirgu un suņu audzētavu, suņu un citu dzīvnieku dresēšanu un citu rekreatīvu darbību, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana).

Stāva augstums – attālums starp divām starpstāvu  pārseguma konstrukciju augšējām virsmām.

Stāvu platība - būves, parasti ēkas, visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, platību summa; stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.

Stāvu skaits - ēkas visu virszemes stāvu skaits. Stāvu skaitā ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs pieguļošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.

Tauvas josla - sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām.

Teritorijas atļautā izmantošana – zemes un būvju kopums, kuru izmantošana atļauta teritorijā un nav pretrunā ar teritorijas izmantošanas veidu (veidiem).

Teritorijas galvenā izmantošana – veids, kādā zemes, ēkas, būves, vai tās daļas izmantojamas galvenokārt. Daudzfunkcionālās teritorijās paralēli pastāv vairāki veidi.

Teritorijas palīgizmantošana – zemes, ēkas, būves, vai tās daļas izmantošana, kas ir pakārtota atļautajai izmantošanai un papildina to. Palīgizmantošanai izmanto ne vairāk kā 5% no zemes vienības platības.

Tehniskās apkopes stacija - izmantošana, kas ietver satiksmes līdzekļu apkopi un labošanu, ka ari pilnīgu to korpusa, rāmja, motora un apriepojuma remontu, krāsošanu, mazgāšanu un tīrīšanu ka ari eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, aizdedzes sveču, akumulatoru un rezerves dalu pārdošanu, neietver auto kapsētu un auto tirdzniecību.

Telpas individuālā darba vajadzībām - daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa dala, kur nodarbojas ar individuālo darbu un kuras platība nav lielāka par 40% no dzīvokļa platības ar individuālā darba veidiem, kam nav regulāri ikdienas klientu apmeklējumi un traucējumi saskaņā ar pastāvošajiem būvnormatīviem (trokšņi, vibrācija, putekļainība u. c.), apdzīvotas vietas savrupmājas vai saimniecības ēkas daļa, kur nodarbojas ar individuālo darbu un kuras platība nav lielāka par 25% no savrupmājas un 75%saimniecibas ēkas platības.

Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts- izmantošana, kas ietver preču pirkšanu un pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanu, ari tirdzniecības centru, universālveikalu, tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, baru, kafejnīcu, pakalpojuma darbnīcu, bet neietver nekādu ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecibu un  lielveikalu (tirdzniecības platība virs 1000m²).

Tūrisms - jebkura veida darbība un aktīvitāte, kas nodrošina vai ir saistīta ar cilvēku pagaidu (ne īsāku par 24 stundām un ne ilgāku par 1 gadu) ceļojumu ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīva laika pavadīšanas vai lietišķo darījumu nolūkā, ja tas nav saistīts ar algotu darbu apmeklējuma vietā.

Ūdensnoteka - dabiska, regulēta vai ierīkota ūdenstece ūdens aizvadīšanai (Par meliorāciju).

Ūdenssaimniecibas būves – ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būves, kā arī tehnoloģiskas iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nodrošina vai ietekmē to darbību.

Ūdenssaimniecības sistēma – ūdenssaimniecības būvju un institucionālo vajadzību kopums, kas nepieciešams ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai konkrētā teritorijā, nodrošinot teritorijas attīstību, vides aizsardzību un ekonomiskās intereses.

Ūdenstece - dabīga vai mākslīga (upe, grāvis, strauts) gultne ar plūstošu ūdens straumi, kuras rašanos nosaka zemes virsmas slīpums apvidū.

Ūdenstilpne - dabīgs vai mākslīgi izveidots (ezers, dīķis) zemes virsmas pazeminājums - ieplaka, kur uzkrājas ūdens.

Ūdens sporta būve - izmantošana, kas ietver vienu vai vairākus ūdens sporta veidus (airēšanu, vindsērfingu, ūdens slēpošanu, peldēšanu. c.).

Vēsturiska ēka - kapitāla ēka, kas celta laika posmā vismaz pirms 50 gadiem un veido Jumurdas pagasta savdabību un tajā nav veiktas kapitālas pārbūves, kas likvidējušas ēkas sākotnējo veidolu un plānojumu. Daļa no vēsturiskajām ēkām ir atzītas par kultūras pieminekļiem.

Vides aizsardzība – pasākumu kopums vides saglabāšanai un dabas resursu ilgtspējīgas

izmantošanas nodrošināšanai.

Vides pieejamība – iespēja cilvēkiem ar kustību un redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotai apbūves funkcijai. [Būvniecības likums]

Ugunsdrošība - atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu.

Vairumtirdzniecība - preču komplektēšana, iesaiņošana, uzkrāšana, uzglabāšana un tirdzniecība vairumā.

Valsts autoceļš – Valsts 1.šķiras un 2.šķiras valsts autoceļš. Valsts autoceļa teritorijā ietver ceļa zemes nodalījuma joslu un krustojumus ar pašvaldības ceļiem un ielām.

Vides un dabas resursu aizsargjosla –teritorija, kas noteikta kā josla ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas.

Vides pieejamība- iespējas cilvēkiem ar kustību, dzirdes un redzes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotai apbūves funkcijai

Virszemes ūdensobjekta baseins — zemes platība (teritorija), no kuras visi virszemes noteces ūdeņi pa strautiem, upēm un ezeriem nonāk upes grīvā, grīvlīcī (estuārā) vai deltā un ietek jūrā.

Virszemes ūdensobjekts — nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms.

Vietējās nozīmes iela - iela, kas nodrošina transporta izvadīšanu uz galveno ielu. Vietējās nozīmes ielā ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar galvenajām ielām.

Vispārīgs ražošanas uzņēmums – ēkas, būves un teritorijas, kas nepieciešamas rūpnieciskai ražošanai, montēšanai, pārstrādei, remontēšanai, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanai, uzkrāšanai, komplektēšanai, iesaiņošanai un nosūtīšanai.

Zemes vienība - teritorijas pamatvienība (nekustamais īpašums, lietojums vai tā daļa) ar piešķirtu kadastra apzīmējumu (numuru).

Zemes vienības (nekustamā īpašuma) sadalīšanas (apvienošanas) detalizēts risinājums - zemes īpašuma sadalījuma vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemes vienību robežas, apgrūtinājumi, ja tādi ir, adreses, zemes vienību lietošanas mērķi. Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) detalizētu risinājumu tiesīgi izstrādāt atbilstošās jomas speciālisti – arhitekti, teritorijas plānotāji, zemes ierīcības speciālisti.

Zemes vienības fronte - horizontālais attālums pa ielas sarkano līniju (ceļa zemes nodalījuma robežu) starp ēku un zemes vienības sānu robežu.

Žoga caurredzamība – žoga materiāla virsmas (žoga vertikālajā plaknē, perpendikulāri tās virsmai) attiecība pret kopējo žoga vertikālo plk. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000akni, izteikta procentos.

### Apbūves parametru aprēķināšana

Apbūves parametrus aprēķina atbilstoši 1.attēlā un 1.tabulā sniegtajam piemēram

- Apbūves parametru aprēķināšana

- Apbūves parametru aprēķināšanas metode (atbilstoši 1.attēlam)

| Nr. attēlā | Nosaukums | Platība m2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apbūves teritorija | (50x45)= 2250 | 100 |
| 1.2. | Būves, ēkas | 10x15 + 10x12= 270 | 12 |
| 3 | Terase | 8x15 =120 |  |
| 4 | Baseins | 10x6 =60 |  |
| 5 | Grantēti celiņi | 3x6+3x7+2x17+2x6= 75 |  |
| 7 | Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas (asfaltēti) | 7x16+10x14+4x6+ 288 |  |
| 8 | Grantēta autostāvvieta | 6x6=36 |  |
| 1.,2.,3.,7 | Apbūves blīvums | 270+120+288= 768 | 30 |
| 1-8 | Teritorijas kopējais apbūvētais laukums | 270+120+60+75+288+36=849 | 38 |
| 9 | Brīvā (zaļā) teritorija | 2250 – 849=1401 | 62 |

### Statuss un darbības laiks.

- Ērgļu novada Jumurdas  pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  ir Ērgļu novada Jumurdas  pagasta Teritorijas plānojuma sastāvdaļa.

- Noteikumi ir pielietojami kopā ar Ērgļu novada Jumurdas  pagasta Teritorijas plānojuma saistošās daļas kartogrāfisko materiālu.

- Noteikumi  attiecas uz visu  teritoriju Ērgļu novada Jumurdas  pagasta administratīvajās robežās un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, ēku un citu būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, ēku rekonstrukciju, modernizāciju vai nojaukšanu. Šie Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu likumdošanas aktu prasības.

- Noteikumos sniegtas atsauces uz valsts likumdošanas aktiem, kas ir spēkā uz 15.01.2007. Valsts likumdošanas aktu grozījumu gadījumā, jāpiemēro atbilstošie grozītie normatīvi pēc to stāšanās spēkā. Valsts likumdošanas aktu grozījumi nav jāuzskata par šo Noteikumu grozījumiem.

### Noteikumu stāšanās spēkā

1. Noteikumi stājas spēkā kopā ar  teritorijas plānojuma saistošās daļas grafisko materiālu , kad

atbilstoši  ar LR MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības        teritorijas plānošanas noteikumi” 45. pantu, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Madonas rajona laikrakstā “Stars” ir  publicēts Ērgļu novada domes lēmums, ar kuru apstiprināts teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi.

2. Ja tiesa kādu šo Apbūves noteikumu  nodaļu, punktu vai noteikumu atzīst par spēkā neesošu,

parējās šo apbūves noteikumu daļas  saglabā spēku.

### Noteikumu grozīšana un papildinājumi

Ērgļu novada  Jumurdas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi sagatavojami vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanu.

### Atbildība par Jumurdas pagasta apbūves noteikumu neievērošanu.

1.  Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura neievēro vai pārkāpj Jumurdas  pagasta apbūves noteikumus ir vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

2.  Vainīgās personas pienākums ir novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu.

3.  Ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams atkārtots naudas sods.

4.  Par saistošo noteikumu “ Ērgļu novada Jumurdas  pagasta apbūves noteikumi” pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas sastādīt būvvaldes amatpersonas.

### Publiskums

Jumurdas pagasta teritorijas plānojums un šie Noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Ērgļu novada dome regulāri informē par pieņemtajiem šo Noteikumu grozījumiem un tajos izdarītajiem izņēmumiem un papildinājumiem, publicējot tos likumdošanā noteiktā kārtībā.

# nodaļa. Vispārīgās prasības visā Ērgļu novada Jumurdas  pagasta teritorijā

## Atļautā izmantošana

Ērgļu novada Jumurdas  pagasta teritorijā atļauts:

- Izmantot jebkuru teritoriju un būvi saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī palīgizmantošanām nepārkāpjot šo Noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.

- Veikt būvniecības darbus atbilstoši attiecīgajā teritorijā plānotajai (atļautajai) izmantošanai, kā arī palīgizmantošanai, Vispārīgajos būvnoteikumos (Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112) reglamentētajā kārtībā.

- Ierīkot apstādījumus, tai skaitā publiskas lietošanas apstādījumus, veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, veikt darbības, kas saistītas ar drošības paaugstināšanu, nepārkāpjot šo Noteikumu un citu normatīvo aktu prasības.

- Jebkurā apbūves teritorijā atļauts izvietot inženierkomunikāciju apgādes tīklu un būves, ja to paredz teritorijas plānojums, detālplānojums, inženiertehniskās apgādes shēma vai būvprojekts.

- Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. Sakaru būves atļauts izvietot visa veida apbūves teritorijās. Atļauts izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās.

## Aizliegtā izmantošana

Visā Ērgļu novada Jumurdas  pagasta teritorijā , ja teritorijas plānojumā un šajos noteikumos nav noteikts citādi, aizliegts:

- izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības;

- izmantot zemi, būves vai kādas to daļas nolūkam, kas rada būtisku piesārņojumu, t.i. neatbilst vides kvalitātes un tiesību aktu prasībām;

- izvietot ēkas un būves aizsargjoslās, kur to nepieļauj aizsargjoslu likums;

- patvaļīgi ierīkot atkritumu izgāztuves, izvietot un uzkrāt atkritumus;

- aizliegts vākt un uzkrāt metāllūžņus, nolietotu tehniku (tostarp, automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei, šī prasība neattiecas uz atkritumu savākšanu īpašās noteikta parauga atkritumu tvertnēs, kas ir ierīkotas saskaņā ar šo noteikumu prasībām atkritumu apsaimniekošanā;

- pielietot šajos noteikumos atļautām izmantošanām (arī palīgizmantošanām) kuģu, kravas mašīnu, autobusu un vagonu korpusus un to daļas;

- izmantot jebkādus  ceļojumu treilerus, vagoniņus, saliekamas konstrukcijas, kas nav speciāli projektētas kā dzīvojamās ēkas vai telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izņemot būvlaukumus un tūristu izmitināšanai paredzētās teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids;

- turpināt izmantot ēkas vai būves, kas kļuvušas nelietojamas, ja tās par tādām atzītas atbilstoši  noteikumu 1.20.1  punktam;

- patvaļīgi ierīkot karjerus būvmateriālu un augsnes iegūšanai , to drīkst veikt atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.

- aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu;

- aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā.

## Piekļūšanas noteikumi

- Jebkurai zemes vienībai nodrošina piebraukšanu līdz valsts vai pašvaldības ceļam vai ielai. Teritorijas plānojumā tiek piedāvātas iespējas servitūta ceļa izveidošanai esošajām zemes vienībām. Jaunai zemes vienībai, kur tas iespējams, pieslēgumu veido, pirmkārt, pašvaldības ceļam, tālāk ar izeju uz valsts autoceļu.

- Servitūtus nosaka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus ņemot vērā:

  - jaunveidojamām zemes vienībām ar piebraukšanu saistīto servitūtu apgrūtinājumus norāda zemes vienības sadalīšanas priekšlikumā, detalizētā risinājumā vai detālplānojumā, ņemot vērā piekļūšanas iespējas apkārtējām zemes vienībām;

  - Esošai lietojumā piešķirtai zemes vienībai pirms īpašuma reģistrācijas Zemesgrāmatā lietotājs panāk vienošanos par servitūta izmantošanu ar apkārtējo nekustamo īpašumu īpašniekiem (lietotājiem), ko iesniedz būvvaldē (ja servitūts nav iezīmēts apkārtējo zemes īpašumu īpašnieku robežplānā vai nav nostiprināts viņu zemesgrāmatā) . Ja nav panākta vienošanās, jautājumu par servitūta noteikšanu risina likumdošanā noteiktā kārtībā;

  - Servitūtus, ja nepieciešams, nosaka līdz tehniskās infrastruktūras objektiem vai iekārtām, ja tie ierīkoti atsevišķā zemes vienībā (urbums, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, sakaru, elektroiekārta), publiskajiem ūdeņiem.

- Jauniem pieslēgumiem pie valsts un pašvaldību autoceļiem izstrādājami tehniskie projekti, atbilstoši normatīvajām prasībām par pieslēguma punktu savstarpējiem attālumiem, visas darbības saskaņojamas ar VAS „Latvijas valsts ceļi”.

- Jaunām māju grupām veido apvienotu piebrauktuvi pie valsts un pašvaldību ceļa.

- Apbūves teritorijās jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai ( MK 31.10.1995. noteikumi Nr. 318 „Ugunsdrošības normas”).

- Ceļa servitūts jāreģistrē Zemesgrāmatā par labu konkrētam nekustamam īpašumam pirms būvniecības pieteikuma iesniegšanas Ērgļu novada būvvaldē.

- Servitūta ceļa nodalījuma joslas platums (sarkanajās līnijās ciemos jaunveidojamiem īpašumiem kā arī izstrādājot detalplānojumus , zemes sadalījuma detalizētos risinājumus ):

(a) 4,5 m platumā 1 dzīvojamai  mājai,

(b) 6 m platumā no 3 līdz 10 dzīvojamām mājām,

(c) 9 m platumā no 11 līdz 20 dzīvojamām mājām,

(d) 9 m platumā daudzdzīvokļu ēkām un rūpniecības objektiem ar teritorijas

platību līdz 0,5 ha,

(e) 12 m platumā daudzdzīvokļu ēkām un rūpniecības objektiem ar teritorijas

platību virs 0,5 ha.

8)  Kājāmgājēju piekļūšana upēm un  publiskiem ezeriem pa vismaz 2 m platu servitūta

taku norādīta teritorijas plānojuma grafiskā daļā.

9)   Pieejas upēm un ezeriem nodrošinošie celi iezīmējami detalplānojumos , ēkas un būves

netiek pieņemtas ekspluatācijā, ja minētie ceļi nav reāli izmantojami.

- Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai jānodrošina atsevišķa ieeja, kas nedrīkst būt kopēja ar citiem izmantošanas veidiem.

- Publiskās teritorijās, sabiedriskās un darījumu iestādēs nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Optimālais uzbrauktuves slīpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet maksimālais atļautais slīpums ir 1:8 (12%).

- Gājēju pāreju uzbrauktuves uz ietves jāveido ar ielas apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm, lai nodrošinātu iespējami ērtu pārvietošanos ar bērnu un invalīdu ratiņiem.

- Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir domātas apmeklētājiem, un esošo publisko ēku un telpu rekonstrukcijas vai kapitālo remontu projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti tostarp, cilvēki ar kustību traucējumiem, ar dzirdes invaliditāti un ar redzes invaliditāti (tostarp apgaismojums, skaņas signāli).

- Esošajos sabiedriskajos objektos, kuru ēkās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.

## Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un  robežu pārkārtošanas noteikumi

1) Zemes vienību drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu zemes vienību tikai ar Ērgļu novada domes lēmumu, ja jaunveidojamās zemes vienības atbilst šo Noteikumu prasībām par minimālo platību, piekļūšanu, inženiertehnisko nodrošinājumu un apbūvi. Apvienojot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos ceļus, ielas, laukumus, piebrauktuves, ja to neparedz detalplānojums.

2) Nav pieļaujama zemes gabala sadalīšana vai apvienošana:

  - ja to neakceptē visi kopīpašnieki;

  - ja zemes gabala kopējais apbūves laukums pārsniedz attiecīgajā teritorijā pieļaujamo;

  - ja zemes gabals sadalīšanas rezultātā būs mazāks par attiecīgajā teritorijā pieļaujamo;

  - ja zemes gabala konfigurācija sadalīšanas vai apvienošanas rezultātā neveido konfigurāciju, kas atbilst apkārtējās teritorijas zemes gabalu struktūrai un formai, kā arī šajos noteikumos minētajiem apbūves gabalu parametriem;

  - ja nav iespējams reāli sadalīt kopīpašumā esošās būves, ko apliecina nepieciešamie dokumenti – katrai ēkai sava tehniskās inventarizācijas lieta, sertificēta speciālista sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums par ēku reālu sadales iespēju (atbilstoši  405-01, MK 16.10.2001. noteikumi Nr. 444 „Ēku tehniskā apsekošana”).

3) Lai sadalītu (apvienotu) zemes vienību, nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Ērgļu novada domē iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: zemesgrāmatas apliecības kopiju, zemes robežu plānu, zemes vienības  sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu, ko saskaņojusi būvvalde un kas atbilst pagasta teritorijas plānojumam vai apstiprinātiem detalplānojumiem, zemes ierīcības projektiem. Katrā zemes vienībā jānodrošina piebraukšana  un iespēja ierīkot nepieciešamās inženierkomunikācijas.

- Izskatot zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu, pašvaldība pieņem vienu no lēmumiem:

  - atļaut sadalīt zemes vienību, pamatojoties tikai uz iesniegumu un zemes robežu plānu, ja jaunveidojamās zemes vienības atrodas pie ceļa (ielas), tās ir iespējams nodrošināt ar inženierkomunikācijām un katras atsevišķās jaunveidojamās zemes vienības platība un konfigurācija atbilst teritorijas plānojuma prasībām;

  - atļaut apvienot zemes vienības, pamatojoties tikai uz iesniegumu un zemes robežu plānu, ja jaunveidojamā zemes vienība atrodas pie ceļa (ielas), to ir iespējams nodrošināt ar inženierkomunikācijām un to platība un konfigurācija atbilst teritorijas plānojuma prasībām;

  - uzdot īpašniekam izstrādāt zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) detalizētu risinājumu saskaņā ar 1.4. punkta 4.apakšpunkta prasībām un pieņemt lēmumu pēc tā izstrādes;

  - uzdot izstrādāt detālplānojumu;

  - atteikt sadalīt (apvienot) zemes vienību (-as) un sagatavot atteikuma pamatojumu.

- 4) Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) detalizētā risinājumā nosaka :

a) daudzfunkcionālās teritorijās – teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu (vai izmantošanas);

b) ēku stāvu skaitu un būvju augstumu;

c) piebraucamos ceļus un ielas, paredzot piekļūšanu katrai zemes vienībai;

d) ielu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas inženiertehnisko komunikāciju izvietošanai;

e) būvlaides, apbūves līnijas;

f) neapbūvējamās zaļās teritorijas;

g) inženierapgādes principiālo risinājumu (shēma), kas parāda:

-pieslēguma iespējas maģistrālajam ūdensvadam, kanalizācijas vadam vai citu ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un aizvadīšanas risinājumu, kas atbilst normatīvo aktu prasībām ,

-plānotai savrupmāju apbūvei, ja nav iespējams pieslēgties centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas tīklam, – lokālo ūdensapgādes risinājumu un lokālās attīrīšanas iekārtas, izmantojot videi draudzīgu attīrīšanas tehnoloģiju,

-Gāzes apgādes tīklu, sakaru un elektrisko komunikāciju, ja tādi paredzēti, principiālo risinājumu līdz jaunveidojamai zemes vienībai.

- 5) Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) detalizētu risinājumu dome pieprasa šādos gadījumos:

- a) kad iesniegums par zemes vienības sadalīšanu nepietiekami parāda, kā jaunās zemes vienības tiks apsaimniekotas, un plānots izveidot 3 un vairāk zemes vienības, uz kurām ir ēkas vai plānots veikt apbūvi ar ēkām;

- b)  kādai no jaunajām zemes vienībām nav atrisināta piekļūšana;

- c) ja plānota kompleksa (darījuma, sabiedriska objekta vai ražošanas) objekta būvniecība.

- 6) Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikuma ietvaros pašvaldība ir tiesīga uzdot īpašniekam:

  - izstrādāt zemes ierīcības projektu, precīzi uzmērot jaunās zemes vienības un apgrūtinājumus;

  - noteikt servitūtus, kas ir par labu apkārtējiem zemes īpašumiem;

  - noteikt prasību plānot teritorijas pakalpojumu objektu būvniecībai.

- 7) Divu nedēļu laikā no zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) detalizēta risinājuma vai detālplānojuma apstiprināšanas nekustamā īpašuma īpašniekam izsniedz domes sēdes protokola izrakstu ar šādu informāciju: atļauju atdalīt (apvienot) nekustamo īpašumu; piešķirtā adrese jaunizveidotai zemes vienībai (-ām); nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (-i); aprobežojumi, ja tādi rodas pēc zemes vienības sadalīšanas vai apvienošanas (piemēram, servitūti vai aizsargjoslas.), īpaši noteikumi, ja tādi jāiekļauj būvprojektēšanā.

8) Pēc pozitīva lēmuma (sēdes protokola izraksta) saņemšanas īpašnieks veic pasūtījumu licencētai organizācijai vai zvērinātam mērniekam par uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes īpašumiem saskaņā ar izstrādāto detalizēto risinājumu vai detālplānojumu

## Prasības apbūves intensitātei un blīvuma rādītājiem

- Apbūvi raksturojoši rādītāji ir: ēku stāvu skaits, kopējais apbūves laukums, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvā (zaļā) teritorija. Apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās (zaļās) teritorijas rādītājus izsaka procentos no kopējā apbūves laukuma.

- Saglabājot vietējo lauku identitāti un raksturu, noteikti atšķirīgi apbūves parametri dažādām apbūves teritorijām. Tie aprakstīti šo Noteikumu 2. nodaļā  „Teritoriju veidi ar atšķirīgām izmantošanas prasībām” pie katras konkrētās apbūves teritorijas.

- Projektējot ēkas vai būves, jāatrod tāds arhitektoniskais risinājums, lai netiktu pārkāpts kāds no noteiktajiem  apbūves parametriem.

## Prasības augstuma ierobežojumiem

- Augstuma ierobežojumi apbūves teritorijās noteikti, lai tiktu ievērotas zemes gabalu insolācijas prasības, kā arī lai saglabātu konkrētās apbūves teritorijas kultūrvēsturisko vidi.

- Apbūves noteikumos iekļautie augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, skursteni, torni, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, arhitektonisku vertikālu akcentu.

- Gar ielu izvietojamas ēkas augstums nedrīkst būt lielāks par ielas platumu.

- Nevienā mājas punktā nedrīkst pārsniegt  1/2 no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņa zemesgabalu.

- Ja ēka vai būve izvietota mazākā attālumā kā 3 m no kaimiņa zemesgabala robežām, tad ēkas kopējais augstums un  ēkas kopējā būvapjoma izvirzījumi ir īpaši saskaņojami ar kaimiņu zemesgabala īpašnieku, ko apstiprina ar rakstisku saskaņojumu būvprojektā.

- Atsevišķām apbūves teritorijām noteikti augstuma ierobežojumi  šo Noteikumu 2. nodaļā  „Teritoriju veidi ar atšķirīgām izmantošanas prasībām” pie katras konkrētās apbūves teritorijas.

## Pagalma noteikumi

- Būves zemes vienībā izvieto, veidojot vienu vai vairākus pagalmus – priekšpagalmu, sānpagalmu, aizmugures pagalmu (ieteicamais shematisks būvju izvietojums ciemos dots 2.attēlā).

- Viena zemes vienības pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otras zemes vienības pagalma daļu.

- Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem.

- Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, kurināmā un citu materiālu vai priekšmetu) ilgstošai (vairāk mēnesi) atklātai uzglabāšanai.

- Priekšpagalmu (priekšdārzu) aizliegts apbūvēt, uz tā nedrīkst atrasties ēkas vai citas virszemes būves vai to daļas, izņemot:

a) funkcionālas un dekoratīvas būves: saulessargus, markīzes, strūklakas, skulptūras, žogus;

b)  arhitektoniskas detaļas, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0,5 m;

c) kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1,5 m;

d) erkerus, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 1,0 m;

e) balkonus, segtas un nesegtas terases, kas projicējas ne vairāk par 2,5 m uz āru no sienas.

- Starp būvlaidi un sarkano līniju, zemesgabala daļā - priekšpagalmā, kas izveidojas ēkas priekšā, veidojams priekšdārziņš, kas izmantojams tikai zālāju vai dekoratīvo stādījumu un labiekārtojuma ierīkošanai, ja detalplānojumā nav noteikts citādi, tos vēlams saskaņot vienas ielas vai redzamības robežās.

- Īslaicīga auto novietošana priekšpagalmā ir atļauta dzīvojamās ielās tikai konkrētās ēkas iedzīvotājiem vai to viesiem, kā arī apkalpes un avārijas dienestiem.

- Daudzdzīvokļu māju pagalmus uztur kārtībā un aprīko ar bērnu rotaļu laukumiem un rotaļu ierīcēm, soliņiem, atkritumu urnām, autostāvvietām un teritorijas labiekārtojuma elementiem. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes izvieto īpaši šim nolūkam iekārtotās vietās.

## Prasības redzamības nodrošinājumam

- Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ielai (ceļam), ievēro normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt (skat. 3.attēlu).

- Redzamības trijstūri ielu un ceļu krustojumos

- VAS “Latvijas valsts ceļi” Madonas nodaļa nosaka 3.attēlā A un B norādītos attālumus.

- Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus vai ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ielu (ceļu) krustojumam un risinājums nav pretrunā ar teritorijas plānojumu, būves pasūtītājs nodrošina gājēju un transporta kustības drošību ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

## Prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām

- Attālumi starp ēkām un būvēm jāprojektē atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.

- Minimālie horizontālie attālumi no inženierkomunikācijām līdz citām būvēm un komunikācijām tiek reglamentēti Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju  izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

- Minimālie ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām, sabiedriskām, kā arī ražošanas uzņēmumu palīgēkām jāparedz atbilstoši ēku ugunsdrošības pakāpei pēc 2. tabulas. Ēku ugunsdrošības pakāpi nosaka atbilstoši Ministru kabineta 1995. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 318 „Noteikumi par Būvnormatīvu  201-96 „Ugunsdrošības normas””.

- Ugunsdrošības attālumi starp ēkām atkarībā no to ugunsdrošības pakāpes

| Ēkas ugunsdrošības pakāpe | Attālumi metros no šādu ugunsdrošības pakāpju ēkām |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1., 2. | 3. | 3.a, 3.b, 4., 4.a, 5. |
| 1., 2. | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 3. | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| 3.a, 3.b, 4., 4.a, 5. | 10,0 | 10,0 | 15,0 |

- Attālumus starp ēku sienām bez logu ailām 1. un 2. ugunsdrošības pakāpes ēkām var samazināt par 20 %, ja ar to netiek pārkāpti citi noteikumi vai prasības.

- Minimālie ugunsdrošības attālumi starp ražošanas uzņēmumu un lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām nosakāmi saskaņā ar atbilstošo ēku projektēšanas normatīviem.

- Minimālie attālumi no virszemes un daļēji ieraktām garāžām, atklātām autostāvvietām pastāvīgai un īslaicīgai vieglo automašīnu glabāšanai līdz ēkām norādīti 3. tabulā.

- Attālumi no virszemes  līdz ēkām

| Ēkas, līdz kurām nosaka attālumu | Attālums metros no garāžām, atklātām autostāvvietām ar automašīnu skaitu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Līdz 10 | 11 - 50 |
| Dzīvojamās mājas | 10,0* | 15,0 |
| Dzīvojamo māju gala fasādes bez logiem | 10,0* | 10,0* |
| Sabiedriskās ēkas | 10,0* | 10,0* |
| Izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības iestādes | 15,0 | 25,0 |
| Ārstniecības iestādes ar stacionāru | 25,0 | 50,0 |

- * No 3.-5. ugunsdrošības pakāpes garāžu ēkām minimālais attālums jāpieņem 12,0 m.

- Aprēķinot attālumus starp būvēm, jāņem vērā, ka laika posmā no 22. marta līdz 22. septembrim jānodrošina sekojošas insolācijas prasības:

  - dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu iestādes un izglītības iestādes) jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 h dienā;

  - izvietojot izglītības, pirmsskolas izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, atbilstoši būvnormatīviem jānodrošina nepārtraukta 3 stundu ilga šo telpu insolācija.

- Savrupmāju apbūves teritorijās ēkas un būves var izvietot mazākā attālumā kā noteikts šajos noteikumos no zemesgabala robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitāras normas, ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, kā ari, ja ir attiecīgā kaimiņu zemes īpašnieka vai lietotāja rakstiska piekrišana, kuru tas apliecina ar personisku parakstu uz būves ģenerālā plāna lapas. Ja, ievērojot minētos nosacījumus, ēkas tiek būvētas uz gruntsgabala robežas, tad tai ēkas sienai, kas izvietojas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim, bet jumta slīpums jāparedz uz sava gruntsgabala pusi.

- Pārējās izmantošanas un apbūves teritorijās attālums no ēkas vai būves līdz īpašuma zemes vienības (gabala) robežai, ja nav noteikts atsevišķo teritoriju apbūves nosacījumos un netiek reglamentēts ar citām likumdošanas prasībām:

a)  nevar būt mazāks kā 4 m noteiktajās ciemu robežās, ja ēkas sienā ir logi,

b) nevar būt mazāks ka 6 m zemes vienībās ar platību virs 3000 m²,

c) nevar būt mazāks ka 10 m lauku apvidū, ja atsevišķi izmantošanas nosacījumi tālāk       nenosaka citādi minimālo attālumu līdz zemes vienības robežai.

- Perimetrāla apbūve Jumurdas pagastā nav ieteicama , vai pieļaujama tikai daudzdzīvokļu ēku apbūvei saskaņā ar detalplānojumu.

- Ugunsdrošajām sienām jābūt augstākām par jumta segumu vismaz par 60 cm, ja kaut viens no savienotā jumta elementiem (izņemot jumta segumu) būvēts no degošiem materiāliem, un vismaz par 30 cm, ja jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no grūti degošiem materiāliem. Ugunsdrošās sienas var nebūt augstākas par jumta segumu, ja visi jumta vai savienotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no nedegošiem materiāliem.

## Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām

- Būvju novietojumu pret ielu (ceļu) nosaka būvlaide. Ielai (ceļam) tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam, tā ir dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.

- Apbūves teritorijās, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.

- Ikvienas būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:

  - ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0,5 m aiz sarkanās līnijas (ceļa zemes nodalījuma joslas robežas) un ne zemāk kā 3,0m virs ietves;

  - ja būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām).

- Ieteicamie būvju izvietojuma varianti zemes vienībā.

## Prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām

1) Jumurdas  pagasta teritorijas plānojumā noteiktas  minimālās platības jaunveidojamām zemes vienībām atsevišķi  katram teritorijas veidam ar atšķirīgām izmantošanas prasībām .

2)  Pieļaujami šādi izņēmumi:

  - Noteiktās minimālās platības var samazināt tehniskas apbūves objektiem – inženierbūvēm, piemēram, mobilo sakaru torņiem, sūkņu stacijām, ūdensapgādes urbumiem u.c., ja to izbūvei, uzturēšanai funkcionāli nepieciešama mazāka platība;

  - Noteiktās minimālās platības var samazināt saimnieciskās apbūves un jauktas apbūves teritorijās objektiem, ja to izbūvei, uzturēšanai funkcionāli nepieciešama mazāka platība un ar to netiek pārkāpti šajos Noteikumos reglamentētie apbūvi raksturojošie rādītāji - apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvā (zaļā) teritorija;

  - Ērgļu novada dome var atļaut veidot jaunu zemes vienību ar mazāku platību, ja to paredz pievienot citai zemes vienībai, kā rezultātā izveidojas zemes vienība ar platību, un netiek pārkāptas šo Noteikumu prasības un arī atlikusī zemes vienības platība atbilst šo Noteikumu prasībām;

  - Noteiktās minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības var samazināt, ja paredz atdalīt esošu ēku vai būvju uzturēšanai funkcionāli nepieciešamus zemes gabalus un ar to netiek pārkāpti šajos Noteikumos reglamentētie apbūvi raksturojošie rādītāji - apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvā (zaļā) teritorija.

3) Zemes gabaliem aizsargājamā ainavu apvidū „Vestiena”  noteikta minimālā jaunveidojamā platība 3 ha, mazākas platības saskaņojamas ar būvvaldi, dabas liegumos “Jumurdas ezers” un “Palšu purvs”  minimālā jaunveidojamā platība 10 ha.

## Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

- Jebkurai ēkai un būvei, to daļām, konstrukcijām un elementiem jābūt projektētiem, izbūvētiem, ekspluatētiem tā, lai tie atbilstu Ministru kabineta 2001. gada 27. marta noteikumu Nr. 142 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu  006-00 „Būtiskas prasības būvēm” prasībām.

- Ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtus, jumtu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

- Jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienības.

- Ja ēka novietota uz ielas sarkanās līnijas (ceļa zemes nodalījuma joslas), to vismaz ielas pusē aprīko ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

- Jaunbūvju fasādes krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojektā noteiktai krāsai, esošu būvju krāsojums saskaņojams ar Ērgļu  novada būvvaldi.

- Sabiedrisko ēku un daudzdzīvokļu ēku siltināšanai (vismaz 2 m augstumā no zemes virsmas) nodrošina siltumizolācijas un apdares slāņa mehānisko izturību spiedē.

- Logu dalījumu, aiļu lielumu un augstumu izmaiņu, lodžiju, balkonu un ieejas durvju aizstiklošanu daudzdzīvokļu ēkās , tāpat skatlogu, ieejas durvju  izbūvi un pārbūvi ēkām veic pēc izstrādātas un būvvaldē akceptētas renovācijas vai vienkāršotas renovācijas dokumentācijas, vienas mājas fasādēm pieļaujot tikai viena veida stiklojumu. Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana.

- Jaunu ēku jumtu segumos vai rekonstruējot esošo ēku jumtu segumus, aizliegts pielietot azbestcementa loksnes.

- Daudzdzīvokļu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju. Nav atļauta patvaļīga satelīta antenu novietošana uz jumtiem un balkoniem, virs erkeriem vai to piestiprināšana pie ēku fasādēm daudzdzīvokļu ēkās. Satelīta antenu novietošana jāsaskaņo ar ēkas apsaimniekotāju un būvvaldi.

- Jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvi  fasādēs veic atbilstoši Būvvaldē akceptētam fasādes izmaiņu projektam,

- Markīzes izvieto tā, lai netraucētu gājēju un transporta kustību ielās: ne tuvāk ka 0.5 m  no brauktuves un  ne zemāk, kā 2.2 m virs ietves. To formu, materiālu, krāsu  un izvietojumu saskaņo būvvaldē.

## Prasības ārtelpas elementiem

### Prasības žogiem un prettrokšņa sienām

- Prasības prettrokšņa sienu izbūvei nosaka konkrētā objekta arhitektūras un plānošanas uzdevumā.

- Žogus izvieto:

  - ielas vai ceļa pusē – pa ielas sarkano līniju vai ceļa nodalījuma joslas robežu;

  - stūra zemes vienībās – pa redzamības trīsstūra līniju;

  - gar ūdens objektiem – ne tuvāk ūdens objektam par tauvas joslas robežu;

  - funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;

  - pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām vai viensētas pagalma robežām.

- Ražošanas un tehniskajiem objektiem atļauts būvēt blīvus žogus, pārējiem objektiem jāievēro žogu minimālā caurredzamība atkarībā no žoga augstuma:

  - līdz 1 m augstam žogam - bez ierobežojumiem;

  - līdz 1,45 m augstam žogam- 30 %;

  - līdz 1,60 m augstam žogam- 50 %.

- Žoga augstums nedrīkst pārsniegt 1,6 m, izņemot dzīvžogu, un izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar būvvaldi un nepieciešams funkcionāli (piem., ražošanas teritorijas nožogošanas vai prettrokšņa sienas funkcijas). Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā žogi nedrīkst būt augstāki par 1.5 m

- Ja kaimiņi nevar vienoties par robežžoga veidu un augstumu, to nosaka būvvalde.

- Žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu saskaņo ar ēku stilu un vēlams arī ar blakus esošajiem žogiem. Tas var būt koka, metāla, dekoratīva kaluma, stiepļu žogs, dzīvžogs. Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos. Aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (piemēram, metāllūžņu vai plastmasas atgriezumu) izmantošana žogu būvniecībā. Žogu veids un materiāls saskaņojams ar Ērgļu novada  būvvaldi. Kapitālu žogu būvniecībai izstrādājams projekts.

- Žogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.

- Katra īpašnieka pienākums ir uzturēt labā stāvoklī savā īpašumā esošo žogu.

- Aizliegts norobežot esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu teritorijas.

- Aizliegts būvēt žogus virszemes ūdeņu tauvas joslā.

- Katra atsevišķa nekustamā īpašuma robežu apstādīšana ar kokiem vai krūmiem bez saskaņošanas ar blakus esošā nekustamā īpašuma  īpašnieku atļauta tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka koka vainags nesniedzas pāri kopīgajai nekustamā īpašuma robežai un neskar blakus esošā  īpašuma teritoriju.

### Prasības apgaismes ķermeņiem

- Ar apgaismojumu nodrošina:

  - sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas,

  - daudzdzīvokļu ēku koplietošanas pagalmus un ieejas;

  - ielas, ceļus apdzīvotajās vietās;

  - ielu un ceļu krustojumus un gājēju pārejas.

- Ielu un ceļu apgaismošanai izmanto pie stabiem vai pie būvēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam katras ielas, ceļa un laukuma robežās.

- Apgaismes ķermeņus pēc iespējas pieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.

- Izvietojot apgaismes ķermeņus, jāņem vērā, lai tie netraucētu satiksmes drošību un nepasliktinātu iedzīvotāju sadzīves apstākļus, ārējo apgaismes ķermeņu dizains un izvietojums saskaņojams ar būvvaldi.

### Prasības īslaicīgas lietošanas un sezonas būvēm

- Kioskus, nojumes, paviljonus un līdzīgus objektus ciemos un pie publiskiem virszemes ūdeņiem būvē vai novieto, to būvapjomu vai novietnes plānu saskaņojot ar būvvaldi, ja to apbūves laukums ir mazāks par 25 kvm. Ja apbūves laukums minētajiem objektiem lielāks par 25 kvm, šīm būvēm izstrādājams tehniskais projekts. Ja minētos objektus plānots izvietot pie valsts ceļa, nepieciešams arī VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Madonas nodaļas saskaņojums. Ja minētos objektus plānots izvietot valsts kultūras pieminekļu aizsargjoslās, to saskaņo ar arī  Valsts kultūras pieminekļu inspekciju.

- Būves pēc to izmantošanas beigām nojauc vai aizved būves īpašnieks.

## Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai

### Vispārīgās prasības inženiertehniskajai apgādei

- Visās apbūves teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar institūciju tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši teritorijas plānojumam, detalplānojumam un inšenierkomunikāciju attīstības shēmām.

- Jaunas inženierkomunikācijas izvieto ceļa zemes nodalījuma joslā inženierkomunikāciju koridoros, vēlams – joslā starp ceļa brauktuvi un ceļa zemes nodalījuma joslas robežu. Gadījumos, kad ceļa zemes nodalījuma joslas platums ir nepietiekams, pieļaujama inženierkomunikāciju izvietošana ceļa aizsargjoslā.

- Galvenos objektus inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai izvieto darījumu, ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijās vai sabiedrisko un darījumu objektu palīgizmantošanas  teritorijās.

- Jaunās apbūves teritorijās ēku būvdarbus atļauts uzsākt pēc galveno inženierkomunikāciju izbūves. Maģistrālās inženierkomunikācijas līdz plānotai jaunai zemes vienībai izbūvē esošās zemes vienības īpašnieks par saviem līdzekļiem.

- Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, ielas un ietves seguma, augsnes virskārtas un apstādījumu atjaunošana.

- Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz pagasta padomē (būvvaldē) topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas veidā.

- Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā neizmantojamās, nolietotās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc.

- Apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, pieļaujama vietējās ūdens ieguves vietu ierīkošana, saskaņā ar Madonas reģionālās vides pārvaldes un Sabiedrības veselības aģentūras nosacījumiem.

- Teritorijās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama izsmeļamo kanalizācijas aku vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā), saskaņā ar Madonas reģionālās vides pārvaldes un Sabiedrības veselības aģentūras nosacījumiem.

- Jaunbūvējamas sabiedriskās ēkas un daudzstāvu dzīvojamie nami jānodrošina ar centralizētu siltumapgādes sistēmu.

- Izbūvējot jaunus vai rekonstruējot vecos telekomunikāciju tīklus, gaisa vadu līnijas vēlams nomainīt pret pazemes kabeļiem.

- No elektropārvades līniju vadiem līdz ēkām, būvēm, zemes un ceļa virsmai minimālie attālumi nosakāmi ievērojot “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumu” prasības.

- Par darbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no EPL vadiem, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Apbūves, būvdarbu veikšanas un mežistrādes projekti EPL tuvumā jāsaskaņo ar VAS “Latvenergo”.

- Inženierkomunikāciju būvniecībā, rekonstrukcijā un ekspluatācijā  jāievēro MK 28.12.2004. noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

- To projektus saskaņo attiecīgajās valsts institūcijās un akceptē būvvaldē. Jaunu ārējo inženierkomunikāciju sistēmu projektēšanu vai esošo sistēmu rekonstrukciju veic atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un vides aizsardzības, vides veselības, inženierapgādes un citu attiecīgās nozares normatīvo aktu prasībām.

- Jaunu apbūvi inženierkomunikāciju ekspluatācijas aizsargjoslu teritorijā saskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju.

### Prasības ūdensapgādei un notekūdeņu savākšanai

|  | Aka, urbums Aka, urbums, tamponējums Projektējama artēziskā aka Ūdensvads Projektētais ūdensvads Perspekt. ūdens rezervuārs Esošais ūdens rezervuārs Perspektīvā spiediena paaugstināšanas stacija Perspektīvā ūdens sagatavošanas stacija Projektējamā artēziskā aka |
| --- | --- |
|  | Esošā kanalizācijas sūkņu stacija Perspektīvā kanalizācijas sūkņu stacija Esošās notekūdeņu attīrīšanas ietaises Perspektīvās notekūdeņu attīrīšanas ietaises Kanalizācija Projektēta kanalizācija |
|  | Stingrā režīma aizsargjosla ap urbumu |

- Teritorijās, kur iespējams pieslēgties centralizētai ūdensapgādes un centralizētai kanalizācijas sistēmai, jaunbūvējamas ēkas būvprojektā paredz šo pieslēgumu risinājumus. Šī prasība neattiecas uz objektiem, kam ūdensapgāde un kanalizācija nav nepieciešama .

- Ciemu teritorijās, pēc iespējas izbūvē maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un attīrīšanas iekārtas, lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk patērētāju pieslēgšanu centralizētai ūdenssaimniecības sistēmai. Prioritāri veicama ūdenssaimniecības rekonstrukcija Jumurdas ciemā.

- Teritorijās, kur nav centralizētas ūdensapgādes, pieļaujama lokālu artēzisko urbumu un aku ierīkošana.

- Apbūves teritorijās, kur nav iespējams pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai un ja māja nav pieslēgta centralizētai ūdensapgādes sistēmai, pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve. Sadzīves notekūdeņus bez Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes un vides aizsardzības institūciju saskaņojuma meliorācijas grāvī ievadīt aizliegts.

- Ūdensvadu iekārtu (rezervuāru, ūdenstorņu, nostādinātāju, tīklu) dezinfekciju inženierkomunikāciju turētājs veic pēc avārijas, remonta un profilaktiski, ne retāk kā 2 reizes gadā, kā arī, ja notikusi piesārņošana. Ar VA “Sabiedrības veselības aģentūra” Gulbenes filiāli saskaņo dzeramā ūdens laboratorisko izmeklējumu programmu par piegādes sistēmas dezinfekcijā lietoto ķīmisko reaģentu atlieku klātbūtni.

- Pārtikas uzņēmumi, izņemot tirdzniecības uzņēmumi, saskaņo dzeramā ūdens auditmonitoringa un kārtējā monitoringa programmu ar VA “Sabiedrības veselības aģentūra” Gulbenes filiāli un Pārtikas un veterināro dienestu.

- Nekustamā īpašuma īpašnieks, kura zemes vienībā atrodas dziļurbums (20 metri un dziļāk) ir atbildīgs par tā apsaimniekošanu, saimnieciskās darbības ierobežojumu ievērošanu aizsargjoslās saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī par neizmantoto dziļurbumu aizsardzības pasākumu veikšanu – konservēšanu vai tamponēšanu.

- Nekustamā īpašuma īpašnieks, kura zemes vienībā atrodas centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas komunikācijas, ievēro normatīvajos aktos noteiktos saimnieciskās darbības aprobežojumus ekspluatācijas aizsargjoslā:

  - gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem - 5 metri katrā pusē no cauruļvada malas;

  - gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruļvada malas;

  - ūdenstorņiem, sūkņu un ūdens apstrādes stacijām– 5 m rādiusā; kanalizācijas sūkņu stacijām- 5 m rādiusā;

  - ap urbumiem plānotās (atļautās) izmantošanas kartē attēlotas maksimālais aizsargjoslas platums. Izstrādājot būvprojektu, ņem vērā aizsargjoslu platumu atbilstoši faktiskajam ūdens patēriņam. Ap urbumiem noteiktas sekojošas aizsargjoslas - stingrā režīma aizsargjosla 10 m.

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas un izmantošanas nosacījumus nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

### Prasības siltumapgādei

|  | Katlumāja Siltumtrase Plānotā siltumtrase |
| --- | --- |

- Lokālās katlu mājas aizliegts izvietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

- Apkurei izmanto videi draudzīgu kurināmo.

- Daudzdzīvokļu mājās  un sabiedriskās ēkās ar centralizētu apkuri nav atļauta atsevišķa dzīvokļa vai telpu grupas atslēgšana no centralizētas apkures sistēmas.

### Prasības elektrisko tīklu būvniecībai un uzturēšanai

|  | Transformators ārpusmēroga Elektrolīnija uz metāla balstiem Zemes, gaisvadu kabelis 20KV elektrolīnija 0.4 KV elektrolīnija |
| --- | --- |

- Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes līnijas, pēc iespējas iebūvē pazemes kabeļlīnijās.

- Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisvadu līnijas pēc iespējas nomaina pret pazemes kabeļiem.

- Jaunu elektrolīniju izbūvi VAS “Latvenergo” veic pēc elektroenerģijas lietotāju pieprasījuma par elektroenerģijas jaudas ievērojamu paaugstināšanu un jauniem pieslēgumiem. Jaunu  elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS  “Latvenergo”  tīklam  notiek  saskaņā  ar  Sabiedrisko  pakalpojumu regulēšanas  komisijas  padomes 14.12.2005.  lēmumā Nr.302 apstiprinātiem   “Sistēmas  pieslēguma   noteikumiem  elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”..

- Elektrotīklus un būves izbūvē un novieto atbilstoši normatīvajiem aktiem.

- Transformatoru apakšstacijas (TP/KTP) izvieto pēc iespējas tuvāk slodžu centriem un  1.17.1.punktā noteiktajās teritorijās.

- Zemes īpašnieki ievēro aprobežojumus ekspluatācijas aizsargjoslās gar jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem Ērgļu pagastā tiek noteiktas:

  - ciemu teritorijā:

    - no 20 – 110 kV – 4 metri no līnijas ass;

    - gar gaisvadu līnijām līdz 20kV – 2,5 m no līnijas ass;

    - gar kabeļiem – 1 m no līnijas ass;

  - pagasta lauku teritorijā:

    - no 20 – 110 kV – 20 metri no līnijas ass;

    - gar gaisvadu līnijām līdz 20kV – 6,5 m no līnijas ass;

    - gar kabeļiem – 1 m no līnijas ass.

- Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām visā pašvaldības teritorijā tiek noteikta aizsargjosla 1m attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.

- Aizsargjoslu izveide, uzturēšana un apzīmēšana dabā notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr.415 (20.10.1998.),  elektrolīniju  trases  mežos  jāuztur ugunsdrošā stāvoklī  un  jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt  bīstamie  koki,  kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist  uz  to vadiem vai balstiem, arī kabeļlīniju trases 4 m platā joslā.

- Saskaņā  ar  Enerģētikas  likuma  19.panta (1) jaunu energoapgādes  komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir   tiesības izmantot  jebkuru  zemi  par  vienreizēju  samaksu  tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu (11), energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu  energoapgādes  objektu  ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas   procedūru   aizstāt   ar   zemes  īpašnieka  informēšanu gadījumos,  ja  zeme  tiek  izmantota  jaunu  energoapgādes  komersantu objektu  –  iekārtu,  ierīču,  ietaišu,  tīklu,  līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

a) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā;

b) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās;                           c) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas;

d) citos likumos noteiktajos gadījumos.

- Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju  vai  modernizāciju,  savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku,  kuram pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar Enerģētikas  likuma   24.pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta  vai  aizsargjoslas  ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība.

12) Energoapgādes  komersants  par  jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta  paplašināšanu brīdina  nekustamā  īpašuma īpašnieku vismaz 30dienas pirms darbu uzsākšanas.                           
13) Atbilstoši  Enerģētikas  likuma   19.1  pantam    energoapgādes komersantam  ir  nekustamā īpašuma servitūta tiesības  ierīkot,  attīstīt  un  ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. Servitūta tiesības  realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma  īpašnieku  vai  servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14) Nekustamā  īpašuma  īpašniekam ir  tiesības lūgt pārvietot esošo  energoapgādes  uzņēmumu  objektu, tā  pārvietošanas  izmaksas atbilstoši  Enerģētikas likuma  23.panta 2.daļai, jāsedz pārvietošanas ierosinātājam.

15) Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. not. Nr.415 10.p).

### Prasības elektronisko sakaru tīklu izbūvei un uzturēšanai

|  | Gaisvadu sakaru kabelis Sakaru kabelis gruntī |
| --- | --- |

- Visus būvniecības darbus veic atbilstoši būvnormatīvos, Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas metodikā ietvertajām normām.

- Izbūvējot jaunus vai rekonstruējot esošos telekomunikāciju tīklus, gaisvadu līnijas nomaina pret pazemes kabeļiem gar valsts autoceļiem un ciemu teritorijās.

- Privātos telekomunikāciju tīklus pieslēdz Lattelekom SIA publiskajam tīklam, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tehniskajiem noteikumiem, kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi.

- Ja ar privāta tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējos telpu un teritoriju telefonizācijas darbus veic ēkas vai teritorijas apsaimniekotājs, saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.

- Lielos uzņēmumos sakaru iekārtām vēlams ierīkot atsevišķu telpu.

- Publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās izvieto esošo komunikāciju, elektroapgādes tīklu, autoceļu un maģistrālo ielu tuvumā.

- Ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikācijām (sakaru līnijām) Sausnējas pagastā tiek noteiktas:

  - Gar pazemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas telekomunikāciju līnijām - 2,5 m;

  - Ap virszemes un pazemes telekomunikāciju kabeļu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem- 3,0 m attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļņojuma robežas;

  - Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 m - 2,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;

  - Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 m - 3,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem.

## Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai

1)  Veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, paredzēt iespējami augstā vai vidējā spiediena sadales gāzes vadu novietni projektējamo un rekonstruējamo ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši  100.

2)  Pieslēgumus valsts autoceļiem plānot caur šiem ceļiem pakārtotiem autoceļiem: pirmkārt caur valsts 1. šķiras autoceļiem, otrkārt – caur valsts 2.šķiras autoceļiem (ja to attālums līdz blakus esošajiem valsts galveno un 1. šķiras autoceļu pieslēgumiem nav mazāks par Latvijas standarta labojumu LVS 190-3/A1:2002. „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-4/A1:2002. „Vairāklīmeņau ceļumezgli” attiecīgajās tabulās – 0.2. ”Ceļu klasifikācija” un 1.”Projektēšanas un ekspluatācijas prasības” definēto minimumu)

3) Pieslēgumus valsts 2. šķiras autoceļiem plānot caur šiem ceļiem pakārtotiem autoceļiem: pirmkārt caur valsts 2. šķiras autoceļiem, otrkārt – caur pagasta  autoceļiem (ja to attālums līdz blakus esošajiem valsts 2. šķiras autoceļu un pagastu ceļu pieslēgumiem nav mazāks par Latvijas standarta labojumu LVS 190-3/A1:2002. „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-4/A1:2002. „Vairāklīmeņau ceļumezgli” attiecīgajās tabulās – 0.2. ”Ceļu klasifikācija” un 1.”Projektēšanas un ekspluatācijas prasības” definēto minimumu).

4) Jebkura jauna saimnieciskā darbība valsts autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo ar VAS Latvijas valsts ceļi.

5)  Detalplānojumos, projektējot perspektīvos vietējos ceļus un ielas, jāņem vērā spēkā esošo normatīvo aktu (LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas”, LBN 229-99 “Ugunsapgādes ārējie tīkli un būves”) u.c. prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, kā arī par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādas ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.

6)  Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt.

7)  Paredzēt zaļo zonu ierīkošanu un saglabāšanu joslās gar maģistrālajiem ceļiem.

8)  Meža ceļu infrastruktūras attīstību plānot tā, lai vidējais pievešanas attālums līdz ceļam no meža nogabala nepārsniegtu 800 metrus.

9)  Visām ielām ciemos jābūt ar vismaz 1,5m platām ietvēm katrā pusē.

10) Veloceliņi drīkst būt ar vienvirziena un divvirziena kustību ar ne mazāk par 0,5 m platām drošības joslām sānos.

11)  Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceļu brauktuvju malās, atdalot tās ar dubultlīnijas marķējumu. Joslas platumam  jābūt ne mazākam par 1,2 m transporta plūsmas kustības virzienā un ne mazākam par 1,5 m pretējā virzienā.

- Pie sabiedriskām un darījumu ēkām jāparedz iespēja novietot velosipēdus.

- Jaunu apbūvi plānot tādā attālumā no ceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un piesārņojumu. Šo teritoriju saiti ar valsts autoceļiem veikt, ievērojot pakāpeniskuma principt, t.i. tiešos pieslēgumus paredzot pie pašvaldības ceļiem vai veidojot iekšējos transporta plūsmas savācējceļus, tādējādi orientējoties uz pieslēgumu skaita samazināšanu uz valsts autoceļiem.

## Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem

- Jumurdas pagasta teritorijā atļauts būvēt tikai stacionāra tipa DUS un GUS atbilstoši vides prasībām no MK noteikumiem Nr.269 "Noteikumi  par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" (03.08.1999.) ar grozījumiem;.

- Jaunu DUS un GUS būvniecība Jumurdas pagasta teritorijas plānojumā atļauta tikai esošajās un plānotajās saimnieciskās apbūves teritorijās.

- Degvielas uzpildes stacijas aizliegts izvietot:

  - ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās 10 m platā joslā (Aizsargjoslu likuma 37.p.5 a);

  - aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām (Aizsargjoslu likuma 39.p.2 c);

  - aizsargjoslās ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm (Aizsargjoslu likuma 56.p.3);

  - aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm (Aizsargjoslu likuma 57.p.2);

- DUS un GUS teritorijās:

  - būves īpašnieks ierīko sabiedriskās tualetes;

  - būves īpašnieks nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju piezvanīt avārijas vai drošības dienestiem;

  - redzamā vietā izvieto pasākumu shēmu avāriju un to seku likvidācijai saskaņā ar uzņēmuma civilās aizsardzības programmu;

  - nodrošina nepieciešamo naftas produktu savākšanas līdzekļu (sorbentu) pieejamību iespējamam avārijas gadījumam;

  - jābūt izstrādātās degvielas un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī gruntsūdens novērošanas aku tīklam pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei.

- Plānojot jaunu DUS un GUS būvniecību, attālums no DUS un GUS pazemes rezervuāriem līdz:

  - pirmsskolas bērnu iestāžu, izglītības, atpūtas un ārstniecības iestāžu ar stacionāriem zemes gabalu robežām, dzīvojamo un sabiedrisko ēku sienām jāpieņem ne mazāks par 50,0 m;

  - ražošanas būvēm vismaz 25 m;

  - skuju koku mežu masīviem vismaz 30 m;

  - lapu koku masīviem vismaz 25 m;

  - gaisa elektropārvades līnijām - attālumu, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumiem;

- Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes jāizvieto ne tuvāk par :

  - 15 m no kopējas lietošanas ceļiem;

  - 10 m no vadības pults būves;

  - 9 m no pildnēm.

- Pirms degvielas uzpildes staciju projektēšanas uzsākšanas nepieciešams iegūt slēdzienu par grunts piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā.

## Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai

- Autostāvvietas jāizvieto uz tās pašas zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam šīs autostāvvietas paredzētas.

- Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm jāizvieto atklātas, īpaši aprīkotas velosipēdu stāvvietas apmeklētājiem priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā, šo iestāžu, kā arī visu uzņēmumu darbiniekiem jānodrošina segtas velosipēdu stāvvietas iekšējā sānpagalmā, aizmugures pagalmā vai kādā speciālā ēkas telpā.

- Nepieciešamo automašīnu novietņu (autostāvvietu) skaitu nosaka, rēķinot vienu autostāvvietu uz katriem 100 m2 stāvu platības.

- Atsevišķos objektos autostāvvietu skaitu nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu skaita vietējos normatīvus:

    - tirdzniecības objektos uz 100 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības – 10, tajā skaitā 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

    - restorānos, kafejnīcās uz 10 vietām – 3, tajā skaitā 1 autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

    - sporta būvēs uz 100 skatītāju vietām – 10 stāvvietas vieglajām automašīnām, tajā skaitā 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2 – pasažieru autobusiem;

    - kultūras iestādēs uz 100 skatītāju vietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem – 12, tajā skaitā 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 2 – pasažieru autobusiem;

    - rekreācijas zonās uz vienlaikus 100 apmeklētājiem – 20, 1 – pasažieru autobusam;

    - parkos uz vienlaikus 100 apmeklētājiem – 10, tajā skaitā 2 autostāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

    - tirgos uz 10 tirdzniecības vietām – 5, tajā skaitā 1 autostāvvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

- Zemes platība viena velosipēda izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 0,5 m2.

- Zemes platība vienas automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 25m2.

- Zemes platība viena pasažieru autobusa izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 75 m2.

- Autostāvvietu un garāžu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3,0 m platiem (katrai joslai), izņemot gadījumus, ja Noteikumos noteikts citādi.

- Attālums no iebrauktuves autostāvvietā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne mazāks par:

- 50 m no krustojuma ar maģistrāli;

- 20 m no krustojuma ar vietējās nozīmes ielu;

- 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.

- Ja būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanu, tad kopējo nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka, summējot katrai izmantošanai nepieciešamo autostāvvietu skaitu.

- Autostāvvietas vienai izmantošanai nedrīkst uzskatīt par autostāvvietām jebkādai citai izmantošanai, izņemot, ja kādai no izmantošanām nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.

- Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu rūpniecības objektu un tehniskās apbūves teritorijās nosaka atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai vai to nosaka detālplānojumā.

- Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12 m plats priekšlaukums.

- Atklātas autostāvvietas no dzīvojamām teritorijām norobežo ar vismaz 10 m apstādījumu joslu.

- Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto speciāli aprīkotas velosipēdu stāvvietas, tā lai velosipēdus varētu pieslēgt pie rāmja.

- Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar šo objektu.

## Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem

- Saimniecības ēkas un būves mājlopiem aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

- Saimniecības ēkas un būves mājlopiem un dzīvnieku novietnes zemes vienībā izvieto atbilstoši veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām, tostarp paredzot šādus minimālos attālumus:

  - Ciemos – 10 m no zemes vienības sānu vai aizmugures robežas; ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstu uz zemes gabala plānojuma lapas, minimālo attālumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ja attālums līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemes vienībā ir ne mazāks kā 6 metri.

  - Līdz dzīvojamām ēkām tajā pašā zemes vienībā – 10 metri;

  - Līdz dzīvojamām ēkām un sabiedriskiem objektiem citā zemes vienībā – 150 metri;

  - Līdz valsts nozīmes ūdensnotekām – 100 metri;

  - Līdz meliorācijas grāvim – 20 metri

  - Ārpus artēziskā urbuma ķīmiskās aizsargjoslas un ne tuvāk kā 20 metrus no grodu akām;

  - līdz tūrisma teritorijām un atpūtas vietām pie ūdeņiem – 500 metri;

  - līdz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem – 500 metri.

  - Ja esošās būves mājlopiem atrodas tuvāk par minētajiem attālumiem, to ražošanas apjoma palielināšana nav atļauta.

- pagasta teritorijā atļauts turēt mājlopus un būvēt mājlopu turēšanai paredzētas būves, izbūvējot vides aizsardzības un sanitāri higiēniskajām prasībām atbilstošas mēslu krātuves.

- Saimniecības ēkas un būves mājlopiem aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

- Mājlopiem paredzētas būves līdz 20 dzīvnieku vienību turēšanai aizliegts ierīkot tuvāk par 30 m no dzīvojamo māju logiem. Fermas un mājlopiem paredzētas būves vairāk kā 20 dzīvnieku vienību turēšanai aizliegts ierīkot tuvāk par 100 m no dzīvojamo māju logiem.

- Zemes vienībās, kur atrodas saimniecības ēkas vai būves mājlopiem un dzīvnieku novietnes, ierīko kūtsmēslu krātuves atbilstoši vides aizsardzības un sanitāri higiēniskajām prasībām ar betonētu pamatni vai no droša necaurlaidīga materiāla, apkārt jābūt nobetonētam vircas grāvītim uz vircas bedres pusi.  Vircas bedrēm jābūt noslēgtām, betonētām un hermētiskām.   Kūtsmēslu krātuvēm ievēro tos pašu attālumus, ko būvēm mājlopiem un dzīvnieku novietnēm, tām jābūt novietotām valdošo vēju virzienā no fermas un dzīvojamām ēkām un zemākā reljefa vietā. Krātuves galos iekārtojamas cieta seguma piebrauktuves..

- Fermas teritorijā nedrīkst atrasties purvāji vai plūstošas smiltis, gruntsūdens līmenim jābūt  vismaz 1,0 m zem būvējamo ēku pamatiem, ēku būvmiecībā jāizvēlas līdzena teritorija  ar kritumu līdz 5% uz dienvidiem vai dienvidaustrumiem.

- Nedrīkst uzskatīt par saimniecības ēku būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamai mājai, vai iebūvēta tajā.

## Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam

1)  Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts veicami atbilstoši MK 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām.

2) Vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas ieceres dokumentācija jāizstrādā, ieceres ierosinātājam vienojoties ar atbildīgo projektētāju un jāiesniedz akceptēšanai Būvvaldē atbilstoši „Vispārīgo būvnoteikumu” prasībām.

3)  Valsts kultūras pieminekļu restaurācija, rekonstrukcija vai remonts veicami tikai, saņemot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.

4)  Kopīpašumā esošās ēkās atļauts veikt rekonstrukcijas, restaurācijas vai remonta darbus bez saskaņošanas ar kopīpašniekiem tikai tad, ja darbi neskar nesošus būvju elementus un citu kopīpašnieku ēkas daļas.

5)   Remontdarbi nav jāsaskaņo ar Būvvaldi tikai tad, ja netiek skartas nesošās būvju konstrukcijas un remonts uzskatāms par kosmētisko remontu.

6)  Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumus reglamentē Latvijas būvnormatīvs  401 „Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta noteikumi” (spēkā ar 1993. gada 5. jūliju).

7) Visos objektos, veicot rekonstrukcijas, restaurācijas vai remonta darbus, jāievēro darba aizsardzības prasības, kā to nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

## Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai

- Teritorijas, ēkas un būves jāuztur kārtībā visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, lietošanā vai valdījumā atrodas šie objekti.

- Dzīvojamo māju uzturēšanas un tehniskās ekspluatācijas noteikumus reglamentē Latvijas būvnormatīvs  402 „Dzīvojamo māju tehniskās ekspluatācijas noteikumi” (spēkā ar 1993. gada 5. jūliju), kur noteiktas galvenās prasības ēku konstruktīvajām daļām un inženierkomunikācijām.

- Zaļajā zonā, zālājos aizliegts veikt jebkādas darbības, kas bojā zaļo zonu un apstādījumus:

  - turēt un mazgāt automašīnas un citas tehnikas vienības;

  - spēlēt bumbu zālājos, kas nav speciāli šim nolūkam iekārtoti;

  - tīši izbradāt zālājus un braukt ar automašīnām, motocikliem vai citiem transporta līdzekļiem;

  - ganīt lopus.

### Ēku un būvju nojaukšana

Īpašniekiem, kuru ēkas ir kļuvušas nelietojamas, tās ir jāsaved kārtībā vai jānojauc. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā apkārtnes ainavu, būvvaldes izveidota komisija  atzīst tās nelietojamības statusu un  atjaunošanas vai nojaukšanas termiņu. Ja ēka iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, lēmumu par būves nojaukšanu ir jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

  - Atbilstoši Būvniecības likumam un Vispārīgajiem noteikumiem nekustamā īpašuma īpašnieks sagatavo un iesniedz būvniecības iesniegumu-uzskaites karti Ērgļu novada būvvaldei. Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma–uzskaites kartes reģistrācijas dienas izsniedz būves nojaukšanas uzdevumu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

  - Lai pieņemtu lēmumu par ēkas vai būves nojaukšanu, īpašniekam nepieciešams  iesniegt  Būvvaldē tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar LBN 405-01 par būves nolietojamības pakāpi, būves fiksācijas projektu, ja būves nojaukšanas atļaujā to pieprasa būvvalde, valsts būvinspekcija vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, būvinženiera izstrādātu demontāžas projektu un būvdarbu veicēja izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgružu novietošanas vietas. Būvvaldei ir tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu.

  - Kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par pieminekļu aizsardzību prasībām.

  - Par būves nojaukšanu īpašnieks vai būvdarbu veicējs informē Madonas reģionālo vides pārvaldi, saņemot būvgružu izvešanas atļauju.

  - Teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas sastādītu ēkas nojaukšanas aktu. Ja nojauktas ēkas vietā 6 mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē un jāveic labiekārtošana

  - Ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus saskaņo ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Madonas  rajona nodaļu.

### Atkritumu apsaimniekošana

- Atkritumu savākšanu veic atkritumu apsaimniekotāja organizācija saskaņā ar līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku.

- Pie visām publisko objektu ēkām jānovieto pie ieejas vai citā pieejamā vietā, dzīvojamo

māju žogiem vai ielu fasādēm, jābūt piestiprinātai nedegoša materiāla atkritumu urnai.

- Pie kioskiem, biļešu kasēm brīvdabas pasākumos, saldējumu tirgotavām un citos

publiskos pasākumos jābūt novietotai un pieejamai atkritumu urnai vai konteineriem.

- Par atkritumu savākšanu un atkritumu urnu novietošanu atbild pasākuma rīkotājs.

- Tirdzniecības un pakalpojumu objektiem atkritumu urnām jābūt pie katras ieejas,

- Atkritumu urnām jābūt uzstādītām, nododot objektu ekspluatācijā vai uzsākot konkrētā

vietā darbību.

- Dzīvnieku izcelsmes atkritumu utilizāciju veic, noslēdzot attiecīgu līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju vai tos apglabājot dzīvnieku kapsētā, kas ir ierīkota saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Dzīvnieku kapsētas teritoriju nosaka turpmākajā plānošanas gaitā, sadarbībā ar apkārtējām pašvaldībām.

- Atkritumu apsaimniekošanai Ērgļu novadā izstrādājami un pieņemami saistošie noteikumi „Par Ērgļu novada  cieto sadzīves atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu un noglabāšanu” . Apsaimniekošanu  attīsta saistībā ar Vidusdaugavas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu.

## Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai

- Saskaņā ar Būvniecības likuma 17. panta 1. punktu būvi drīkst izmantot tikai atbilstoši projektētajām funkcijām un vienīgi pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā maināms ēku, būvju vai telpu statuss.

- Mainot ēku funkciju, tā nedrīkst būt pretrunā Noteikumu prasībām.

- Par sabiedriskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus ēku pirmajos stāvos, ja tos iespējams nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus un, ja tas nav pretrunā apbūves noteikumu prasībām.

- Par sabiedriskām telpām (mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumiem) aizliegts pārbūvēt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas telpas (piemēram, koridorus, ratiņtelpas, vējtverus).

- Mainot ēkas funkciju, izstrādājams tehniskais projekts vai vienkāršotas rekonstrukcijas projekts( ja nenotiek telpu pārbūve vai konstrukciju maiņa).

- Par patvaļīgu ēku, būvju vai telpu statusa maiņu vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības.

## Prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai

- Sabiedrisko apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību veic pašvaldība vai, saskaņā ar līgumu, šos uzdevumus nodod citai juridiskai personai, uz topogrāfiskā plāna norādot apsaimniekojamās teritorijas robežas.

- Par uzņēmumu vai privāto apstādījumu ierīkošanu un kopšanu zemes vienībā līdz sarkanajām līnijām vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežai ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

- Jebkādu apbūves teritoriju attīstību jāplāno ar saudzīgu attieksmi pret ainavu, to nedegradētu, neveidotu vizuālas barjeras. Plānojot jaunas ēkas, būves vai apbūves teritorijas, pēc iespējas jāsaglabā esošās dabas bagātības (mežus, atsevišķi augošus kokus, alejas, pļavas u.c.) un kultūrainavu kopumā.

- Visi apstādījumi un atsevišķi augoši koki ar ainavisku, ekoloģisku vai kultūrvēsturisku nozīmi Jumurdas pagasta teritorijā ir pagasta dekoratīvā vērtība un apstādījumu fonds.

- Ikviena fiziskā vai juridiskā persona ir atbildīga par savā zemes gabalā augošu apstādījumu apsaimniekošanu, kopšanu un aizsardzību. Teritorijā, kurā rit būvdarbi, par apstādījumu kopšanu un aizsardzību ir atbildīgs būvētājs.

- Zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir:

  - Nepazemināt augsnes auglību apstādījumos, nodrošināt apstādījumu kopšanas un atjaunošanas darbus, nepieļaut apstādījumu aizaugšanu un pārpurvošanos.

  - Veicot būvniecības un remontdarbus, nepieļaut koku apbēršanu un sakņu atrakšanu,  patvaļīgu nozāģēšanu, pēc darbu pabeigšanas bojātos apstādījumus atjaunot.

  - Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar ražošanas, būvniecības un sadzīves atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un kaitīgām vielām.

- Zālāju (apstādījumu bez kokiem) kopšanu veic, ievērojot sekojošas prasības:

  - nepieļauj aizaugšanu ar nezālēm;

  - nodrošina laistīšanu;

  - tīra savā īpašumā esošās dabīgās vai mākslīgās ūdenstilpes un teces un to krastus, nepieļauj apstādījumu pārpurvošanos un noplūdināšanu;

  - ja nepieciešams, nodrošina stādījumu ieziemošanu un ziemošanas materiālu novākšanu pavasarī;

  - nepieļauj apstādījumu piegružošanu ar sadzīves, ražošanas un celtniecības atkritumiem, notekūdeņiem, augiem un videi kaitīgām vielām; neierīko materiālu un kurināmā glabātavas, izņemot gadījumus, ja vieta tam speciāli projektēta;

  - nepieļauj apstādījumu izmīdīšanu un izbraukāšanu, smilšu, sniega, ledus uzkrāšanu apstādījumos, izņemot speciāli tam paredzētas vietas.

- Apstādījumu ar kokiem ierīkošanu un kopšanu veic, ievērojot sekojošas prasības:

  - stādījumu un labiekārtojuma risinājumos pēc iespējas saglabā dabisko reljefu un veģetāciju;

  - attālumus no būvēm līdz saglabājamam krūmam un kokam izvēlas atbilstoši 2.tabulai. Saglabājami ir visi koki, kuru diametrs 1,3 metru augstumā no zemes ir lielāks par 8 cm, būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā var norādīt papildus kokus un krūmus, kuri ir saglabājami vai nocērtami;

  - ēku pamatu izbūvēšana saglabājama koka sakņu sistēmas rajonā nav pieļaujama. Ja saglabājamam kokam apkārtējās grunts līmenis tiek būtiski (sākot no 0,30 m) paaugstināts vai pazemināts, visapkārt kokam jāveido reljefa maiņas atbalstsieniņa. Veidojot koka sakņu sistēmas rajonā cieto materiālu segumu, atstarpēm starp seguma elementiem jābūt vismaz 5% no kopējā seguma laukuma;

  - būvobjektu pievadceļu ierīkošana jāveic ārpus sabiedriskiem apstādījumiem. Ja tas nav iespējams, tad pēc darbu veikšanas jāveic apstādījumu atjaunošana;

  - koku izciršanu vai vainagu veidošanu, ja koka diametrs 1,3 metru augstumā no zemes ir lielāks par 8 cm, atļauts veikt pēc saskaņošanas ar būvvaldi:

- kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās papildus saskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju,

  - valsts ceļu zemes nodalījuma joslā pēc saskaņošanas ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes ceļi Madonas nodaļu.

- Attālumi no būvēm līdz krūmiem un kokiem

| Ēkas, būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi | Attālums līdz koka stumbram (m) | Attālums līdz krūma vidum (m) |
| --- | --- | --- |
| Ēkas un būves ārsiena | 5,00 | 1,50 |
| Ietves un gājēju celiņa mala | 0,70 | 0,30 |
| Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvju augšmala | 2,00 | 1,00 |
| Tilta, estakādes apgaismojuma balsts vai stabs | 4,00 | - |
| Nogāzes, terases pamata pēda | 1,00 | 0,50 |
| Pazemes komunikācijas: kanalizācija siltumtrase (no trases ārējā gabarīta) ūdensvads, drenāža elektrības un telekomunikāciju kabelis | 1,50 2,00 2,00 2,00 | 1,00 1,00 1,00 1,00 |
| Atbalsta sieniņas pamata pēda vai iekšējā mala | 3,00 | 1,00 |

- Koku ciršanas kārtība reglamentēta :

  - mežu teritorijās - MK 09.04.2002. noteikumos Nr. 152 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”;

  - ārpus mežu teritorijām – MK 28.11.2000. noteikumos Nr. 416 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”;

  - Jumurdas pagasta teritorijā koku ciršanas kārtību nosaka Ērgļu novada  dome ar saistošajiem noteikumiem.

- Koku ciršanai nav nepieciešama atļauja, ja tiek izcirsti dabiski ieauguši koki līdz 8 cm diametrā (1,3 m augstumā no zemes).

- Pagasta pašvaldībā jāsaskaņo atsevišķi augošu koku ciršana, kuru diametrs sastāda 75 % no dižkoka izmēra.

- Apstādījumu labiekārtošana un izbūve atļauta, saskaņā ar būvvaldē akceptētu labiekārtošanas projektu:

  - Apstādījumu labiekārtojuma projektā nosaka:

      - apstādījumu funkcionālo dalījumu (saimnieciskā zona, atpūtas zona, priekšdārzu, u.c. zonu izvietojumu);

      - labiekārtojuma kopējo koncepciju (pamatideja, labiekārtojuma veidi, stils, dizaina pamatprincipi);

      - ceļu un laukumu izvietojumu vai to variantus (pieslēgumi ielai, iekšējās pastaigu takas un laukumi, atpūtas un sporta vietas, terases u.c.);

      - ceļu, taku un laukumu seguma materiālus;

      - apgaismojuma izvietojuma koncepciju un shēmu (izgaismošanas veida un gaismas ķermeņu dizaina izvēli);

      - ūdensobjektu izvietojumu un risinājuma variantus (dīķus, baseinus, strautus, kaskādes);

      - ūdensobjektu krastu un reljefa nogāžu stiprinājumu variantus;

      - stādu veidus un izvietojumu variantus ;

      - mazo arhitektūras formu (dārza mēbeļu, pergolu, laipu, dārza kamīnu, skulptūru u.tml. objektu) izvietojuma un dizaina variantus;

      - horizontālo un vertikālo piesaistes plānu (horizontālos attālumus un augstuma atzīmes);

      - ja nepieciešams- ūdens savākšanas un sistēmas automātiskās laistīšanas shēmu;

      - norādījumus labiekārtotās teritorijas kopšanai;

  - Teritorijas labiekārtojuma projektu izstrādā ar mēroga noteiktību 1:100, vai 1:200, vai 1:500., atbilstoši tehnisko projektu izstrādāšanas normatīvajām prasībām;

  - Citas prasības labiekārtojuma projekta izstrādāšanai nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā.

## Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam

- Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam  noformējumam attiecināmas uz visām Jumurdas  pagasta apbūves teritorijām .Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās nosaka Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

- Prasību izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu jaunbūvju vai ēku rekonstrukcijas gadījumā Būvvalde nepieciešamības gadījumā iekļauj plānošanas un arhitektūras uzdevumā. Projektu iztrādā arhitekts, ainavu arhitekts, vides dizaina vai cits attiecīgajā jomā  sertificēts speciālists.

- Teritorijas labiekārtojumā un elementos jāizmanto  tikai videi draudzīgus, ekoloģiski tīrus materiālus. Aizliegts izmantot azbestu saturošus materiālus.

- Reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem reglamentē MK 07.06.2005. noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.

- Teritorijas labiekārtojuma elementu, reklāmas vai informācijas objektu vizuālais un mākslinieciskais noformējums un izvietojums saskaņojams Būvvaldē pirms to uzstādīšanas

- Saistošie noteikumi attiecībā uz reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu pašvaldības teritorijā, kas tiks apstiprināti pēc pagasta teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, netiks uzskatīti par grozījumiem plānojumā. Tie būs jāņem vērā reklāmas vai informācijas objektu izvietotājiem.

### Informācijas zīmju un reklāmas izvietošana

- Pie juridisko personu administratīvajām ēkām, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas punktiem izvieto izkārtni, kas ietver uzņēmuma vai iestādes nosaukumu un objekta īpašnieku, ja tas atšķiras. Pakalpojumu vai tirdzniecības punktiem norāda darba laiku. Izkārtņu dizainu un novietni saskaņo ar būvvaldi.

- Teritorijās, kur ir māju numerācija, pie zemes vienības galvenās ēkas galvenās fasādes piestiprina  pēc Ērgļu novada domes  noteiktas formas izgatavotu mājas numerācijas zīmi . Zīmi  piestiprina 2,5 - 3 metru augstumā no zemes un 0,1 - 1 metra attālumā no ēkas stūra. Ja plāksnīte nav skaidri saskatāma no ielas ietves vai ceļa, otru plāksnīti piestiprina pie žoga pie ieejas vārtiņiem vai uz atsevišķi stāvoša turētāja pie iebrauktuves. Stūra zemes vienībā uz ēkas vai žoga stūra piestiprina abu ielu nosaukumu plāksnītes.

- Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst funkcionālajām un estētiskajām prasībām.

- Izkārtnes un reklāmas un citus vizuālās informācijas objektus izvieto atbilstoši būvvaldē saskaņotam vides dizaina projektam un normatīvajiem aktiem:

  - reklāmas izvietotājs iesniedz būvvaldē reklāmas vai izkārtnes metu, kurā ir uzrādīta detalizēta skice, materiāli, izmēri, šrifta nosaukums un norādīta atrašanās vieta ēkas fasādē, atsevišķi stāvošam reklāmas objektam – situācijas plāns;

  - reklāmas un vides informācijas objekti pie valsts ceļiem izvietojami ārpus ceļa aizsargjoslas, ja VAS „Latvijas valsts ceļi” Madonas nodaļa nenosaka savādāk;

  - reklāmu izvietošanu valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu aizsargjoslā saskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

- Reklāmas izvietotāja pienākums ir izkārtņu, reklāmas un vides dizaina objektu uzturēšana kārtībā, atjaunošana, ja nepieciešams, - nomaiņa. Reklāmas un izkārtnes jāizvieto tikai uz sakoptas ēkas fasādes; atsevišķi stāvoša reklāmas objekta apkārtni vismaz 2 metru rādiusā uztur kārtībā reklāmas objekta izvietotājs.

- Aizliegta tabakas, alkoholisko dzērienu, narkotiku, pornogrāfijas un vardarbības reklāma.

- Politiskā reklāma izvietojama pašvaldības speciāli tam norādītās vietās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par politiskās reklāmas izvietošanu un novākšanu ir atbildīga attiecīgā politiskā apvienība. Politisko reklāmu novāc 5 darba dienu laikā pēc vēlēšanām.

### Prasības teritorijas noformēšanai.

- Pie katras zemes vienības galvenās ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju. Viensētās atļauts uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu, kas nav augstāks par 6 metriem.

- Saskaņojot ar ēkas vai būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām pašvaldība vai tās pilnvarota institūcija ir tiesīga izvietot apgaismes ķermeņus, stiprinājumus teritorijas noformēšanai un satiksmes regulēšanai. Par to uzstādīšanu, uzturēšanu kārtībā un noņemšanu atbildīga pašvaldība.

## Kultūras pieminekļu aizsardzība.

|  | Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Valsts nozīmes vēstures piemineklis Valsts nozīmes mākslas piemineklis Vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis Vietējas nozīmes vēstures piemineklis Vietējas nozīmes mākslas piemineklis Vietējas nozīmes piemiņas vietas |
| --- | --- |

1)   Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Par kultūras pieminekļa stāvokli un

saglabāšanu ir atbildīgs tā īpašnieks, saskaņā ar LR likumu “Par kultūras pieminekļu

aizsardzību”.

- Pārbūvējot vai remontējot vēsturiskas ēkas ( arī tās, kas nav kultūras pieminekļi, bet raksturīgas konkrētam laika posmam vecākas par 50 gadiem) nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu, u. c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas. Jaunām piebūvēm pie esošām ēkām jārespektē apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas

- Vēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Vēsturiskajās ēkās nav pieļaujama logu nomaina ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm.

- Vēsturisko ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajam tradīcijam atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses.

- Vēsturisko ēku nojaukšana pieļaujama tikai tad, ja to tehniski nav iespējams saglabāt. Lēmumu par ēkas vai citas būves nojaukšanu pieņem Ērgļu novada dome tikai pēc slēdziena par ēkas konstruktīvā stāvokļa un vēsturiskās vērtības noteikšanas iesniegšanas. Ja ēka ir kultūras piemineklis, tad pirms lēmuma pieņemšanas papildus jāsaņem atļauja ēkas nojaukšanai no Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Pirms nojaukšanas uzsākšanas jāveic būves fiksācijas darbi, to materiālie jāiesniedz Ērgļu novada būvvaldē.

## Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai

- Jumurdas  pagasta teritorijas plānojums nenosaka īpašas prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai.

- Zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir zināt par tā īpašumā vai lietojumā esošo īpaši aizsargājamo dabas objekta vai teritorijas esamību, iepazīties ar Latvijas tiesību aktiem, kas regulē attiecīgā īpaši aizsargājamo dabas objekta vai teritorijas izmantošanu un aizsardzību.

- Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību nosaka valsts tiesību akti  LR Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (03.02.1993.), Ministru kabineta noteikumi Nr. 415 (22.07.2003.) “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie izmantošanas un aizsardzības noteikumi un dabas aizsardzības plāni pēc to izstrādes un apstiprināšanas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Zemes īpašnieku un lietotāju pienākums ir ievērot valsts un pašvaldības noteiktos tiesību aktus, kas regulē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu.

## Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama transformācija

- Jumurdas pagasta teritorijā bez pamatotas vajadzības neparedzēt lauksaimniecībā izmantojamo zemju un meža zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos.

- Zemju transformācija atļauta saskaņā ar Jumurdas pagasta pašvaldības teritorijas plānojumu.

- Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos reglamentē Ministru kabineta 20.07.2004. noteikumi Nr. 619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”.

- Meža zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos reglamentē Ministru kabineta 28.09.2004. noteikumi Nr. 806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”.

## Prasības derīgo izrakteņu atradnēm

- Jumurdas pagasta plānojums nenosaka īpašas prasības derīgo izrakteņu teritoriju izmantošanai.

- Izmantotajiem karjeriem izstrādājami rekultivācijas projekti, nosakot izmantošanas mērķi.

- Derīgo izrakteņu ieguve atļauta likumdošanas aktu noteiktajā kārtībā.

- Gadījumos, kad derīgo izrakteņu ieguvi ierobežo aizsargjoslas, saimnieciskā darbība jāsaskaņo ar atbilstošajām atbildīgajām institūcijām

## Tauvas joslas

- Saskaņā ar Zvejniecības likumu tauvas josla tiek noteikta gar ūdeņu krastiem kājāmgājēju lietošanai, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai, vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai.

- Tauvas joslā aizliegts ar žogiem norobežot pieeju ūdens krastiem, kā arī traucēt kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos tauvas joslā.

- Lēmumi par nelikumīgi izbūvēto nožogojumu nojaukšanu pieņemami un izpildāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Tauvas joslas platums gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m, gar pārējiem ūdeņiem - 10 m .

- Tauvas josla un tās nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, ja privātie ūdeņi un tiem piegulošās sauszemes daļas pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.

- Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm, zemes īpašumu plānos tā apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.

- Tauvas joslu gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām būvēm uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosaka saskaņā ar šo būvju plāniem. To uztur un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji vai valdītāji).

- Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo Zvejniecības likums, citi likumi un normatīvie akti.

- Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:

  - laivu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu uzglabāšana;

  - laivu pārziemošana, būve un remonts;

  - zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības;

  - ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.

## Aizsargjoslas

- Visu veidu aizsargjoslu konkrētās robežas nosaka teritoriju plānojumos, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Aizsargjoslu robežas jāatzīmē zemes gabalu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā .

- Aizsargjoslās ir spēkā aprobežojumi atbilstoši “Aizsargjoslu likumam”. Aizsargjoslu izveidošanai nav nepieciešama zemes īpašnieka vai lietotāja piekrišana. Zemes īpašniekiem ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem par ierobežotu saimniecisko darbību.

- Gadījumos, kad pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākas prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ar ieinteresētajām institūcijām.

- Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi, tos var noteikt ari ar Ērgļu novada domes  saistošajiem noteikumiem, kas izdoti tās kompetences ietvaros.

- Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam, ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā jābrīdina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā.

- Vides un dabas resursu aizsargjoslas un aizsargjoslas gar valsts autoceļiem par saviem līdzekļiem kārtībā uztur zemes īpašnieks, nomnieks vai zemes lietotājs, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

- Aizsargājamās dabas teritorijas jāapsaimnieko atbilstoši 1993. gada 2. marta likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (ar grozījumiem 28.02.2002; 30.10.1997, 05.08.1997) un 1997. gada 21. oktobra MKN nr.354 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 2000. gada 16. marta likumam “Sugu un biotopu aizsardzības likums” un

- 2001. gada 30. janvāra LR MK noteikumiem Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas,

- aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”.

- Ir aizliegta īpaši aizsargājamo sugu augu, sēņu, ķērpju visās attīstības stadijās lasīšana, noplūkšana un izrakšana, ka ari dzīvotņu postīšana, ka ari savvaļā ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, pārdošana. Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdus ir atļauts iegūt limitētos apmēros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tas nekaitē attiecīgo sugu populācijas saglabāšanai.

### Vides un dabas resursu aizsardzības joslas

(Aizsargjoslu likums 5. pants.)

|  | Ķīmiskā režīma aizsargjosla ap urbumu Aizsargjosla gar virszemes ūdeņiem Aizsargjola gar valsts nozīmes ūdensnoteku |
| --- | --- |

  - Virszemes ūdens objektu aizsargjoslas

Šīs aizsargjoslas tiek noteiktas, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošās zonās un saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.

Upes.

| Upes nosaukums | Upes garums | Aizsargjosla (katrā krastā) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Valola | 17 km | 50 m | - |
| Ilzīte | 12 km | 50 m | - |
| Andrupīte | 11 km | 50 m | - |
| Lašupīte | < 10 km | 10 m | Arī Ceplīšupīte |
| Lubeja | < 10 km | 10 m | Arī Lubija |
| Sārtupīte | < 10 km | 10 m | - |
| Ļaudonīte | < 10 km | 10 m | - |

10 m aizsargjosla katrā krastā noteikta visām ūdenstecēm, kuras iezīmētas teritorijas plānojuma kartēs un ir īsākas par 10 km.

Neatkarīgi no šeit noteiktajām būvlaidēm būvniecība aizliegta ūdenstecēm ar izteiktu periodiski aplūstošu palieni - ne mazāk kā visas upes palienes platumā, līdz ūdens līmenim,  neatkarīgi no iepriekšējos punktos noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma. (Aizsargjoslu likums

Ūdenstilpnes

| Nosaukums | Platība ha | Aizsargjosla m | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumurdas ezers | 174.7 | 300 | - |
| Pakšēnu ezers | 41.6 | 100 | - |
| Sietnieku ezers | 26.5 | 100 | Vestienas pagastā, uz robežas ar Jumurdas pagastu |
| Linezers | 3.1 | 10 | - |
| Dinišķu ezers | 1.9 | 10 | - |
| Garais ezers | 3.1 | 10 | - |
| Karietes ezers | 3.1 | 10 | - |
| Linezeriņi | 3.1 | 10 | - |

Visām šeit nenosauktajām, bet teritorijas plānojuma kartē iezīmētajām ūdenstilpēm, kuru platība nav lielāka par 10 ha, noteikta 10 m aizsargjosla.

  - Aizsargjoslas ap purviem .

Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares zonā.

Minimālie aizsargjoslu platumi ap purviem noteikti:

- Palšu purvam 100 m;

- pārējiem purviem 20m.

Aprobežojumus aizsargjoslās ap mitrzemēm nosaka Meža likums. Aizsargjoslās ap purviem aizliegtas kailcirtes.

  - Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem.

(Aizsargjoslu likums 8 pants.)

|  | Kultūras pieminekļu aizsargjosla |
| --- | --- |

Aizsargjoslas noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.

Kultūras pieminekļu aizsargjoslas platumu un robežas, ka ari uzturēšanas un kontroles kārtību nosaka saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem likumdošanas aktiem. Nekustama kultūras pieminekļa un tā teritorijas izmantošana jāveic atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 474 (26.08.2003.) “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībam un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”.

Kultūras pieminekļu aizsargjoslu minimālie aizsargjoslu platumi

- valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem - 500 m

- pašvaldības nozīmes kultūras pieminekļiem, kas noteikti ar pašvaldības lēmumu – 100 m

Fiziskajam un juridiskajam personām jānodrošina, lai, atbilstoši likumdošanai, tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu nodrošina to valdītāji.

  - Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām .

Ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslu nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā.

| N. p.k. | Datu bāzes Nr. | Nosaukums Atrašanās vieta | Lietotājs | Atļautais ūdens daudzums dnn, m3 | Atļautais ūdens daudzums gadā, m3 | Izveides gads | Dziļums (m) | Aizsargjosla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P600170 | AA1 Gaitas | Jumurdas pagasta padome | 7,00 | 2555,00 | 1974 | 120 | Stingrā režīma aizsargjosla 30 m |
| 2. | P600171 | Jumurdas centrs | Jumurdas pagasta padome | 16,00 | 5840,00 | 1967 | 106 | Stingrā režīma aizsargjosla 30 m |
| 3 | 19191 | Rūpnieki 2 | Privāt- persona | Privāt- mājas vajadz. | Privāt- mājas vajadz. | 1992 | 122 | Stingrā režīma aizsargjosla 30 m |

Ūdens ņemšanas vietas stingra režīma aizsargjoslā aizliegts veikt Aizsargjoslu likuma 39.panta 1.punktā noteiktās darbības, kā arī 2004.gada 20.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”noteiktās darbības.

Urbumu īpašniekiem jānosaka ķīmisko ķīmiskā režīma aizsargjoslu nepieciešamība ap urbumiem  un tās platums atbilstoši esošai likumdošanai.

### Ekspluatācijas aizsargjoslas

(Aizsargjoslu likuma 12. pants)

a) Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem (LR MK 10.04.2001. noteikumi Nr. 162 “Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, Aizsargjoslu likuma 13. pants,)

Ekspluatācijas aizsargjoslu gar ielām uzdevums ir nodrošināt līniju  objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Aizsargjoslas tiek noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām. Lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un satiksmes drošību, aizsargjoslas gar autoceļiem aizliegts:

- aizsargjoslās cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to rakstveida neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas uzsākšanas, ka arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku;

- bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus;

- apdzīvotā vietā pašvaldības ceļu un ielu aizsargjoslu nosaka detalplānojumos vai autoceļa projektā. Minimāla aizsargjosla noteikta no cela ass uz katru pusi:

valsts 1. šķiras autoceļiem -60 m,

valsts 2. šķiras autoceļiem – 30 m,

pašvaldības autoceļiem -30 m;

privātiem ceļiem 5 m

- bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, ka ari grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus.

Aizsargjoslas gar autoceļiem jāuztur ugunsdrošā stāvoklī. Aizsargjoslas mežos gar autoceļu nodalījuma joslas ārējām malām jāizveido mineralizēta pretuguns josla ne mazāk ka 1,5m platumā, un tā ik gadu jāatjauno (Aizsargjoslu likums).

  - Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem.

LR MK 19.08.2003. noteikumi Nr. 465 “Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika”,Aizsargjoslu likuma 14. pants, 43. pants.

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem noteiktas, lai nodrošinātu to maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta sakaru līniju normāla darbība.

Aizsargjoslu minimālie līniju platumi abās pusēs no malējo vadu vai kabeļu :

- kabeļu un gaisa vadu līnijām 2,5m;

- meža masīvos un stādījumos ar koku augstumu līdz 4,0m -  2,5m līdz koku vainaga malai;

-  meža masīvos un stādījumos ar koku augstumu virs 4,0m - 3,5m līdz koku vainaga malai;

-  sakaru līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem, no pastiprināšanas punkta vai tā apvaļņojuma robežas uz visām pusēm -  3,0m.

Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tiklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm veido:

-  ap elektronisko sakaru tiklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem - zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;

-  ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm - zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai cita virsmā.

  - Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem.

(LR MK 20.10.1998. noteikumi Nr. 415 “Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”, Aizsargjoslu likuma 16. pants, 45. pants.)

Minimālais aizsargjoslu platums gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ciemā — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem— 2,5 m attālumā no līnijas ass,

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem — 4 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.

Minimālais aizsargjoslu platums gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus ciema — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem — 6,5 m attālumā no līnijas ass,

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem — 20 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,

- gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110 kilovoltiem – 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

Minimālais aizsargjoslu platums gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem.

Minimālais aizsargjoslu platums ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. not. Nr.415 10.p).

Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS “Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, tālrunis 7725371, bet darbu veikšana vidsprieguma (20, 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS “Latvenergo” ST Ziemeļaustrumu reģionu, Madonas nodaļas vadītāju,  (Madonā, Rūpniecības ielā 37, tālrunis 4810630).

  - Siltumtīklu aizsargjoslas

(Aizsargjoslu likums  17. pants,  Ministru kabineta noteikumi Nr.982Rīgā 2006.gada 5.decembrī)

Tiek noteiktas , lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.

Šīs aizsargjoslas nav attēlotas teritorijas plānojuma kartēs, tās obligāti parādāmas detalplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektu ģenplānos.

Aizsargjoslas noteiktas

  - gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm  2 m  katrā pusē no cauruļvada apvalka vai būves virsmas;

  - 2) ap virszemes siltumvadiem -1 m attālumā katrā pusē no siltumvadu nožogojuma.

  - Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un iekārtām.

(LR MK 13.05.2003. noteikumi Nr. 258 “Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”, Aizsargjoslu likuma 18. pants, 47. pants.)

Šīs aizsargjoslas nav attēlotas teritorijas plānojuma kartēs, tās obligāti parādāmas detalplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektu ģenplānos.

Regulētām ūdensnotekām( maģistrālajiem kanāliem) meža zemēs aizsargjoslas robežu nosaka atbērtnes pusē astoņu līdz desmit metru attālumā( atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes.

Būvlaide no aizsargjoslas apdzīvotās vietās noteikta  6 m.

Būvlaide no aizsargjoslas ārpus apdzīvotām vietām noteikta  10 m.

  - Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

( Aizsargjoslu likums  19. pants, Ministru kabineta noteikumi Nr.833  2006.gada 10.oktobrī )

Tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību.

Šīs aizsargjoslas nav attēlotas teritorijas plānojuma kartēs, tās obligāti parādāmas detalplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektu ģenplānos.

  - gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem -3 m katrā pusē;

  - ja tie atrodas dziļāk par 3 m – 5 m katrā pusē;

  - pašteces kanalizācijas vadiem – 3 m katrā pusē.

  - Valsts ģeodēzisko tīklu aizsargjoslas.

(Aizsargjoslu likuma 20. pants,  49. pants.)

Šīs aizsargjoslas nav attēlotas teritorijas plānojuma kartēs, tās obligāti parādāmas detalplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektu ģenplānos.

Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti.

Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir 1 metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas apdzīvotā vietā un 3 metrus – lauku teritorijā.

Aizsargjoslā aizliegts:

- novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un mērījumu izdarīšanu;

- veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar attiecīgo Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālo nodaļu.

Zemes īpašnieks, uz kura zemes gabala atrodas ģeodēziskais punkts, nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu:

-  triangulācijas un poligonometrijas punktiem — redzamību uz blakus punktiem;

- globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem — ģeodēzisko Zemes mākslīgo pavadoņu netraucētu uztveršanu (redzamību);

-  augstuma punktiem — iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu nivelēšanas latiņu

### Sanitārās aizsargjoslas.

(Aizsargjoslu likuma 24. pants)

  - aizsargjoslas ap kapsētām

(1998. gada 29. decembra MK noteikumi Nr.502 ”Aizsargjoslas ap kapsētam noteikšanas metodika”)

|  | Kapsētu aizsargjosla |
| --- | --- |

1)  Aizsargjoslas tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos saskaņā ar

Aizsargjoslas platums ir 300 m no kapsētas robežas ārējā s malas. Apdzīvotās vietās, ja ūdensapgādei izmanto līdz 20 m dziļas akas un avotus, aizsargjoslas platums ir 500 m, ja kapsēta atrodas gruntsūdeņu plūsmas augštecē.

2) Projektēto    sanitāro   aizsargjoslu platumu ap kapsētām skatīt teritorijas plānojuma kartē.

Aizsargjoslas palielinājums   ūdeņu  augštecēm nav parādīts kartē, bet precizējams detalplānojumos.

- Kā izņēmums atļauta savrupmāju apbūve Jumurdas ciemā, Jumurdas kapu aizsargjoslas daļā starp Ezera un Nākotnes ielām (iezīmēts plānotās izmantošanas kartē), kas papildina esošo apbūvi, pieslēdzoties centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai.

b)  aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

Dzīvnieku kapsētas Jumurdas pagastā nav un netiek plānotas. Bijusī dzīvnieku kapsēta ir slēgta un kartē attēlota kā potenciāli piesārņota teritorijām

  - aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm( Aizsargjoslu likums)

1)  Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes.Atkritumu izgāztuves aizsargjosla Andrupos noteikta 100m, tās izmantošanas laiks noteikts līdz 2007. gada 31. decembrim, pēc tam to paredzēts slēgt un rekultivēt. Tāpēc plānotās izmantošanas kartē aizsargjosla nav attēlota.Noteiktā aizsargjosla 100 m jāņem vērā līdz līdz rekultivācijas pabeigšanai.

- Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma .Aizsargjoslas platums ap Jumurdas ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm    noteikts 100 m.

- Aizsargjoslas noteiktas no objekta ārējās robežas vai ārējās malas.

## Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu programma

- Saskaņā ar LR MK 15.04.2003. noteikumiem Nr. 179 „Par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” Jumurdas pagasts ir ietverts Aiviekstes  baseina apgabalā. Jumurdas pagasta teritorijā nav spēkā esoša upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna.

- Upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (plāni), kas tiks apstiprināti pēc Jumurdas  pagasta teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, netiks uzskatīti par grozījumiem plānojumā. Tie būs jāņem vērā zemes gabalu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, kuru nekustamos īpašumus skars šie noteikumi.

## Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumi

- Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumi, kas tiks apstiprināti pēc Jumurdas  pagasta teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, netiks uzskatīti par grozījumiem plānojumā. Tie būs jāņem vērā ūdenstilpju īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem, kuru īpašumus skars šie noteikumi.

## Prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānojumam

- Ja zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, teritorijas plānojumā ir noteikta cita plānotā (atļautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai tajā esošās būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss. Šīs zemes vienības īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši teritorijas plānojuma prasībām.

- Īpašnieks, kura nekustamajam īpašumam (zemes vienībai) līdz ar teritorijas plānojuma stāšanos spēkā ir neatbilstošas izmantošanas statuss, ir tiesīgs turpināt līdz teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai likumīgi uzsāktus būvdarbus.

- Ja zemes īpašumam mainās zemes īpašnieks, zemes vienība zaudē neatbilstoša izmantojuma statusu un jaunajam īpašniekam jāievēro šo Noteikumu prasības.

- Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi iepriekšējā apjomā un izskatā  arī tad, ja šī būve neatbilst teritorijas plānojuma prasībām.

- Esošos apbūves gabalus ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par šajos Noteikumos noteikto, vai esošos apbūves gabalus, ja to platība pārsniedz maksimālo apbūves gabala platību, drīkst izmantot un tajos drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot un izmantot būves atbilstoši attiecīgās apbūves zonas noteikumiem, ja ir ievēroti visi citi apbūves noteikumi un apbūves gabali tiek nodrošināti ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko apgādi.

## Prasības būvprojektēšanai, kas iesākta līdz teritorijas plānojuma apstiprināšanai

1)  Līdz teritorijas plānojumu spēkā stāšanās dienai akceptēta būvprojekta pārstrādāšana, saskaņojot to ar teritorijas plānojuma prasībām, nav obligāta, ja būvprojekts atbilst normatīvo aktu un pašvaldības būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

2) Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, būvētas, pārbūvētas šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdī, kā rezultātā kādi būvju raksturlielumi neatbilst šo Noteikumu prasībām, bet esošais zemes gabala zemes izmantošanas veids atbilst Noteikumu prasībām, tad esošās būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka:

a) pārbūvētās vai atjaunotās būves atbildīs visām tām Noteikumu prasībām, kam atbilda esošās būves;

b) nekādas pārbūves nepalielinās neatbilstību noteikumiem.

3) Esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:

a)jebkura būves paplašināšana atbilst Noteikumiem;

b) paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemesgabala izmantošanu, nepalielina neatbilstību noteikumiem;

## Būvtiesību īstenošanas kārtība

Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta noteikumi  Nr.1121997.gada 1.aprīlī  ar grozījumiem.

10.08.1995. likums "Būvniecības likums" 30.08.1995. ar grozījumiem.

### Būvniecības pieteikšanas kārtība, būvprojekta saskaņošana un akceptēšana

- Būvniecību ar ēkām atļauts veikt tikai tajās zemes vienībās, kuru īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja būvniecība iecerēta jaunveidojamā zemes vienībā, vispirms veic zemes vienības robežu pārkārtošanu, atbilstoši šo noteikumu 1.4.punktam un normatīvajiem aktiem.

- Būves, kurām ar Būvniecības likuma 6. pantu Ministru kabinets ir noteicis īpašu būvniecības kārtību, projektē, būvē un pieņem ekspluatācijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

- Atbilstoši Būvniecības likumam un Vispārīgajiem noteikumiem nekustamā īpašuma īpašnieks sagatavo un iesniedz būvniecības iesniegumu-uzskaites karti Ērgļu novada būvvaldei. Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma–uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem) un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai būves nojaukšanas uzdevumu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu nepieciešama būvniecības publiska apspriešana, būvvalde 14 dienu laikā sniedz rakstisku atzinumu.

- Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi pēc tā izsniegšanas. Ja no būvvaldes saņemts atteikums, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs lūgt attiecīgo pašvaldību pārskatīt būvvaldes lēmumu. Ja būvniecības ierosinātāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var iesniegt izskatīšanai tiesā (MK 06.09.2005. noteikumu nr.685 redakcijā).

- Ar attiecīgajām institūcijām, pasūtītāju un zemes īpašnieku saskaņoto būvprojektu, būvvalde akceptē ne vēlāk kā 14 dienu laikā no būvprojekta iesniegšanas brīža.

- Būvvaldē akceptēšanai iesniedz iešūtus būvprojekta visus sējumus, ar oriģināliem saskaņojumiem, vismaz 3 eksemplāros. Vienu no tiem iešūtu iesniedz glabāšanā būvvaldes arhīvā.

- Būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama:

-pagaidu būvei, ja tās apjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots būvvaldē;

-mazēkai lauku apvidū, ja tās apjoms un būvvieta saskaņota būvvaldē;

-sezonas būvēm — nekapitālām, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamām būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona;

-“Vispārīgo būvnoteikumu” (01.04.1997.) 37. punktā minētajos gadījumos (sīkāka informācija iegūstama Ērgļu novada būvvaldē).

- Būvprojekta akcepts ir derīgs 2 gadus.

### Būvatļaujas saņemšana un būvniecība

- Jebkurai būvei Ērgļu novada Jumurdas pagastā (neatkarīgi no īpašuma formas) pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem noteikta parauga noformēta būvatļauja. To izsniedz Būvvaldes būvinspektors uz noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta pamata. Par būvatļaujas izsniegšanu pasūtītājam Ērgļu novada  pagasta budžetā jāmaksā pašvaldības nodeva  atbilstoši Ērgļu novada domes saistošajiem noteikumiem.

- Lai noformētu būvatļauju, būvētājam jāiesniedz būvinspektoram:

- iesniegums uz veidlapas 2 eksemplāros;

- noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts  būvprojekts;

- zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinoši dokumenti;

- sertificēta būvdarbu vadītāja saistību raksts par darbu izpildi atbilstoši akceptētam būvprojektam;

- sertificēta būvuzrauga saistību raksts par darbu izpildes kontroli atbilstoši akceptētajam projektam un būvnormatīviem;

- līgums ar būvuzņēmēju par darbu izpildi;

- līgums par autoruzraudzības noformēšanu publiskām ēkām un būvēm, publiskām restaurējamām un rekonstruējamām būvēm, maģistrālajām inženierkomunikācijām un citām ēkām un būvēm, ja to pieprasa Būvvalde;

- pirms būvniecības uzsākšanas būvvaldē ir jāreģistrē būvdarbu un autoruzraudzības žurnāli, ja to nepieciešamību nosaka būvvalde,

- būvatļauja tiek izdota uz norādīto laiku vai uz vienu gadu.

- Būvatļauju anulē, ja :

- būvdarbi nav uzsākti līdz norādītajam termiņam;

- būvlaukumā nav ievērotas ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, Būvatļauja tiek apturēta, ja būvdarbi tiek veikti ar atkāpēm no akceptētā būvprojekta.

- Vispārējo būvuzraudzību Ērgļu novada  Jumurdas  pagastā veic būvvalde, būvvaldes būvinspektors un būves pasūtītāja (būvētāja) pārstāvis – sertificēts būvuzraugs, kuri kontrolē būvdarbu vadīšanu un izpildes kvalitāti , būvdarbu atbilstību spēkā esošajām prasībām.

- Atļauju darbiem valsts autoceļu zemes nodalījuma joslā izsniedz VAS “Latvijas Valsts ceļi” .

- Būvētājam būvvaldes būvinspektoram jāiesniedz paziņojums pēc būves galīgās pabeigšanas.

- Ja būvniecības laikā rodas būtiskas nesaistes ar projekta dokumentāciju, fasāžu risinājumu vai ja tiek mainītas būvkonstrukcijas, būvētājam obligāti ir jāsaskaņo izmaiņas dokumentācijā ar projekta autoru un būvvaldi.

- Būvvalde, būvinspektors var veikt būves apskati un dot slēdzienu par darbu kvalitāti un atbilstību būvprojektam. Būvvaldes, būvinspektora un citu uzraudzības dienestu atklātie pārkāpumi, kas fiksēti priekšrakstos, aktos vai ierakstos darbu veikšanas vai autoruzraudzības žurnālos, ir novēršami nekavējoties vai līdz norādītajam termiņam, par ko darbu vadītājam jāpaziņo būvvaldei.

- Par visām izmaiņām būvētāja - būvuzņēmēja attiecībās (atbildīgo personu atlaišanu, aizvietošanu) jāpaziņo būvvaldei.

- Par patvaļīgi uzsāktu jaunu būvniecību, pārplānošanu, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju un nojaukšanu, ko fiziska vai juridiska persona ir uzsākusi bez attiecīgas Būvvaldes būvatļaujas, vai būvniecību, kura tiek veikta ar atkāpēm no akceptēta būvprojekta, tiek piemērots sods atbilstoši LR  spēkā esošam Administratīvo pārkāpumu kodeksam.

- Būvdarbu gaitā būvlaukumam ir jābūt iežogotam. Pie sabiedrisko ēku un būvju būvlaukumiem ir jābūt izvietotai informācijai par jaunbūvējamā objekta projektētāju, autoruzraugu, būvuzraugu un būvuzņēmēju.

- Būvju obligātā civiltiesiskā apdrošināšana ir veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Pēc visu būvdarbu pabeigšanas būves īpašnieka pienākums ir pasūtīt uzbūvētā objekta tehniskās inventarizācijas dokumentus.

- Inženierkomunikāciju izbūves darbu veicējam savlaicīgi jāveic izpilduzmērījumi, kas digitālā un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem ir jāiesniedz būvvaldē saskaņā ar Ērgļu novada  saistošajiem noteikumiem.

- Pēc būvdarbu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas ēkas un būves tiek pieņemtas ekspluatācijā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Ja ēkas un būves tiek pieņemtas ekspluatācijā ziemas periodā, labiekārtošanas darbi jāpabeidz termiņā, kas norādīts ēku un būvju pieņemšanas ekspluatācijā aktā.

### Ēku un būvju pieņemšana ekspluatācijā

- Pēc būvdarbu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas ēkas un būves tiek pieņemtas ekspluatācijā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Būvju pieņemšanas ekspluatācijā kārtību nosaka MK 13.04.2004. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.

- Ja ēka vai būve tiek nodota ekspluatācijā laika periodā, kad nav iespējama fasāžu apdare vai labiekārtojuma ierīkošana, ir pieļaujama šo darbu atlikšana, pieņemšanas aktā norādot šo darbu izpildes termiņu.

- Ja ēkas vai būves īpašnieks vai nomnieks aktā noteiktajā termiņā nav veicis atliktos darbus, būvvaldes  būvinspektors sastāda protokolu par šo pārkāpumu un nosaka atkārtotu termiņu (ne mazāk par 1 mēnesi) šo darbu veikšanai. Par atlikto darbu neveikšanu aktā vai būvinspektora atkārtoti noteiktajā termiņā ēkas vai būves īpašniekam vai nomniekam var piemērot administratīvo sodu.

- Nododot ekspluatācijā ēku vai būvi (izņemot iebūvētas telpas vai dzīvokļus, ja būtiski netiek mainīts ēkas kopējais apjoms), kā arī labiekārtojuma objektus, būvvaldei iesniedzams objekta digitālais topogrāfiskais uzmērījums vai izpildshēma (inženierkomunikācijām) izdrukas un elektroniskā veidā, būvvaldes noteiktajā kārtībā.

- Pirms  ēkas vai būves nodošanā ekspluatācijā būvvaldē jāiesniedz šādi dokumenti:

a) Rakstisks apliecinājums par būves gatavību nodošanai

ekspluatācijā, kurā uzrādītas būves kopējās izmaksas un

veikto būvdarbu garantijas termiņi;

b) normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves gatavību   ekspluatācijai;

c) būvasu nospraušanas aktus;

d) zemes gabalu robežu plānu;

e)  inženiertīklu izpildshēmas;

f)  inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus;

g)  ēkas vai būves inventarizācijas lietu;

h)  būvdarbu žurnālu un speciālo darbu žurnālus;

i)  autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība;

j)  segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;

k)  būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtas pārbaudes protokolus     un pieņemšanas aktus.

- Pieņemšanas aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz pasūtītājam, bet viens glabājas būvvaldē.

- Ja ēkas un būves tiek pieņemtas ekspluatācijā ziemas periodā, labiekārtošanas darbi jāpabeidz termiņā, kas norādīts ēku un būvju pieņemšanas ekspluatācijā aktā.

## Detālplānojumi

- Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijas plānojumu un, tai skaitā šos  noteikumus, papildina un precizē, izstrādājot detalplānojumus.

- Izstrādājot konkrētai Jumurdas pagasta teritorijai detalplānojumu, atbilstoši teritorijas plānojumā atļautajam, pašvaldība var pieprasīt  nosacīt vai precizēt:

  - daudzfunkcionālās (jauktas izmantošanas) teritorijās – plānoto (atļauto) izmantošanu (-as);

  - zemes vienību un viensētu pagalmu proporcijas, izmērus un robežas, arī ielu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas;

  - zemes vienību apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās (zaļās) teritorijas rādītājus;

  - būvlaides un pagalmu teritorijas;

  - ēku un būvju skaitu un augstumu;

  - inženiertehnisko apgādi;

  - inženiertehnisko komunikāciju un būvju izvietojumu;

  - piebraucamos ceļus un ielas, uzņēmumu ceļus un māju ceļus, automašīnu apstāšanās un stāvēšanas vietas, autostāvvietas, kā arī paredzēt servitūta ceļus par labu apkārtējiem zemes īpašumiem, par labu piekļūšanai līdz publiskiem ūdeņiem;

  - aizsargjoslas;

  - reljefa izmaiņas (vertikālo plānojumu);

  - apgrūtinājumus;

  - pašvaldība var pieprasīt plānot teritorijas pakalpojumu objektu būvniecībai;

  - var pieprasīt noteikt un precizēt citas prasības.

- Vispārējo kārtību detālplānojumu izstrādei, to sastāvdaļām, sabiedriskajai apspriešanai un spēkā stāšanās procedūrai nosaka Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumi Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

- Līdz teritorijas plānojuma apstiprināšanai Ērgļu novada Jumurdas  pagasta teritorijā nav uzsākts un apstiprināts neviens detālplānojums.

- Detālplānojumu izstrādā šādos gadījumos:

  - pirms būvniecības virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā;

  - pirms zemes vienības sadalīšanas, ja pēc sadalīšanas veidojas trīs un vairāk zemes vienības;

  - pašvaldība var pieprasīt detālplānojuma izstrādi arī citos gadījumos, ja tas nepieciešams, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par jaunas būvniecības uzsākšanu, zemes vienības sadalīšanu vai apvienošanu.

- Apstiprināto detālplānojumu saraksts pēc to apstiprināšanas pievienojams šo Noteikumu pielikumā, tajā precīzi jāapraksta detalplānojuma teritorijas robežas, jānorāda šajās robežās ietvertās funkcionālās zonas. Minētie papildinājumi nav jāuzskata par Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem.

- Ērgļu novada  Jumurdas pagasta iedzīvotāji un juridiskas vai fiziskas personas, kuru īpašumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums pagasta teritorijā, iesniedzot Ērgļu novada domē motivētu pieteikumu ar norādītu plānojuma izstrādāšanas mērķi , var ierosināt pašvaldībai uzsākt detalplānojuma izstrādāšanu un, ja nepieciešams, nodrošināt minētā darba veikšanu.

## Spēkā esošo detālplānojumu saraksts, kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos

  - Teritorijas plānojuma izstrādāšanas brīdī Jumurdas pagastā nav spēkā esošu detālplānojumu, tāpēc šāds saraksts netiek pievienots.

  - Apstiprināto detālplānojumu saraksts, kas tiks pievienots Jumurdas pagasta teritorijas plānojumam, netiks uzskatīts par grozījumiem Jumurdas pagasta teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

## Citas prasības un aprobežojumi

### Meliorācijas būves un iekārtas

|  | Ūdenstece mērogā Ūdenstece ar dambi, valni Periodiski izsīkstoša ūdenstece>3m>5m Ūdensteces izzūdošs posms<3m Dabiska vai kanalizēta ūdenstece>3m>5m Dabiska vai kanalizēta ūdenstece>3m |
| --- | --- |

- Lai nodrošinātu meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību, ap valsts nozīmes ūdensnotekām (regulētām un ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, saskaņā ar plānotās (atļautās) izmantošanas karti, nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes jebkuras piederības grāvim. Aizsargjoslās nav papildus aprobežojumi Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem.

- Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves būvē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Valsts un valsts nozīmes regulētās ūdensteces periodiski renovē vai rekonstruē. Valsts nozīmes meliorācijas būvju kopšanu un uzturēšanu budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde, bet koplietošanas meliorācijas būves (novadgrāvjus) – zemju īpašnieki vai tiesiski valdītāji.

- Jebkurā gadījumā, ja ir paredzēta virsūdeņu vai gruntsūdeņu novadīšana vaļējā vai segtā ūdens novadīšanas sistēmā, ir nepieciešams Valsts meliorācijas  dienesta (Aiviekstes MSVP). saskaņojums.

- Nekustamā īpašuma īpašniekam ir obligāta viņam piederošo grāvju, caurteku, dabīgo ūdensnoteku saglabāšana, nodrošinot ūdens novadīšanu pa tām.

- Valsts nozīmes meliorāciju sistēmu (novadgrāvju) renovācijas darbos, kuri tiek veikti periodiski, atjauno sākotnējo gultņu parametrus.

- Ceļu ierīkošana, remonts vai cita rakstura būvniecība, kā arī saimnieciskā darbība nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību un bojāt valsts un koplietošanas meliorācijas būves un ierīces.

- Virszemes būves, izņemot ielas, ceļus un inženierkomunikācijas, izvieto ne mazāk kā 3 m attālumā no koplietošanas grāvja augšmalas, ražošanas, tehnisko objektu, darījumu un sabiedrisko objektu ēkas, – ne mazāk kā 10 m no grāvja augšmalas.

- Grāvju attālumu no ceļu un ielu klātnes un inženierkomunikācijām nosaka, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Pašvaldības pilnvarotai institūcijai ir tiesības pārbūvēt un ierīkot koplietošanas grāvjus privātos zemes īpašumos, kā arī veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemes īpašuma īpašnieku.

- Būvvalde var izsniegt tehniskos noteikumus ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemes īpašumu īpašniekiem grāvju izbūvei viena īpašnieka grāvim.

### Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība

- Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, aizliegts veikt reljefa izmaiņas, ja tās nav akceptētas  būvvaldē, pēc iespējas jāsaglabā reljefs un augsnes virskārta. Būvprojekta un, ja būvvalde nosaka par nepieciešamu, - jau zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) detalizēta risinājuma vai detālplānojuma sastāvā jāizstrādā vertikālā plānojuma daļa. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārta jāsakārto.

- Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos, jāsaglabā esošie grāvji un dabīgās noteces, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā.

- Visu veidu apbūves teritorijās  virszemes būves, izņemot ielas, ceļus un inženierkomunikācijas, izvieto ne mazāk kā 5 m attālumā no grāvja krants.

- Zemes vienību nedrīkst apbūvēt  tuvāk par 10 m no tāda pašvaldības grāvja malas, kas atrodas inženierkomunikāciju izbūves teritorijā.

### Insolācija (izsauļojums) un apgaismojums

- Dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas bērnu iestādes un izglītības iestādes) jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 st. dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim.

- Izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 st. ilga to telpu insolācija, kas noteiktas sanitāros un būvnormatīvos.

- Meridionāli orientētās dzīvojamās mājās, kurās tiek insolētas visas dzīvokļa istabas, kā arī dzīvojamās apbūves rekonstrukcijas gadījumā, vai arī izvietojot jaunus objektus sevišķi sarežģītos pilsētbūvnieciskos apstākļos (vērtīga vēsturiska pilsētvide, dārga teritorijas sagatavošana, pilsētas centra zona), ir pieļaujama telpu nepārtrauktas insolācijas laika samazināšana par 0,5 st.

- Apgaismojuma prasības jānodrošina saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām.

### Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

- Ērgļu novada Jumurdas pagasta teritorijā noteiktas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām.

|  | Ugunsdzēsības hidrants Ūdens ņemšanas vieta |
| --- | --- |

- Jaunai dzīvojamās apbūves teritorijai nodrošina ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi - ierīko jaunas ūdens ņemšanas vietas, saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasībām un ņemot vērā minimālos ugunsdrošības attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas".

- Teritorijās, kur atļauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem.

- Būvprojektēšanā jāņem vērā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.

- Izbūvējot jaunus ceļus, ielas un piebraucamos ceļus, ievēro minimālos attālumus ugunsdrošības un glābšanas tehnikas piekļūšanas nodrošināšanai pie ēkām, hidrantiem un atklātām ūdens ņemšanas vietām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Ārkārtēju situāciju gadījumos rīkojas saskaņā ar Madonas rajona Civilās aizsardzības plānu.

- Paaugstināta riska objektu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” un MK noteikumiem Nr.532”Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Paaugstināta riska objekti:

Ražošanas  uzņēmumi

SIA „Mate”, SIA „Sedas kūdra

Meži un purvi( Palšu purvs)

Maģistrālie ceļi– bīstamo kravu pārvadājumu zona.

Paaugstināta riska objektiem izstrādājami  riska novēršanas plāni un izmantošanas noteikumi.

- Pēc CA likuma ( 13.1.4. punkts) civilās aizsardzības plāni ir jāizstrādā objektiem, kuros var atrasties vairāk kā 50 cilvēku:

Latvijas gaisa satiksmes uzņēmums „Radiobāka”;

Jumurdas pils – pagasta pārvalde un saieta nams

Lauku viesnīca „Jumurdas muiža”

### Ainavas aizsardzība

- Izvēloties būvvietu, ievēro, lai ēkas pēc iespējas mazāk aizsegtu skatu no ceļa uz ainaviski izteiksmīgām vietām. Neapbūvēt ainaviski un bioloģiski vērtīgās vietas, kā arī palieņu pļavas, bioloģiski vērtīgos zālājus, ja tas nav atļauts ar šo plānojumu.

- Problēmas objektus (degradētās teritorijas) nojauc vai saved kārtībā saskaņā ar teritorijas plānojumā paredzēto atļauto izmantošanu.

- Īpašniekiem, kuru būves ir kļuvušas nelietojamas (sagruvušas, cietušas ugunsgrēkā vai dabas stihijā, utt.), tās jānojauc vai jāsaved kārtībā.

- Nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu skatu punktu aizsegšana, aizbūvējot ar ēkām, apstādot ar

kokiem, vai aizaudzējot ar krūmiem, ka ari reljefa pārveidošana.

- Detālplānojumos, ja tādi nepieciešami,  ir jānosaka prasības paredzēt skatu vietas, saglabāt publisku pieeju upēm un publiskiem ezeriem

- Paredzot būvniecību ainaviski nozīmīgās vietās un teritorijās, būvvalde var pieprasīt

būvniecības ierosinātājam būvprojekta ietvaros veikt ainavas analīzi un var norādīt  specifiskas

prasības projektējamiem būvapjomiem.

8)  Ja paredzamā būvnieciba var negatīvi ietekmēt vidi un ainavu, būvvalde ir tiesīga nodot

būvniecības ieceri sabiedriskajai apspriešanai.

9)  Lai novērstu ainavas degradāciju, Ērgļu novada dome ir tiesīga uzlikt sodu nesakopto     teritoriju un ēku īpašniekiem, ka ari uzdot nojaukt sabrukušās vai nelikumīgi uzbūvētās ēkas un būves.

### Noteikumi labiekārtotām peldvietām

  - Vispārīgās peldvietu iekārtošanas un higiēnas prasības, kuras peldsezonā jāievēro visās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, nosaka spēkā esošie peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi.

  - Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietu projektus saskaņo ar Madonas reģionālo vides pārvaldi un ar Sabiedrības veselības aģentūru.

  - Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) norāda konkrētās peldvietas atrašanās vietu, nosaka peldvietas robežas un tās izmantošanas nosacījumus un nodrošina attiecīgās informācijas pieejamību peldvietā.

  - Peldvietās nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu (ūdensmotociklu, kuteru, kuģu) atrašanās un izmantošana, izņemot glābšanas dienestu transportlīdzekļus, valsts un pašvaldību organizētajai kontrolei paredzētos transportlīdzekļus, kā arī aktīvajai atpūtai paredzētos transportlīdzekļus, kuri izmantojami šim nolūkam atvēlētajās vietās.

  - Peldvietu norobežo ar bojām, lentēm vai negrimstošiem materiāliem. Peldvietas peldēšanās sektorā, kas paredzēts bērniem līdz 10 gadu vecumam, pamatni izveido ar nelielu slīpumu un maksimālo dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm.

  - Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) nodrošina peldvietas ar ģērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem.

  - Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) pirms katras peldsezonas sākuma saņem Labklājības ministrijas Teritoriālā vides veselības centra atzinumu par peldvietas atbilstību noteikumiem.

  - Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietā nodrošina pieejamību informācijai par peldvietas ūdens kvalitāti, kā arī labi redzamā vietā attiecīgi norāda šādu informāciju: "peldēties atļauts", "peldēties nav ieteicams" vai "peldēties nav atļauts".

### Ciemi (blīvi apdzīvotās vietas)

|  | Pagasta administratīva robeža Ciema robeža Kadastra robežas |
| --- | --- |

- Ērgļu novada Jumurdas pagastā ciema statuss ir noteikts Jumurdas ciemam .

- Ciemu robežas ir noteiktas plānojuma grafiskajā daļā, kartēs „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Robežu piesaistes punktu apraksts dots 2.pielikumā.

- Ciemos ir spēkā šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības apdzīvotajām vietām.

- Pārējā teritorijā piemēro prasības lauku teritorijai.

### Adresācija

Piešķirot adreses jaunizveidotiem nekustamiem īpašumiem, ņem vērā, 1.29.1. punktā noteiktās apdzīvotās vietas, lai nodrošinātu adrešu atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārējiem nekustamiem īpašumiem adreses sakārto, pēc nepieciešamības.

### Prasības būvnieciski nelabvēlīgām un augsnes erozijai pakļautām teritorijām

Apbūvei nelabvēlīgas teritorijas ir tādas teritorijas, kas ir pievilcīgas apbūvei, bet atrodas kādā no riska zonām un celtniecība tajās ir aizliegta bez īpašu pasākumu veikšanas.

Par būvnieciski nelabvēlīgām tiek noteiktas teritorijas  elektrotīklu aizsargjoslās un  applūstošās teritorijās, kā arī palieņu pļavas.

Applūduma riska teritorijas var izmantot tūrisma attīstībai kā arī sabiedriskai apbūvei bez kapitālām būvēm . Apbūvi var atļaut pēc īpaši  paredzētu aizsargbūvju izbūves vai apbūves teritorijas uzbēršanas virs applūduma atzīmes. Šādai būvniecībai obligāti izstrādājams detalplānojums.

Palieņu plavās nav pieļaujama kapitāla būvniecība.

Applūduma joslā jāievēro visi aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās un tauvas joslā.

Augsnes erozijai pakļautās teritorijas  un erozijas    skartās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežojamas likumdošanā noteiktā kārtībā

# nodaļa. Teritoriju veidi ar atšķirīgām izmantošanas prasībām

- Teritoriju veidi ar atšķirīgu atļauto izmantošanu un apbūvi un aprobežojumiem parādīti 5.tabulā:

- Zonējums

| Teritoriju grupa | Teritorija (galvenā izmantošana) | Atrašanās | Apzīmējums kartē | Aizsargjosla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzīvojamās apbūves teritorijas | Savrupmāju apbūves teritorijas | ciemos |  | - |
|  | Daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorijas | Visā pagastā |  | - |
| Publiskās apbūves teritorijas | Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas | Visā pagastā |  | - |
|  | Darījuma iestāžu apbūves teritorijas | Visā pagastā |  | - |
|  | Tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un rekreācijas teritorijas | Visā pagastā |  | - |
| Ražošanas apbūves teritorijas | Ražošanas objektu apbūves teritorijas | Visā pagastā |  | - |
|  | Tehnisko objektu apbūves teritorijas | Visā pagastā | Apzīmējumi un aizsargjoslas attēlotas 2.3.2 punktā aizsargjoslu noteikumi -1.32.2 punktā |  |
|  | Satiksmes infrastruktūra | Visā pagastā | Apzīmējumi un aizsargjoslas attēlotas 2.3.3 punktā aizsargjoslu noteikumi -1.32.2 punktā |  |
| Neapbūvētas teritorijas un teritorijas ar zemu apbūves intensitāti | Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas | Visā pagastā |  | - |
|  | Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas | Visā pagastā |  | - |
|  | Virszemes ūdeņu teritorijas | Visā pagastā |  |  |
|  | Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas | Visā teritorijā |  | - |
|  | Labiekārtotu apstādījumu teritorijas | Ciemos |  | - |
| Īpašās prasības | Kapsētu teritorijas | Visā pagastā |  |  |
|  | Apdzīvotās vietas, to robežas | Ciemi |  | - |
|  | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti | Visā pagastā |  | - |
|  | Kultūras pieminekļu teritorijas | Visā pagastā |  |  |

- Ja rodas neskaidrības par plānojuma kartē attēlotajām teritoriju robežām, tad jāievēro, ka teritoriju (zonējuma) robežas noteiktas pa ielu, ceļu, zemes vienības robežu, grāvja malu, virszemes ūdensobjekta krasta līniju vai citu dabā skaidri nolasāmu objektu robežām.

## Dzīvojamās apbūves teritorijas

1. Dzīvojamās apbūves teritorijas ietver savrupmāju apbūves, jauktas daudzdzīvokļu un publisko objektu apbūves teritorijas apdzīvotajās vietās.

2. Līdz šim neapbūvētas apbūves teritorijas veidošanas notiek, izstrādājot detalplānojumu  teritorijas plānojumā noteiktam sektoram un veicot lauksaimniecības zemes transformāciju.

3. Ēku būvdarbus atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju izbūves. Ielas(ceļus) un maģistrālās inženierkomunikācijas izbūvē zemes vienības īpašnieks par saviem līdzekļiem.

4. Pirms dzīvojamo ēku būvatļaujas saņemšanas:

a) jāizveido ielu un piebraucamo ceļu tīkls,

b) jāizveido virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas,

c) meliorētas zemes meliorācijas sistēmu pārkārtošanas projekta realizācija,

d) centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

5. Piebraucamais ceļš, kas juridiski noformēts kā ceļš, nepieciešamas katram īpašumam, ja ir vēlme būvēt kādu būvi vai izmantot īpašumu labumu gūšanai . Katram zemes gabalam jānodrošina piebraucamais ceļš .

6. Servitūta ceļu ar nodalījuma joslas platumu – sarkanajās līnijās (nodalījuma josla) jaunveidojamiem   īpašumiem nosaka, izstrādājot detalplānojumus un zemes ierīcības projektus:

a) 4,5 m platuma dzīvojamai mājai vienā īpašumā,

b) 6 m platuma no 3 līdz 10 dzīvojamam mājam,

c) 9m platuma no 11 līdz 20 dzīvojamām mājam,

d) 9 m platuma daudzdzīvokļu ēkām un rūpniecības objektiem ar

teritorijas platību līdz 0,5ha,

e) 12m platumā daudzdzīvoļu ēkām un rūpniecības objektiem ar

teritorijas platību virs 0,5ha.

7. Ceļa (ielu) sarkano līniju platums ( nodalījuma joslas) var tikt paplašināts sakarā ar inženierkomunikāciju izvietošanu atbilstoši pastāvošiem normatīviem.

8. Paredzēt vismaz 1 autostāvvietu kā ielas paplašinājumu nekustama īpašuma robežās ne tuvāk ka  3 m no kaimiņu zemes gabala robežas, ja ar detalplānojumu nav noteikts citādi. Paredzot viena savrupmājas zemesgabalā vairāk par 2 pastāvīgām autostāvvietām, jāievēro atklāto autostāvvietu izvietošanas noteikumi.

9. Dzīvojamā apbūve nav veidojama tuvāk par 30 m no 1.šķiras valsts autoceļu klātnes malas un 30 m no 2.šķiras autoceļu klātnes malas, no pašvaldības autoceļu ass  30 m. Zemes vienības virsmas atzīmi nedrīkst paaugstināt mākslīgi virs blakus esošo zemes vienību virsmas atzīmēm ne tuvāk ka 4 m attālumā no zemes vienības robežas.

11. Ja zemes gabala virsmas atzīmi paaugstina mākslīgi, izstrādājams zemes darbu projekts un nodrošināma virszemes ūdeņu novadīšana un ja tā izvietota teritorija, kas tuvāk par 4m blakus zemes vienības robežai, projekts vispārējā kārtībā saskaņojams ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

12. Sporta būvi ka palīgizmantošanu drīkst ierīkot tikai ģimenes vajadzībām.

13. Ēkas un būves var izvietot tuvāk par 4 m no kaimiņu zemesgabala robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ka ari, ja ir līgums ar attiecīgo kaimiņu par piekrišanu, ka apgrūtinājums par ēku atrašanos tuvāk par noteikto attālumu tiks nostiprināts Zemesgrāmatā līdz attiecīgās ēkas nodošanai ekspluatācijā.

14. Nav atļautas būvēt guļbaļķu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, zemes vienībās, kas mazākas par 3000m², attālums līdz blakus īpašuma esošam būvēm ne mazāk kā 10m.

15. Dzīvojamās ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides, ja ar detalplānojumu nav noteikts citādi - saskaņā ar ainavas izveidi, reljefa ievērošanu vai augošu koku saglabāšanas nepieciešamību, aizsargjoslas ievērošanu u.c. līdzīgos gadījumos.

16. Zemesgabala minimālā brīvā(zaļā ) teritorija  40 -60 %  no kopējās zemes gabala platības. Brīvo teritoriju var izmantot:

a) dārzu: augļu koku un krūmu, puķu, akmens un sakņu dārzu, zālāju ierīkošanai,

b) ierīkojot labiekārtojumu: dīķii lidz 1000m² (nav attiecināms uz peldbaseinu ar kapitālām sienam),   tiltiņu, taku, lapenes, nojumes, soliņus, celiņus,

c) atklātu sporta spēļu un rotaļu laukuma ierīkošanai.

17. Zemes gabala platībā netiek iekļauti koplietošanas un servitūta ceļi, kā arī citas apbūvi nodrošinošu objektu platības, kas saistītas ar koplietošanu:

a) jaunas apbūves koplietošanas objektiem, ielām un ceļiem jābūt patstāvīgiem īpašuma objektiem to lietošanu un īpašuma tiesības risina, izmantojot kopīpašuma tiesības, servitūtus, apgrūtinājumus un aprobežojumus, ko saskaņā ar detalplānojumu ieraksta Zemesgrāmatā, veidojot jaunu īpašumu;

b) esošas apbūves gadījumā daļa no ceļa vai ielas var būt kā servitūts, kas nostiprināts Zemesgrāmatā, gadījumos, kad jānodrošina ielu sarkano līniju platums vai ceļu nodalījuma joslas platums.

18. Plānojumā  jāparedz atkritumu konteineru novietne.

19. Saimniecības ēkas projektējamas kā vienstāva būves , pieļaujama bēniņu izbūve, kur bēniņu platība ar augstumu virs 1.6 m nepārsniedz 60 % no 1. stāva kopplatības. Mājlopu turēšana pieļaujama tajās ciema teritorijās, kur to atļāvusi Ērgļu novada dome.

20. Visām ēkām, kurās ir ūdensapgāde un kanalizācija, jābūt pieslēgtām centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem vai jābūt nodrošinātām ar lokālam ūdens ieguves vietām un nodrošinātām ar lokālām attīrīšanas ietaisēm vai hermētiski izsmeļamām bedrēm.

### Savrupmāju apbūves teritorijas

|  | 0601 | Individuālo dzīvojamo māju apbūve |
| --- | --- | --- |
|  | 0701 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |

| - Galvenā izmantošana | Savrupmāju apbūve |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana |  |
| Savrupmāja. Dvīņu māja (divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas). Rindu mājas. Atsevišķās zemes vienībās, ja to pamato ar detalplānojumu: pirmsskolas bērnu iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde. Zemes vienībās pie maģistrālajiem ceļiem vai valsts autoceļiem, ja to pamato ar detalplānojumu: mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, pārvaldes iestāde, darījumu iestāde, pirmsskolas bērnu iestāde , ārstniecības iestāde, sporta un atpūtas objekts. |  |
| - Palīgizmantošana: vienā zemes vienībā divas saimniecības ēkas (palīgēkas), kas ir vai nu sporta būve ģimenes vajadzībām vai telpas individuālā darba vajadzībām, vai garāža (25m2), vai būve mājlopiem. |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Savrupmājai - 1200 m2 Dvīņu mājai - 1000 m2 Rindu mājai uz vienu sekciju – 600 m2 |
| - Apbūves blīvums | Savrupmājai un dvīņu mājai - 40%; Rindu mājai – 60% |
| - Minimālā brīvā teritorija | Savrupmājai un dvīņu mājai - 60%; Rindu mājai – 40% |
| - Būvju maksimālais augstums | 9 metri |
| - Ēku stāvu skaits | 2 stāvi |
| - Minimālā zemes vienības fronte | Savrupmājai: 30 metri; dvīņu mājai, rindu mājai – 40 metri (2 zemes vienības) |
| - Būvlaide | 6 metri |
| - Apbūves līnija | 4 metri |
| - Citas prasības savrupmāju apbūves teritorijas izmantošanai. |  |
| - Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju ar divām saimniecības ēkām vai vienu dvīņu mājas daļu ar vienu saimniecības ēku, vai vienu rindas mājas sekciju ar vienu saimniecības ēku; - Apbūves augstuma ierobežojumi- nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju, kā arī pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemes vienību. Ja ēka novietota mazākā attālumā kā 3 m no kaimiņu zemes robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4.5 m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemes īpašnieka rakstisku piekrišanu uz būves genplāna lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. - Dzīvojamās ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides. - Ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams ar būvvaldi vai nosakāms detālplānojumā. - Minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā: savrupmājai - 2 vietas, dvīņu un rindu mājai – 1 vieta. - Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā un tuvāk par 1.5 m no kaimiņa zemes vienības robežas. Šo attālumu drīkst samazināt ar attiecīgo kaimiņu piekrišanu. |  |
| - Prasības jaunu savrupmāju apbūves teritoriju plānošanai un būvniecībai. |  |
| - Ēku būvdarbus atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) pirmās kārtas un galveno inženierkomunikāciju izbūves. Ielas (ceļus) un maģistrālās inženierkomunikācijas izbūvē zemes vienības īpašnieks par saviem līdzekļiem. |  |

### Daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorijas

|  | 0701 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
| --- | --- | --- |
|  | 0702 | Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |

| - Galvenā izmantošana | Daudzdzīvokļu ēku apbūve |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana. Daudzdzīvokļu nams (līdz 3 stāviem). Vietējas nozīmes pārvaldes iestāde, tirdzniecības, pakalpojumu objekts, sporta būve, pirmsskolas bērnu iestāde, sociālās aprūpes iestāde. Savrupmāja, rindu māja, dvīņu māja. Labiekārtotas apstādījumu teritorijas. |  |
| - Palīgizmantošana. Saimniecības ēka. Dārzs (mazdārziņš). Autostāvvieta. Inženierobjekts. |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | 75 m2 uz vienu dzīvokli; Rindu mājai uz vienu sekciju – 300 m2 |
| - Apbūves blīvums | Daudzdzīvokļu mājai, pārvaldes, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādei - 40%, sporta būvei – 20%. |
| - Apbūves intensitāte | 60% - 3 stāvu mājām; 90% - 4 stāvu mājām; |
| - Minimālā brīvā teritorija | 60% sporta būvei – 80%. |
| - Minimālā zemes vienības fronte | 30 metri |
| - Būvju maksimālais augstums | 14 metri |
| - Ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| - Būvlaide | 6 metri |
| - Apbūves līnija | 10 metri |
| - Citas prasības daudzdzīvokļu ēku apbūves teritoriju izmantošanai |  |
| - Zemes vienībā jāparedz vieta automašīnas novietošanai (stāvvieta vai garāža) vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli, publiskam objektam – saskaņā ar 1.20.punktu. - Teritorijā jāparedz atkritumu konteineru novietne un 2,5 m plats ceļš piekļūšanai līdz tai. - Daudzdzīvokļu ēku pagalmos izstrādā apstādījumu un labiekārtošanas projektu saskaņā ar 1.15.punktu. - Sabiedriskā objekta turētājs nodrošina pagalma daļas pie ieejas uzturēšanu kārtībā. - Daudzdzīvokļu ēkās, sabiedriskos tirdzniecības un pakalpojumu objektos nodrošina pieslēgumu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, kur tas iespējams. - Ņem vērā prasības daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanai, uzturēšanai un pārbūvei, kas noteiktas 1.14.punktā. |  |

## Publiskās apbūves teritorijas

- Sabiedrisko objektu teritorijās aizliegts izbūvēt ražošanas objektus.

- Ja publiskās apbūves teritorijas labiekārto, ievēro prasības apstādījumu labiekārtojuma projektam, kas noteiktas šo noteikumu 1.15.p.  Labiekārtojuma projektu var izstrādāt un apstiprināt būvprojekta ietvaros.

- Būves aizliegts nožogot, izņemot tās, kam to nosaka būvnormatīvi.

- Jaunas sabiedriskas nozīmes ēkas būvē ne tuvāk par 30 metriem no autoceļiem, ja attiecīgi VAS „Latvijas valsts ceļi” vai būvvalde nenosaka savādāk.

- Jaubūvējamu ēku izvietojumam attiecībā pret virszemes ūdensobjektiem ievēro 30 metru attālumu, ciema teritorijās šo attālumu var samazināt, bet ne tuvāk kā 10 metrus no krasta līnijas.

### Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas

| Sabiedrisko objektu apbūves teritorija |  | 0801 | Komercdarbības objektu apbūve |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0901 | Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve |
|  |  | 0902 | Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve |
|  |  | 0903 | Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve |
|  |  | 0905 | Reliģisko organizāciju ēku apbūve |
| Sociālās infrastruktūras objekts |  | 0906 | Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve |
|  |  | 0908 | Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve |
|  |  | 0601 | Individuālo dzīvojamo māju apbūve |
|  |  | 0701 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
|  |  | 0702 | Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
|  |  | 0503 | Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas |

| - Galvenā izmantošana. | Pārvaldes iestāžu un citu nekomerciāla rakstura objektu apbūvei, kas kalpo sociāliem nolūkiem. |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana. |  |
| Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde. Reliģiska iestāde. Izglītības iestāde. Kultūras iestāde. Veselības aprūpes iestāde. Sociālās aprūpes iestāde. Sporta būve. Ugunsdzēsēju depo. Valsts aizsardzības un drošības iestāde. |  |
| - Palīgizmantošana. Tirdzniecības vai pakalpojumu objekts, administrācijas ēka, birojs. Vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamā māja, dzīvoklis. Saimniecības ēka. Garāža, autostāvvieta. Inženierapgādes objekts un tīkli. |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai. |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem, bet ne mazāk kā 2500 m2. |
| - Apbūves intensitāte | 60 –150% |
| - Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| - Būvju maksimālais augstums | 12 metri |
| - Ēku stāvu skaits | 3 stāvi |
| - Būvlaide | 6 metri |
| - Apbūves līnija | 4 metri |
| - Citas prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| - Jānodrošina vides pieejamības prasības cilvēkiem ar invaliditāti atbilstoši šo noteikumu 1.7. punktam. - Dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro 2.1.1. punkta prasības noteikumi un darījumu objektu apbūvē – 2.2.2..punkta prasības. - Priekšpagalma dziļums - atkāpjoties no būvlaides 10 m; sabiedriskām ēkām , kas domātas bērniem - 25 m - Žogu uztādīšana nav pieļaujama, atskaitot ēkas, kam to nosaka būvnormatīvi. |  |

### Darījumu iestāžu apbūves teritorijas

|  | 0801 | Komercdarbības objektu apbūve |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0901 | Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve |  |
|  | 0902 | Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve |  |
|  | 0903 | Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve |  |
|  | 0905 | Reliģisko organizāciju ēku apbūve |  |
|  | 0906 | Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve |  |
|  | 0908 | Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve |  |
|  | 0601 | Individuālo dzīvojamo māju apbūve |  |
|  | 0701 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |  |
|  | 0702 | Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |  |
|  | 0503 | Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas |  |
| - Galvenās izmantošanas |  |  | Komerciāla rakstura darījumu iestāžu, objektu apbūvei un to darbības nodrošināšanai. |
| - Atļautā izmantošana |  |  |  |
| Darījumu un komerciāla rakstura objekts. Tirdzniecības vai pakalpojumu objekts. Servisa uzņēmums, t.sk. DUS, GUS, ja iespējams nodrošināt drošības aizsargjoslu ievērošanu. Tūrisma un atpūtas objekts, motelis, kempings, viesnīca, sporta objekts, atpūtas vietas pie ūdens. Kultūras iestāde. Sabiedriska iestāde. Vieglās rūpniecības uzņēmums. |  |  |  |
| - Palīgizmantošana Dzīvoklis, vienas un divģimeņu dzīvojamā māja, saimniecības ēka, garāža. Inženierkomunikāciju objekts. |  |  |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |  |  |
| - Minimālā zemes vienības platība |  |  | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, bet ne mazāk kā 2500 m2. |
| - Apbūves intensitāte |  |  | 60 –150% |
| - Minimālā brīvā teritorija |  |  | 20% |
| - Būvju maksimālais augstums |  |  | 12 metri. |
| - Ēku stāvu skaits |  |  | 3 stāvi |
| - Būvlaide |  |  | 6 metri. Ja ielai ir iedibināta būvlaide, ēku novieto uz tās. |
| - Apbūves līnija |  |  | 4 metri |
| - Citas prasības zemes vienības izmantošanai |  |  |  |
| - Dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro 2.1.1. punkta prasības noteikumi un sabiedrisko objektu apbūvē – 2.2.1.punkta prasības. |  |  |  |

### Tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un rekreācijas teritorijas

|  | 0801 | Komercdarbības objektu apbūve |
| --- | --- | --- |
|  | 0908 | Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti |
|  | 0501 | Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa |
|  | 0503 | Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas |
|  | 0301 | Publiskie ūdeņi |
|  | 0302 | Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas . |

| - Galvenā izmantošana | Teritorijas izmantojamas tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniegšanai, ar tūrisma un atpūtas uzņēmējdarbību saistīto uzņēmumu izvietošanai. |  |
| --- | --- | --- |
| - Atļautā izmantošana |  |  |
| Tūrisma un atpūtas objekts, motelis, kempings, viesnīca, sporta objekts, atpūtas vietas pie ūdens; kultūras iestāde. Viesnīca, pansija, tūristu mītne, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, kultūras iestāde, brīvdabas estrāde, slēgta sporta būve, atklāts sporta laukums, laivu piestātne, kempinga vieta, telšu vieta, ugunskura vieta, pastaigu taka, atpūtas vieta pie ūdens, atrakciju aprīkojums un citi atpūtas pakalpojumu objekti. |  |  |
| - Palīgizmantošana. Dzīvoklis, vienas un divģimeņu dzīvojamā māja, saimniecības ēka, garāža. Inženierkomunikāciju objekts. |  |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |  |
| - Minimālā zemes vienības platība |  | 1 ha, Dabas liegumā „Jumurdas ezers”, “Palšu purvs” 10 ha, aizsargājamo ainavu apvidū “Vestiena” 3 ha, ja mazāka, saskaņojama ar būvvaldi, bet ne mazāka par 1 ha, Jumurdas ciemā 1200 kvm. |
| - Apbūves intensitāte |  | 60 –150% |
| - Minimālā brīvā teritorija |  | 70% |
| - Būvju maksimālais augstums |  | 14 metri. |
| - Ēku stāvu skaits |  | 3 stāvi |
| - Būvlaide |  | 6 metri, ja VAS Latvijas valsts ceļi nenosaka savādāk. |
| - Apbūves līnija |  | 3 metri |
| 10 ) Citas prasības zemes vienības izmantošanai: a) iekārtotu ugunskura vietu, atkritumu tvertnēm, tualeti; ir jābūt iespējai saņemt dzeramo ūdeni; b) līdz atpūtas vietai ir jāierīko 2 m plata piebrauktuve; c) objekta apkalpošanai nepieciešamās stāvvietas izvieto attiecīgā objekta teritorijā; d) upju un ezeru krastus regulāri tīra, tikai vietās, kur paredzēts veidot atvērtu skatu uz ūdensobjektu, labiekārtotu atpūtas vietu, tai skaitā laivu piestātni; e) norādes zīmes uz tūrisma objektiem, reklāmas un āra vides dizaina elementus reklāmas un informācijas nolūkos izvieto atbilstoši pagasta būvvaldē akceptētam vides dizaina projektam; f) labiekārtojuma projekts izstrādājams vienlaicīgi ar būvprojektu un realizējams pirms objekta nodošanas ekspluatācijā; g) pakalpojuma objektu apbūvē jāievēro šo noteikumu 2.2.2.punkta prasības. |  |  |

## Ražošanas objektu teritorijas

- Priekšpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi, ja teritorija nav norobežota ar blīvu žogu.

- Jaunām ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijām zemes vienības īpašnieks, iesniedzot pašvaldībā zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu, papildus 1.4.punkta 5.apakšpunktā noteiktajām prasībām norāda risinājumu blakus esošo zemes vienību aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu.

- Plānojot ražošanas objektus, ievēro valdošo vēju virzienu un nodrošina gaisa kvalitātes normatīvus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Pakalpojumu sniegšanas un administrācijas telpas izvieto galvenajā ēkā.

- Vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem.

- Vietās, kur teritorijas plānojumā starp ielu un ražošanas teritoriju nav paredzēta dabas vai labiekārtotas apstādījumu teritorija, ražotnes īpašnieks izveido aizsargstādījumus gar ielas (ceļa) fronti.

- Esošās ražošanas teritorijas sakārto atbilstoši katra konkrētā objekta situācijai (nojaukšana, teritorijas sakopšana, vides piesārņojuma novēršana u.tml.) un saskaņā ar vides aizsardzības institūciju nosacījumiem.

- Ceļu, komunikāciju un inženierapgādes ekspluatācijas aizsargjoslas iekļauj uzņēmuma funkcionāli nepieciešamajā teritorijā.

### Ražošanas objektu apbūves	 teritorijas

|  | 0801 | Komercdarbības objektu apbūve |
| --- | --- | --- |
|  | 1001 | Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve |
|  | 1002 | Noliktavu apbūve |
|  | 1104 | Transportlīdzekļu garāžu apbūve |
|  | 1105 | Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas |
|  | 1201 | Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve |

| - Galvenās izmantošanas | Teritorijas paredzētas rūpnieciskās ražošanas, komercapbūves objektu attīstībai kompleksā ar tehnisko objektu apbūvi ciemu un lauku teritorijās. |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana |  |
| Ražošanas uzņēmums (vispārīgās rūpniecības uzņēmums). Lauksaimniecības ražošanas uzņēmums. Mežsaimnieciskās ražošanas uzņēmums. Degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacija. Vairumtirdzniecības iestāde. Inženierkomunikāciju objekts un līnijas - katlu māja, ūdens urbums, rezervuārs, notekūdeņu savākšanas attīrīšanas iekārtas, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācija un sakaru tīkli. Noliktavas, garāžas, stāvvietas, atklātas uzglabāšanas laukumi. Darījumu iestāde. Zinātnes iestāde. Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts. Birojs, administratīvā ēka. |  |
| - Palīgizmantošana Sporta, tūrisma un rekreācijas objekts. Viensēta, savrupmāja; Sabiedriska iestāde (veselības punkts u.tml.) Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts. |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un saskaņā ar esošiem būvnormatīviem, bet ne mazāk par 2500 m2. Minimālā zemes vienības platība telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu būvniecībai nav noteikta, tā nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai. |
| - Apbūves intensitāte | 50-150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| - Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| - Būvju maksimālais augstums | 20 metri, ja augstumu nenosaka ražošanas tehnoloģiskā procesa īpatnības( telekomunikāciju torņu, antenu mastu būvniecībai būvju maksimālais augstums netiek noteikts). |
| - Ēku stāvu skaits | Netiek noteikts |
| - Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi. |
| - Apbūves līnija | 4 metri, ja normatīvo aktu prasības to nenosaka citādi. |

### Tehnisko objektu apbūves teritorijas

| Tehnisko objektu apbūves teritorijas |  | 1104 | Transportlīdzekļu garāžu apbūve |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1105 | Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sanitārā aizsargjosla |  | 1201 | Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve |

| - Galvenās izmantošanas | Teritorijas paredzētas komunālās saimniecības un tehniskās infrastruktūras objektu izvietošanai. |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana |  |
| Inženierkomunikāciju objekts un līnijas - katlu māja, ūdens urbums, rezervuārs, notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas iekārtas, elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un sakaru tīkli. Noliktavas, garāžas, stāvvietas, atklātas uzglabāšanas laukumi. Ražošanas uzņēmums (vispārīgās rūpniecības uzņēmums). |  |
| - Palīgizmantošana netiek noteikta. |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un spēkā esošiem normatīviem, bet ne mazāk kā 1200 m2. Minimālā zemes vienības platība telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu būvniecībai nav noteikta, tā nosakāma atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai. |
| - Apbūves intensitāte | 50-150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| - Minimālā brīvā teritorija | 20% |
| - Būvju maksimālais augstums | 20 metri, ja augstumu nenosaka ražošanas tehnoloģiskā procesa īpatnības( telekomunikāciju torņu, antenu mastu būvniecībai būvju maksimālais augstums netiek noteikts). |
| - Ēku stāvu skaits | Netiek noteikts. |
| - Būvlaide | Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi. |
| - Apbūves līnija | 4 metri, ja normatīvo aktu prasības to nenosaka citādi. |

### Inženiertehnisko būvju teritorijas

| Līnijbūve, objekts | Apzīmējums | Aizsargjosla | 1201 | Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvads Projektēts ūdensvads |  | Nosaka šo noteikumu 1.17.2.p.. |  |  |
| Kanalizācijas vads Projektēta kanalizācija |  | Nosaka šo noteikumu 1.17.2.p. |  |  |
| Gaisvadu sakaru kabelis Sakaru kabelis gruntī |  | Nosaka šo noteikumu 1.17.5.p. |  |  |
| Elektrolīnija uz metāla balstiem Zemes, gaisvadu kabelis 20kV elektrolīnija 0.4 kV elektrolīnija |  | Nosaka šo noteikumu 1.17.4.p. |  |  |
| Katlumāja Siltumtrase Plānota siltumtrase |  | Nosaka šo noteikumu 1.17.3.p. |  |  |

| - Galvenā izmantošana | Elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektronisko sakaru maģistrālo tīklu un citu ar inženierkomunikācijām saistīto tehnisko būvju izvietošana. |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana |  |
| Inženierkomunikāciju objekts (maģistrālais ūdensvads, kanalizācijas vads, sakaru vai elektroapgādes gaisvads vai kabelis). Ar līnijbūvēm saistītas iekārtas (elektroapgādes transformatori, sakaru starpcentrāļu stacijas, kanalizācijas akas, urbumi, gāzes glabāšanas pazemes tvertne u.c.). |  |
| - Palīgizmantošana Būves un citi izmantošanas veidi, kas nodrošina galveno izmantošanu – inženierapgādi un inženierkomunikāciju teritoriju apsaimniekošanu. |  |
| - Prasības zemes vienību izmantošanai |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Nosaka atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā ekspluatācijas aizsargjoslas un saskaņā ar esošiem normatīviem. |
| - Apbūves blīvums | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām. |
| - Minimālā brīvā teritorija | Lineārajām būvēm - atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām. |
| - Minimālā zeme vienības fronte | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| - Būvju maksimālais augstums | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai . |
| - Prasības līnijbūvēm noteiktas šo noteikumu 1.17. punktā |  |

### Satiksmes infrastruktūra

| Satiksmes infrastruktūra | Apzīmējums | NĪLM kods | NĪLM nosaukums | Aizsargjoslas apzīmējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts 1. šķiras autoceļš ar cieto segumu |  | 1101 | Zeme ceļu zemes nodalījuma joslā |  |
| Valsts 1. šķiras autoceļš ar grants segumu |  |  |  |  |
| Pagasta ceļš |  |  |  |  |
| LVM uzņēmuma ceļš |  |  |  |  |
| Zemes ceļš Stiga Taka |  |  |  |  |
| Perspektīvs pagasta ceļš Ceļa servitūts Takas servitūts tauvas joslai |  |  |  | - |

| - Galvenā izmantošana | Teritorijas izmantojamas ceļiem, ielām, ar satiksmi saistītas infrastruktūras (tilti, pārvadi automašīnu stāvvietas, sabiedriskā transporta pieturas) izbūvei, uzturēšanai un attīstībai. |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana |  |
| Autotransporta, velosipēdu, gājēju un satiksmes apkalpes būves: ielas, valsts un pašvaldības ceļi, gājēju un velosipēdistu celiņi, autobusu pieturas, īslaicīgas apstāšanās stāvlaukumi degvielas uzpildes stacija. Inženiertīkli un inženierbūves. |  |
| - Palīgizmantošana Ar ceļu funkciju saistītu pakalpojumu objektu būvniecībā ievērot šo noteikumu 2.2.2 punkta prasības |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai. |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai. |
| - Apbūves blīvums | Nosaka skiču vai tehniskajā projektā |
| - Prasības ielu un ceļu izbūvei un rekonstrukcijai |  |
| - Jaunas jebkuras nozīmes ceļa (ielas) būvniecībai izstrādā ceļa zemes nodalījuma joslas (ielu sarkano līniju) projektu. Jaunu ceļu izbūvei ieteicamais ievērot 4.attēlā ielu šķērsprofilā noteiktos minimālos platumus. - Attālumus starp ceļu zemes nodalījuma joslas robežām (ielu sarkanajām līnijām) nosaka atbilstoši ielu klasifikācijai un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, t.sk. LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas” piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. - Pēc avārijas novēršanas, ielas, ceļa segumu pilnībā atjauno. - Gar ceļiem un ielām zemes īpašumu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus ūdens novadīšanai un caurvadīšanai sava zemes īpašuma robežās. - Ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu, to noslēdz ar apgriešanās laukumu. - Jaunu atsevišķu objektu un apbūves teritoriju sasaisti ar valsts autoceļiem veido, ievērojot “pakāpeniskuma” principu, - plāno šo teritoriju piesaisti vispirms pašvaldības autoceļiem ar turpmāku izeju uz valsts autoceļiem. - Jaunus ielu pieslēgumus vēlams veidot tikai pie tādas pašas kategorijas ielas vai ielas, kas ir vienu kategoriju augstāka vai zemāka, atbilstoši teritorijas plānojumā dotajai ielu klasifikācijai atbilstoši šī punkta 10. apakšpunktam. - Jaunbūvējamiem apkalpes objektiem vēlams izveidot apvienotu piebrauktuvi, lai samazinātu krustojumu skaitu. - Jebkuras nozīmes ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes iesedz ar cieto segumu. - Izstrādājot ceļu zemes nodalījuma joslas projektu vai būvprojektu, par pamatu ņem šādus platumus: - savienojošiem ceļiem: 15,5 m, - pievedceļiem: no 12,5 m līdz 14,5 m. - Ēku būvdarbus atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) pirmās kārtas izbūves. Ceļus (ielas) izbūvē zemes vienības īpašnieks par saviem līdzekļiem. |  |
| - Aizsargjoslas gar ceļiem. - Teritoriju izmantošanā pie valsts ceļiem ievēro ekspluatācijas aizsargjoslas un ceļu nodalījuma joslas, saskaņā ar tabulā norādītajiem attālumiem. - Valsts ceļi N. p. k.; Autoceļa Nr., nosaukums; Ceļa kategorija; Ceļa klātnes platums (m); Ceļa nodalījuma joslas platums (m); Aizsargjoslas platums uz katru pusi no ceļa ass (m). 1.; P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs; IV; 10,0; 22,0; 60,0. 2.; V839 Lautere- Jumurda; IV; 10,0; 22,0; 30,0. 3.; V10-846 Vestiena –Vējava – Ineši; V; 8,0; 19,0; 30,0. - Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai. Jebkura darbība un būvniecība valsts autoceļa aizsargjoslā saskaņojama ar VAS „ Latvijas valsts ceļi” Madonas nodaļu. - Pašvaldības ceļiem, saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto sarakstu, noteikta 30 metru aizsargjosla no ceļa ass. Tajā neizvieto dzīvojamās ēkas; citas ēkas un būves ar būvvaldes saskaņojumu var tikt izvietotas tuvāk, ja ievēroti citi normatīvi. Minimālais ceļa zemes nodalījuma joslas platums – 10 metri. - Pārējie ceļi, atbilstoši to piederībai, klasificējami kā uzņēmumu ceļi un māju ceļi. „Latvijas valsts meži” izbūvētie mežu ceļi ieskaitāmi uzņēmumu ceļu kategorijā, uz kuriem nav attiecināmas prasības, kādas izvirzītas valsts un pašvaldību ceļiem. Gar privātiem ceļiem noteikta aizsargjosla 5 metri no ceļa ass. |
| - Ielu klasifikācija un ieteicamie minimālie ceļu zemes nodalījuma joslu platumi: Galvenā iela ir Ezera iela un maģistrālā iela ir Nākotnes iela. Minimālais ceļa zemes nodalījuma joslas platums – 15 metri. Pārējās ielas ir vietējās nozīmes. Minimālais ceļa zemes nodalījuma joslas platums – 10 metri. |  |
| - Prasības satiksmes infrastruktūras teritoriju uzturēšanai un izbūvei: |  |
| - Pašvaldība vai tās pilnvarota institūcija uztur kārtībā ielu, ceļu brauktuves un laukumus, kā arī kopējo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. - Īpašnieki uztur kārtībā māju un uzņēmumu piebraucamo ceļus, laukumus un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu privātajā īpašumā, kā arī jaunās apbūves teritorijās piebraucamos ceļus un laukumus, kamēr tos nav pārņēmusi pašvaldība. Par servitūta ceļu uzturēšanu kārtībā zemes īpašnieks noslēdz vienošanos ar servitūta lietotājiem. - Ja projektē ielu (ceļu) segas atjaunošanu vai rekonstrukciju ciemu teritorijās, iekļauj platību gājēju un velosipēdu joslas izbūvei, kā ieteicamos attālumus izvēloties 4.attēlā norādītos, bet kopējo ceļa (ielas) nodalījuma joslu nesamazinot vairāk par 9 metriem. - Perspektīvais ielu šķērsprofils projektējamām ielām - Veloceliņa joslu var ierīkot pie visiem valsts, pašvaldības un privātiem ceļiem, attiecīgi saskaņojot ar ceļa īpašnieku. |  |

## Neapbūvētas teritorijas vai teritorijas ar zemu apbūves blīvumu

### Mežsaimnieciskās teritorijas

- Teritorijas plānojumā kā mežsaimnieciskās teritorijas ir noteiktas mežu, krūmāju, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. Mežsaimnieciskajās teritorijās ietilpst arī apmežojamās teritorijas pēc zemju lauksaimniecības zemju transformācijas uz meža zemēm. Mežsaimnieciskās teritorijas plānojumā noteiktas, atbilstoši topogrāfiskajai kartei un zemes lietojuma veidam „meža zeme”. Ja zemes robežu plānos zemes lietojuma veids atšķiras, mežsaimniecisko teritoriju zonējuma noteikšanai par pamatu ņem zemes vienības zemes robežu plānu un individuālo meža apsaimniekošanas plānu, ja tāds ir.

| Teritorija | Apzīmējums | NĪLM kods | NĪLM nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
| Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (topogrāfiskie apzīmējumi) Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme Lauksaimniecības zeme |  | 0201 0202 0501 0503 0101 | Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu. Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas Galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība |
| Aizsargjoslas ap purviem |  | Atbilstoši zonējumā atļautajai izmantošanai (parasti mežsaimnieciskās teritorijas) |  |

- Atļautā izmantošana

Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi, mežazvēru dārzs, medniecība ( jāievēro komerciestāžu ēku nosacījumi un jāizstrādā detalplānojums), parks un apstādījumi, rekreācija (ogošana, sēņošana, pastaigas) un dabas aizsardzība.

- Palīgizmantošana Izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro izmantošanu (tostarp ceļu, meliorācijas grāvju, inženierkomunikāciju izbūve). Atklāts sporta vai atpūtas objekts, autostāvvieta (izstrādājams detalplānojums) Atpūtas un rekreācijas vietas infrastruktūra bez pastāvīgu ēku apbūves, tirdzniecības un pakalpojumu iestādes pie valsts autoceļiem (ja to pamato ar detalplānojumu), viensēta, pansija, viesu māja

- Minimālā jaunveidojama zemes īpašuma platība (meža zeme kopā ar citu zemes lietošanas veidu) – 3 ha, ja mazāka, saskaņojama ar būvvaldi, bet ne mazāka par 0,5 ha; dabas liegumos “Jumurdas ezers” un “Palšu purvs”- 10 ha.

- Prasības teritorijas izmantošanai

- Teritoriju izmantošanu regulē meža nozares normatīvie akti, individuālie meža apsaimniekošanas plāni. - Īpašās dabas aizsardzības prasības mežsaimnieciskajās teritorijās noteiktas šo noteikumu 2.5.4.punktā.

- Prasības meža teritoriju transformēšanai

- Atļauta meža zemes transformēšana citos izmantošanas veidos, izņemot dabas liegumos un mikroliegumos. - Transformējot meža zemi vietējās nozīmes dabas parkā, aizsargājamo ainavu apvidū “Vestiena” ņem vērā 2.5.4.p. prasības. - Transformēšanu veic, saņemot ikreizēju Valsts meža dienesta atļauju. - Detālplānojumu pirms meža zemju transformēšanas jāizstrādā tikai gadījumos, ja paredzēta jaunu trīs un vairāk zemes vienību izveide, uz kurām plānots veikt apbūvi ar ēkām. - Derīgo izrakteņu ieguvei atļauts transformēt meža zemes pēc derīgo izrakteņu ieguves izpētes veikšanas un derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanas, izņemot mikroliegumus. Dabas liegumā „Jumurdas ezers” un dabas liegumā „Palšu purvs” zemes transformācija aizliegta ( MK noteikumi Nr.415,16.5 punkts) . - Pēc transformēšanas teritorijas apsaimniekojamas saskaņā ar to teritorijas izmantošanas veidu, kurā zeme transformēta, maksimāli saglabājot meža ekosistēmu un apbūvei ievērojot šī punkta 9.apakšpunkta prasības. - Purviem, kuros izstrādā kūdru, attiecināms derīgo izrakteņu ieguves karjeru statuss. Purvu teritorijas var izmantot dabas taku izveidei. - Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana purvu teritorijās ir prioritāte pret derīgo izrakteņu iegūšanu.

- Prasības, apbūvējot bijušo meža zemi pēc transformācijas lauku teritorijā

- Apbūvei transformējamā maksimālā platība lauku teritorijā – 900 m2, minimālā platība 600 m2, - Maksimālais apbūves blīvums no transformētās platības – 40%; - Maksimālais stāvu skaits – 2 un jumta stāvs; - Maksimālais ēku augstums – 10 metri. - Ja teritorijai tiek izstrādāts detālplānojums, maksimālo apbūves blīvumu var pamatot un palielināt par 20%, ēku augstumu – palielināt līdz trim. - Minimālā zemes vienības fronte – 30 metri; - Minimālā būvlaide pret ceļu – ceļa aizsargjosla. Minimālais attālums pret virszemes ūdeņiem lauku teritorijā – 30 metri, ciemā to atļauts samazināt, bet ne mazāk kā 10 metri. - Būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū „Vestiena” un dabas liegumos”Jumurdas ezers ” un”Palšu purvs” var notikt tikai atbilstoši teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā( ja tāds ir) noteikto kārtību( MK noteikumi Nr.415, 17 un 21. punkti).

- Aizsargjoslas ap purviem

Ap purviem no 10 līdz 100 hektārus lielām purvu platībām - aizsargjoslas minimālais platums ir 20 metri plata josla, Palšu purvam 100 m aizsargjosla. Aizsargjoslu precizē un apstiprina Valsts mežu dienests konkrētā meža apsaimniekošanas plāna saskaņošanas ietvaros, balstoties uz informāciju par purvu platībām, kas iegūta meža inventarizācijas laikā.

### Virszemes ūdeņu teritorijas

| Teritorija | Apzīmējums | NĪLM kods | NĪLM nosaukums | Aizsargjoslas apzīmējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virszemes ūdensobjekts (upe, ezers, mākslīga ūdenskrātuve) |  | 0301 0302 1202 1004 | Publiskie ūdeņi Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve | aizsargjosla gar virszemes ūdeņiem aizsargjosla gar valsts nozīmes ūdensnoteku |

| - Atļautā izmantošana |  |
| --- | --- |
| Ūdenssaimniecība. Zivsaimniecība. Ūdens uzkrāšana. Ūdens novadīšana. Sporta nodarbības. Atpūta, peldvietas. Makšķerēšana, zvejniecība. |  |
| - Palīgizmantošana Teritoriju izmantošana izriet no šo teritoriju īpatnībām un nepieciešamības, piemēram, tilti, aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas un citas hidrotehniskas būves. |  |
| - Prasības būvēm ūdensteču un ūdenstilpju teritorijās |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| - Būvju maksimālais augstums | 4 metri, ja to nenosaka funkcionālā nepieciešamība |
| - Ēku stāvu skaits | 1 stāvi |
| - Būvlaide | Ja to nenosaka normatīvo aktu prasības, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, bet nepārkāpjot iedibināto būvlaidi. |
| - Apbūves līnija | Ja to nenosaka normatīvo aktu prasības, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. |
| - Aizsargjoslas. - Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas noteiktas, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. Aizsargjoslu platumi noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem: - Ja aizsargjoslas teritorijā būvē jaunu publisku objektu, vispirms nepieciešama detālplānojuma izstrāde. Jaunu ražošanas un tehnisko objektu būvniecība ūdensobjekta aizsargjoslā aizliegta. Dzīvojamai apbūvei un saimniecības ēkām viensētas vajadzībām detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama, bet būvprojektā parāda ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas risinājums. - Aizsargjoslā ir spēkā citi aprobežojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. |  |
| - Tauvas josla - Virszemes ūdensobjektu apkārtne plānota kā publiska ārtelpa ar iespēju cilvēkiem brīvi pārvietoties gar krastu (tauvas josla), ja ūdensobjekts neatrodas viena īpašnieka privātā īpašumā. - Publiskajiem ūdeņiem: Jumurdas ezeram tauvas josla ir 10 metri, pārējiem ūdeņiem – 4 metri. |  |
| - Peldvietas - Plānotās peldvietas noteiktas pie Jumurdas ezera pie Jumurdas pils un Jumurdas muižas. Turpmākajā plānošanas gaitā pašvaldība var lemt par jaunu peldvietu izveidošanu. - Peldvietas ierīko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām peldvietu ierīkošanā. |  |
| - Prasības virszemes ūdensobjektu izmantošanai un apsaimniekošanai |  |
| - Publisku ūdensobjektu krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju. - Ūdensobjekta gultnes izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdensobjektu iztīrīšanai un ņemot vērā normatīvo aktu prasības. - Izmantošanas mērķi virszemes ūdensobjektiem Jumurdas pagastā - makšķerēšana amatierzveja, rekreācija. - Motorizēto ūdens braucamrīku izmantošanu atļauj un izmantošanas nosacījumus katrai iecerei nosaka ar pašvaldības lēmumu. |  |

### Lauksaimnieciskās teritorijas

|  | 0101 | Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība |
| --- | --- | --- |
|  | 0601 | Individuālo dzīvojamo māju apbūve |
|  | 0701 | Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
|  | 0101 | Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība |
|  | 1003 | Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve |
|  | 0303 | Dīķsaimniecība |

| - Teritorijas robežas | Lauksaimnieciskās teritorijas plānojumā noteiktas, atbilstoši topogrāfiskajai kartei un zemes lietojuma veidam „lauksaimniecībā izmantojamā zeme”. Ja zemes robežu plānos zemes lietojuma veids atšķiras, lauksaimniecisko teritoriju zonējuma noteikšanai par pamatu ņem zemes vienību zemes robežu plānus. |
| --- | --- |
| - Galvenā izmantošana | Lauksaimniecība un ar lauksaimniecību saistīta apbūve |
| - Atļautā izmantošana |  |
| Augkopība, lopkopība un cita lauksaimniecības produkcijas ražošana; Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums; Viensētas apbūve ar vienu vai divām dzīvojamām mājām un nepieciešamajām palīgēkām: saimniecības ēkām, būvēm mājlopiem, dzīvnieku novietnēm, šķūņiem, nojumēm, siltumnīcām, pagrabiem, pirti; Kokaudzētava; Dīķsaimniecība; Tūrisma un atpūtas objekts; Sporta būve; Tirdzniecības un pakalpojumu objekts; Mežsaimnieciskā izmantošana; Kokapstrādes uzņēmums; Vieglās rūpniecības uzņēmums. |  |
| - Palīgizmantošana Atklāta uzglabāšana. Inženierkomunikāciju objekts. Mobilo telekomunikāciju iekārtas un inženierkomunikācijas ( sakaru tīkls, tai skaitā sakaru masti). |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai |  |
| - Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība | 3 ha, ja mazāka, saskaņojama ar būvvaldi, bet ne mazāka par 0,5 ha; dabas liegumos „Jumurdas ezers” un “Palšu purvs” 10 ha, |
| - Maksimālais apbūves blīvums | 5% |
| - Būvju maksimālais augstums | 10 metri, izņemot būves, kam augstumu nosaka to funkcija. |
| - Ēku stāvu skaits | 2,5 stāvi, vai atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| - Būvlaide | 10 metri |
| - Apbūves līnija | 10 metri |
| - Citas prasības būvju izvietojumam un lauksaimniecisko teritoriju izmantošanai |  |
| - Teritorijas izmantojamas saskaņā ar lauksaimniecības nozares normatīvo aktu prasībām un labas lauksaimniekošanas prakses principiem. - Vienā zemes vienībā: - atļauts būvēt vienu viensētu. - Ēkas pagalmos izvieto iespējami kompaktās grupās. - Minimālie attālumi no dzīvojamām un sabiedriskām ēkām līdz ražošanas ēkām un saimniecības ēkām jāparedz ne mazāki par 9 m. - Dzīvnieku novietnes un ēkas mājlopiem izvieto pietiekamā attālumā no citām viensētām, apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem, lai tie ar savu ražošanas specifiku nemazinātu to vērtību. Jāievēro 1.21.punktā norādītie minimālie attālumi. - Pie dzīvnieku novietnēm paredz vietu dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem un barības noliktavām. - Atļauta zemju transformācija citos izmantošanas veidos. Arī pēc transformēšanas saglabājama minimālās platības prasība jaunveidojamām zemes vienībām 3 ha, ja mazāka, saskaņojama ar būvvaldi, bet ne mazāka par 0,5 ha; dabas liegumos „Jumurdas ezers” un “Palšu purvs” 10 ha. - Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformēšana veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi. - Ja ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Madonas nodaļas saskaņojumu nav noteikts savādāk, nosakot viensētas dzīvojamās mājas būvvietu attiecībā pret ceļiem, ievēro šādus attālumus: - lauku teritorijā ne tuvāk par 60 m no pirmās šķiras valsts ceļiem; - lauku teritorijā ne tuvāk kā 30 metru no valsts otrās šķiras un pašvaldības ceļiem; - ciema teritorijās – ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas robežām. - Jaubūvējamu ēku izvietojumam attiecībā pret virszemes ūdensobjektiem ievēro 30 metru attālumu, ciema teritorijās šo attālumu var samazināt, bet ne tuvāk kā 10 metrus no krasta līnijas. - Būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū „Vestiena”, dabas liegumos „Jumurdas ezers” un „Palšu purvs” var notikt tikai atbilstoši teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā( ja tāds ir) noteikto kārtību( MK noteikumi Nr.415, 17 un 21. punkti). - Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm ar drenāžu lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformēšana veicama pēc saskaņošanas ar Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi. - Meliorēto lauksaimniecības zemju transformēšanai apbūves vai meža zemēs jāizstrādā meliorācijas rekonstrukcijas projekts. - Ja meliorēto lauksaimniecības zemju transformācija un būvniecība zemēs, kas ietilpst lielos masīvos, kuri pieder vairākiem īpašniekiem, pēc Aiviekstes meliorāciju sistēmu valsts pārvaldes atzinuma varētu atstāt ietekmi uz citu īpašnieku zemēm, tā saskaņojama ar visiem meliorētā masīva īpašniekiem. |  |

### Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas

|  | 0401 | Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas |
| --- | --- | --- |

- Derīgo izrakteņu ieguve atļauta arī plānotās (atļautās) izmantošanas kartē nenorādītajās vietās, pēc derīgo izrakteņu izpētes un mežsaimniecības un lauksaimniecības zemju transformācijas, ja derīgo izrakteņu ieguvi neierobežo citi normatīvie akti. Uz šīm teritorijām šī punkta nosacījumi stājas spēkā pēc zemes transformācijas.

| - Galvenā izmantošana | Teritorijas paredzētas derīgo izrakteņu ieguvei |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana |  |
| Izrakteņu ieguves karjers ar palīgbūvēm. |  |
| - Palīgizmantošana Dienesta telpas personālam. |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | Ne mazāk kā 5000 m2. |
| - Prasības saimnieciskās darbības veikšanai un teritorijas rekultivēšanai pēc karjera izstrādes: |  |
| - Derīgo izrakteņu ieguvi atļauts uzsākt atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. - Līdz ieguves uzsākšanai, atļauta esošā saimnieciskā darbība bez patstāvīgu ēku būvniecības. - Pēc derīgo izrakteņu izstrādes teritorija rekultivējama. Rekultivācijas projektā nosaka teritorijas turpmāko izmantošanu, izvēloties vienu no sekojošiem veidiem: - Lauksaimniecības teritorijas, - Mežsaimnieciskās teritorijas, - Virszemes ūdensobjektu teritorijas, - Darījumu objektu apbūves teritorijas, ja to atļautā izmantošana saistīta ar tūrisma un atpūtas uzņēmumu. Dabas liegumos „Jumurdas ezers ” un „Palšu purvs” aizliegts iegūt derīgos izrakteņus ( MK noteikumi Nr.415 , 16.22 punkts) |  |

### Labiekārtotu apstādījumu teritorijas

- Labiekārtotu apstādījumu teritorijā ietilpst mežaparki, parki, skvēri, apzaļumoti laukumi, joslas gar ceļiem, ielām, līnijbūvēm un virszemes ūdensobjektiem un citas apstādījumu teritorijas, kuras tiek intensīvi koptas un apsaimniekotas.

|  | 0501 | Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0201 | Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība |  |  |  |
|  | 0503 | Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas |  |  |  |
|  | 0801 | Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve |  |  |  |
|  | 0910 | Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve |  |  |  |
| - Galvenā izmantošana |  |  | Brīvdabas telpas labiekārtošana, brīvdabas atpūtas organizēšana, teritorijas vizuālās kvalitātes un mikroklimata uzlabošana. |  |  |
| - Atļautā izmantošana |  |  |  |  |  |
| Parki, skvēri, mežaparki; Apstādījumi, zaļās joslas; Atpūtas vietas pie ūdens un atpūtai dabā; Labiekārtojuma infrastruktūra Āra izklaides un atpūtas pasākumu iestāžu (atrakciju parku, brīvdabas estrāžu, sporta laukumu) apbūve; Sezonāla rakstura kafejnīcu un līdzīgu apkalpes uzņēmumu īslaicīgas lietošanas ēkas; Piemiņas vietas un objekti. |  |  |  |  |  |
| - Palīgizmantošana Auto stāvvietas |  |  |  |  |  |
| - Prasības zemes vienības izmantošanai: |  |  |  |  |  |
| - Minimālā zemes vienības platība |  |  |  | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un esošajiem būvnormatīviem , bet ne mazāk kā 600 m2. |  |
| - Apbūves blīvums |  |  |  | 5% |  |
| - Būvju maksimālais augstums |  |  |  | 6 metri, ja detālplānojumā nav pamatots savādāk (bet ne augstāk kā 9 m) |  |
| - Ēku stāvu skaits |  |  |  | 1 stāvs |  |
| - Būvlaide |  |  |  | 6 metri, bet nepārkāpjot iedibināto būvlaidi. |  |
| - Apbūves līnija |  |  |  | 4 metri |  |
| - Teritoriju ierīkošanā un apsaimniekošanā ievēro šo noteikumu 1.16.punkta prasības. - Brīvdabas atpūtas vietās, kur paredzama pastāvīga apmeklētāju plūsma, papildus ievēro: |  |  |  |  |  |
| - nodrošina ar nepieciešamajām publiskajām tualetēm, atkritumu tvertnēm, autostāvvietu un labiekārtojuma elementiem. - Gājēju celiņu un veloceliņu parametri nosakāmi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Jāievēro vides pieejamības prasības saskaņā ar 1.6.punktu. - Īslaicīgas lietošanas un sezonas rakstura būves nojauc vai aizved no teritorijas īpašnieks. |  |  |  |  |  |

## Teritorijas ar īpašām prasībām

### Kapsētas

| Kapsētas teritorija |  | 0907 | Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapsētas sanitārā aizsargjosla |  |  |  |

| - Teritorijas izmantošanas veids | Kapsētu teritorijas |
| --- | --- |
| - Atļautā izmantošana | Apbedījumu ierīkošana Apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve |
| - Palīgizmantošana | Labiekārtojuma infrastruktūra (soliņi, ietves, autostāvvieta, atkritumu tvertnes. |
| - Prasības ceremoniālo ēku apbūvei |  |
| - Minimālā zemes vienības platība | 600 m2. |
| - Ēku maksimālais augstums | 7 metri, izņemot ēku daļas, kam augstumu nosaka to funkcija. |
| - Ēku stāvu skaits | Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai |
| - Būvlaide | 10 metri |
| - Aizsargjoslas | - Ap kapsētu teritoriju noteikta sanitārā aizsargjosla 300 metru no kapsētas teritorijas robežas. Aizsargjoslās netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem. - Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā aizliegts: - ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni. b) būvēt jaunas rūpnieciskās, saimnieciskās, sabiedriskās un dzīvojamās ēkas, izņemot kapsētas saimniecībai nepieciešamās ēkas. Rekonstruējot esošās ēkas, jānovērtē to ietekme uz vidi. |
| - Dzīvnieku kapsētas | Par dzīvnieku kapsētu ierīkošanu, ja nepieciešams, lemj turpmākajā plānošanas gaitā, vienojoties ar kaimiņu pašvaldībām un zemju īpašniekiem. |

### Kultūras pieminekļu teritorijas

|  | Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Valsts nozīmes vēstures piemineklis Valsts nozīmes mākslas piemineklis Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Vietējās nozīmes vēstures piemineklis Vietējās nozīmes piemiņas vietas |
| --- | --- |
|  | Aizsargjosla ap valsts aizsardzībā esošiem kultūras pieminekļiem |

- Jumurdas pagasta teritorijas plānojumā, saskaņā ar, grafiski attēlotas valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu teritorijas un to 500 metru aizsargjoslas, ņemot vērā kultūras pieminekļu teritoriju konfigurāciju.

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

| Valsts aizs. numurs | Pieminekļu vērtības grupa | Pieminekļu veids | Pieminekļa nosaukums | Pieminekļa atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1719. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Aizbetņu apmetne | Pie Aizbetnēm |
| 1720. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Aizbetņu senkapi (Mājas kalns) | Pie Aizbetnēm |
| 1721. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Dreimaņu senkapi | Pie bijušajiem Dreimaņiem |
| 1722. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Sīļu Badakmens - kulta vieta | Pie bijušajiem Sīļiem |
| 1723. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Cirstu skanste (Valvītes) | Pie Cirstiem |
| 1724. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Vējavas pilskalns | Pie Pilskalniem |
| 1725. | Valsts nozīmes | Arheoloģija | Tjaku - Viesaku senkapi (Velna klēpji) | Starp bijušajiem Tjakiem un Viesakām |
| 6127 | Valsts nozīmes | Vēsture | Akmens verstu stabs | Kajēnos |
| 6126. | Vietējas nozīmes | Arhitektūra | Zemnieku sēta “Kajēni” | Kajēni |

- Valsts kultūras pieminekļi apsaimniekojami saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ņemot vērā Nacionālās programmas „Kultūra 2000” apakšprogrammu „Kultūras mantojums”.

- Līdz konkrētā kultūras pieminekļa individuālās aizsardzības un izmantošanas zonas noteikšanai valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem noteiktas aizsargjoslas, atbilstoši Aizsargjoslu likumam, – 500 metru rādiusā.

- Individuālās aizsardzības zonas ap nekustamajiem kultūras pieminekļiem izstrādā saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzība zonas) noteikšanas metodiku.

- Aizsargjoslā un individuālajā aizsardzības zonā ievēro normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

- Izstrādājot būvprojektu, respektē kultūrvēsturiski nozīmīgu ainavu un esošās apbūves mērogu.

### Kultūrvēsturiski objekti

| Kultūrvēsturisks objekts |  |
| --- | --- |

- Kā kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti Jumurdas pagasta teritorijā noteikti:

| Nr. kartē | Kultūrvēsturiski nozīmīgas ēka |
| --- | --- |
| 1. | Jumurdas pils |
| 2. | Kalna Rūsiņi |
| 3. | Brilles krogs |
| 4. | Kalnadibenu robežakmens |

- Atjaunojot kultūrvēsturiskās ēkas, jāsaglabā tām raksturīgo ēku kompozīciju un arhitektūru (novietojumu pret ielu (ceļu), būvapjomus, siluetu, fasāžu dalījumu, ēku daļu formas un materiālus).

### Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti

| Valsts nozīmes aizsargājama dabas teritorija, objekts |  | 0202 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu |
| --- | --- | --- |
| Mikrolieguma buferzona |  |  |
| Mikroliegumu teritorijas |  |  |
| DMB koncentrācijas vietu teritorijas |  |  |
| Dabīgo meža biotopu teritorijas |  |  |
| Vietējas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas, objekti |  |  |
| Bioloģiski vērtīgi zālieni |  |  |
| Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis |  |  |
| Dižkoks |  |  |

| - Galvenā izmantošana | Atbilstoši teritorijas izmantošanas veidam, papildus ievērojot dabas aizsardzības režīmu. |
| --- | --- |
| - Jaunveidojamas zemes vienības minimālā platība aizsargājamo ainavu apvidus “Vestiena” teritorijā – 3 ha, dabas liegumu “Jumurdas ezers” un “Palšu purvs” teritorijās – 10 ha. - Pārējās teritorijās – atbilstoši attiecīgajam teritorijas izmantošanas veidam noteiktajam. |  |
| - Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai: |  |
| - Teritoriju izmantošanā jāņem vērā dabas aizsardzību regulējošie normatīvie akti. - Mikroliegumu un dabas liegumu „Jumurdas ezers” un „Palšu purvs” teritorijās aizliegta meža zemju transformācija citos izmantošanas veidos, ievērojot normatīvajos aktos par dabas un vides aizsardzību noteiktos ierobežojumus. - Vietējās nozīmes parkos transformāciju veic, ja saņemta Madonas virsmežniecības un pašvaldības atļauja, un gadījumos, kad šajās teritorijās tiek plānota sabiedrībai būtisku funkciju realizācija. - Jauna apbūve aizsargājamā ainavu apvidū “Vestiena” ir atļauta atbilstoši attiecīgajam zonējumam: - mežsaimnieciskajās teritorijās – atbilstoši šo noteikumu 2.4.1.punktam, - darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās – atbilstoši šo noteikumu 2.2.2.punktam; - lauksaimnieciskajās teritorijās – atbilstoši šo noteikumu 2.4.3.punktam. Jauna apbūve atļauta visā aizsargājamā ainavu apvidū “Vestiena” teritorijā, ievērojot normatīvajos aktos par dabas un vides aizsardzību noteiktos ierobežojumus. Būvniecība aizsargājamo ainavu apvidū „Vestiena” un dabas liegumos var notikt tikai atbilstoši teritorijas plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā (ja tāds ir) noteikto kārtību( MK noteikumi Nr.415, 19 un 21. punkti). - Detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama viensētas apbūvei vai nelielu lauku saimniekošanas veidu uzsākšanai (viesu māja ar vietu skaitu līdz 6, dabas takas, atpūtas vietas, telšu vietas iekārtošana, dīķa ierīkošana, pirts būvniecība). Šai būvniecībai prasības nosaka plānošanas un arhitektūras uzdevumā. - Labiekārtojot atpūtas vietas brīvā dabā būvvalde var pieprasīt izstrādāt labiekārtojuma projektu, ko izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 2.4.5.punktu. |  |
| - Aizsargājamā alejā ap atsevišķa koka vainagu, kā arī ap atsevišķu dižkoku 10 metru rādiusā ir spēkā aizsargjosla, kurā ir spēkā aprobežojumi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. |  |

# Pielikumi

1. pielikums.

| Jumurdas pagasta pašvaldības autoceļu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceļa Nr. | Autoceļa nosaukums | Adrese |  |  | Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri |  |  |  |  |
|  |  | no | līdz |  | Autoceļa |  | Tiltu un caurteku |  |  |
|  |  |  |  |  | garums km | seguma veids | skaits | garums m tiltam |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| A grupas ceļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grantskalni | Grantskalni | Putnakalns |  | 0,39 | grants |  |  |  |
| 4 | Pūpoli | Pūpoli | Stuļģi |  | 5,93 | " | 4 |  |  |
| 6 | Cirsti | Pūpoli | Cirsti |  | 8,51 | " | 3 |  |  |
| 8 | Lubejas upe | Gaita | Ziediņi |  | 5,12 | " | 8 |  |  |
| Kopā A grupā km.: |  |  |  |  | 19,56 |  |  |  |  |
| B grupas ceļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vējavas kapsēta |  |  |  | 0,15 | grants | 1 |  |  |
| 3 | Bākūži | Virdzes |  | Laktas | 0,40 | melnais |  |  |  |
|  |  | Laktas |  | Bākūži | 1,30 | grants |  |  |  |
| 7 | Purva ceļš | Kaņepīte |  | Palšu purvs | 4,80 | " | 1 |  |  |
| 9 | Kaļvi | Andrejkalns |  | Lubejas upe | 2,12 | " | 1 tilts,1c | 20 |  |
| 10 | Jumurdas kapsēta |  |  |  | 0,24 | " |  |  |  |
| 11 | Kaņepītes | Ezera iela |  | Kaņepītes | 0,55 | " | 1 |  |  |
| 12 | Luksti | Dzintari |  | Kaļvi | 1,70 | " | 2 |  |  |
| 13 | Pakšēni | Jāņamuiža |  | Vanagi | 1,2 | " | 3 |  |  |
| 15 | Pulčēni | Vējava |  | Pulčēni | 1,35 | grants | 1 |  |  |
| Kopā B grupā km.: |  |  |  |  | 13,81 |  |  |  |  |
| C grupas ceļi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LGS | Kurpnieki | Ezerlīči |  | 0,43 | melnais | 1 |  |  |
| C grupā km.: |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |
| D grupa ielas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nākotnes iela |  |  |  | 0,30 | melnais |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,46 | grants |  |  |  |
| 17 | Pagasta centrs |  |  |  | 0,18 | " | 1 |  |  |
| 18 | P.Upīša iela |  |  |  | 0,23 | melnais |  |  |  |
| 19 | Jura iela | Nākotnes iela | Avotiņi |  | 0,27 | grants | 1 |  |  |
| 20 | Ezera iela |  |  |  | 0,75 | " | 1 |  |  |
| Kopā D grupā km.: |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |

2. pielikums.

##### Ciems Jumurda. Robežu apraksts.

| Robežpunkta Nr. | Robežas apraksts no punkta uz nākamo punktu | Robežpunkta X koordināte | Robežpunkta Y koordināte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | No zemes vienības ar kadastra Nr.70600030048 pieslēguma vietas pie valsts autoceļa P33 pa zemes vienības R un Z malu līdz valsts autoceļam P33. | 604582.8 | 311635.9 |
| 2. | Pa valsts autoceļu P33 līdz Nākotnes ielai. | 604729.7 | 311915.9 |
| 3. | Pa Nākotnes ielu līdz zemes vienības ar kadastra Nr. 70600030102 ZR stūrim. | 605385.2 | 313121.2 |
| 4. | Pa zemes vienības ar kadastra Nr. 70600030102 Z malu līdz Jumurdas ezeram. | 605680.7 | 312857.7 |
| 5. | Pa Jumurdas ezera R malu līdz Andrupītes ietekai ezerā. | 605941.1 | 312957.1 |
| 6. | Pa Andrupīti līdz valsts autoceļam V839. | 605870.6 | 312142.5 |
| 7. | Pāri valsts autoceļam līdz pašvaldības ceļam Nr. 12. | 605781.2 | 311921.2 |
| 8. | Pa pašvaldības ceļu Nr. 12. līdz zemes vienības ar kadastra Nr. 70600030021 D robežzīmei. | 605840.5 | 311879.6 |
| 9. | Pa zemes vienību ar kadastra Nr. 70600030021, 70600030201, 70600030139, 70600030209 D robežām līdz pašvaldības ceļam Nr. 8. | 605865.9 | 311520.1 |
| 10. | Pāri pašvaldības ceļam Nr. 8. pa zemes vienības ar kadastra Nr. 70600030050 Z malu līdz pašvaldības ceļam Nr. 9. | 604763.5 | 311477 |
| 11. | Pa pašvaldības ceļu Nr. 9 uz Z līdz valsts autoceļam P33 | 604538.5 | 311314.1 |
| 12. | Pa valsts autoceļu P33 līdz punktam Nr.1. | 604398.8 | 311556.9 |

LR 11.03.1997 likums „Aizsargjoslu likums”, aizsargjoslu noteikšanas metodikas, Ministru kabineta 22.07.2003 noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, LR 12.04.1995 likums „Zvejniecības likums”.

Ministru kabineta 01.07.1999 noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 6.p.

Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumi Nr.531 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”.

Aizsargjoslu likums

Ministru kabineta 20.10.1998 noteikumi Nr.415 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”

LR 01.10.2002 likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”

LR Būvniecības likums (ar grozījumiem 10.03.2005)

Ministru kabineta 20.07.2004 noteikumi Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”

Ministru kabineta 27.07.2004 noteikumi Nr.629 „Meliorācijas kadastra noteikumi”

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.p. 3.ap.

LR likums “Par piesārņojumu” ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2004.gada 7.janvārim

Aizsargjoslu likums

LR likums 12.04.1995 „Zvejniecības likums”

LR 24.10.2002 likuma „Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” 2.pants

Aizsargjoslu likums

LR 01.10.2002 likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”

LR 01.10.2002 likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”

Ministru kabineta 28.12.2004 noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”

saskaņā ar MK 01.02.2000 noteikumu Nr.38. “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-22-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 6.2.nodaļā noteiktajām prasībām

Atbilstoši MK 29.04.2003. noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma normas un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 18.p.

Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 24.01.2004 noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”

Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 26.05.1998 noteikumi Nr. 198 „Noteikumi par ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku”

Ministru kabineta 20.08.2002 noteikumi Nr. 365 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 14.decembra lēmums Nr.302 „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.

Ministru kabineta 08.11.2005 noteikumi Nr.841 „Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība”

Ministru kabineta 28.12.2004 noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”

Ministru kabineta 20.10.1998 noteikumi Nr.415 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika”

Ministru kabineta 19.08.2003 noteikumi Nr.465 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika”

SPRK 2002.11.12. sēdes protokols Nr.64 (94) 10.p.

Ministru kabineta 27.07.2004. noteikumi Nr.629 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”.

.

.

Ministru kabineta 05.06.2005 noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu un informācijas objektu izvietošana”.

LR 31.03.1009 likums „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” un 09.08.1995 likums „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”; Ministru kabineta 05.06.2005 noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu un informācijas objektu izvietošana”

Ministru kabineta 13.05.2003 noteikumi Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”

Ministru kabineta 08.07.2003 noteikumu Nr.382 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”

Meliorācijas likums, Ministru kabineta 08.04.2004 noteikumu Nr. 272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”

Ministru kabineta 31.10.1005 noteikumu Nr.318 „Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201-96 “Ugunsdrošības normas” 7.nodaļa.

LR likums „Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu; Ministru kabineta 27.08.2002 noteikumi Nr. 384 „Adresācijas noteikumi”.

Šeit un turpmāk norādīti galvenie nekustamā īpašuma lietošanas veidi, kurus attiecina uz konkrēto zonējumu.

atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 2. jūlija noteikumiem Nr. 286 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”

Saskaņā ar 29.04.2005 likumu “Meža likums”

Ministru kabineta 28.09.2004 noteikumi Nr. 806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”

Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 1998.gada 4.augusta Noteikumi Nr. 284 „Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas noteikšanas metodika”.

Aizsargjoslu likums, īpaši 37.pants, Ministru kabineta 04.08.1998 noteikumi Nr.284 „Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu noteikšanas metodika”.

Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumi Nr. 300 “Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 28.10.2003.

Ministru kabineta 17.02.2004 noteikumi Nr. 80 “Virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”

Piemēram, Aizsargjoslu likums, Ministru kabineta 30.01.2001 noteikumi Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” un citi.

LR 21.05.1996 likums “Par zemes dzīlēm”, Ministru kabineta 21.06.2005 noteikumi Nr.449 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība”.

Ūdens kvalitāti, kādu paredz Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumi Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"

3.apakšpunkta prasības noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 29.decembrī Noteikumi Nr. 502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”

Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Ministru kabineta 26.08.2003 noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” un Ministru kabineta 26.08.2003 noteikumi Nr. 473 „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”

Ministru kabineta 2003.07.15 noteikumi Nr.392

likumu Par kultūras pieminekļu aizsardzību un Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumiem Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts  pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”

LR likums “Par īpaši aizsargājamām teritorijām”, Ministru kabineta 22.07.2003 noteikumi Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Ministru kabineta 30.01.2001 noteikumi Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” un citi ar ĪADT aizsardzību saistītie normatīvie akti, kā arī prasības.

Aprobežojumi noteikti Ministri kabineta 22.07.2003 noteikumu Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 26.punktā